O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT-TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKASIYA RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

B.N. RAXIMOV, O.M.NARZULLAEV, X.X. NOSIROV

AMALIY TELEVIDENIYE TIZIMLARI

TOSHKENT-2026

UDK:

KBK:

Taqrizchilar:

Ye.B. Tashmanov – texnika fanlari doktori, professor, Jamoat xavfsizligi universiteti Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrasi boshlig‘i;

A.A.Berdiyev – PhD,  Muhammad al-Xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Teleradioeshitirish tizimlari” kafedrasi dotsenti.

B 120 Amaliy TV: O‘quv qo‘llanma / B.N. Raximov, O.Narzullaev, 
X.X. Nosirov –Toshkent: “Aloqa nashriyoti”, 2026. - 187 b.

O‘quv qo‘llanmada telekommunikatsiya va uning asosiy tushunchalari amaliy televideniya tizimlarining umumiy asoslari va fotoelektrik konverterlar, qattiq holat va bo‘g‘inli fotovoltaik konverterlar, maxsus maqsadli amaliy televideniya tizimlari, suv osti televizion tizimlari, dasturiy vositalar xavfsizligi, tez harakatlanuvchi obyektlar va yuqori tezlikdagi jarayonlarni kuzatish uchun televizion tizimlar, o‘lchash, texnik ko‘rish va tasvirni qayta ishlash tizimlarining nazariy va amaliy asoslari muhokama etilgan. Shuningdek o‘quv qo‘llanmada nazorat savollari, talaba mustaqil o‘z bilimlarini sinab ko‘rishi uchun maxsus testlar hamda asosiy iboralarning tasnifi o‘zbek, rus va ingliz tillarida tarjimalari keltirilgan.

O‘quv qo‘llanma 70611601 – “Televideniye, radioaloqa va radioeshittirish qurilmalari hamda tizimlari” mutaxassisligi bo‘yicha ta’lim olayotgan magistratura talabalari uchun tavsiya etiladi hamda faoliyati telekommunikatsiya tizimlari bilan bog‘liq bo‘lgan mutaxassislarning keng doirasi uchun ham foydali bo‘lishi mumkin.

UDK:.

KBK:

ISBN:

© B.N. RAXIMOV, O.NARZULLAEV, X.X. NOSIROV 2026

© “Aloqa nashriyoti”, 2026

## MUQADDIMA

O‘zbekiston Respublikasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, telekommunikatsiya tizimlari hamda raqamli infratuzilmani rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda mamlakatimizda raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi, axborot xavfsizligi, zamonaviy televideniya va videokuzatuv tizimlarining keng joriy etilishi malakali muhandis-texnik kadrlarni tayyorlashga bo‘lgan ehtiyojni keskin oshirdi. Ushbu jarayonlar telekommunikatsiya va televideniya tizimlarini chuqur nazariy va amaliy asosda o‘rganishni talab etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ–358-son qarori bilan tasdiqlangan “Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi”, shuningdek, “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasida axborot uzatish tizimlari, raqamli media, videomonitoring, intellektual kuzatuv va tarmoq texnologiyalarini rivojlantirish bo‘yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Mazkur hujjatlarda telekommunikatsiya va televideniya tizimlarining zamonaviy avlodlarini yaratish, ularni sun’iy intellekt, IP-texnologiyalar va yuqori tezlikdagi tarmoqlar bilan integratsiyalash muhim ahamiyat kasb etishi qayd etilgan.

Bugungi kunda televideniya tizimlari faqat ommaviy axborot vositasi sifatida emas, balki sanoat, transport, xavfsizlik, tibbiyot, harbiy va ilmiy sohalarda keng qo‘llanilayotgan murakkab axborot-kommunikatsiya majmuasi sifatida shakllanmoqda. Amaliy televideniya tizimlari, ko‘p zonali videokuzatuv komplekslari, IP-televideniya, suv osti televizion tizimlari va intellektual monitoring yechimlari real vaqt rejimida axborot yig‘ish, uzatish, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatlarini ta’minlamoqda. Bu esa mazkur tizimlarning texnik asoslarini, ishlash prinsiplari va rivojlanish tendensiyalarini chuqur o‘rganishni taqozo etadi.

Mazkur o‘quv qo‘llanma aynan shu ehtiyojlardan kelib chiqib tayyorlangan bo‘lib, unda telekommunikatsiya va televideniya tizimlarining umumiy asoslari, amaliy televideniya tizimlarining tasnifi, raqamli va analog uzatish texnologiyalari, zamonaviy raqamli televideniya standartlari, ko‘p zonali videokuzatuv tizimlari hamda muhitga moslashtirilgan, jumladan suv osti televizion tizimlarining texnik xususiyatlari keng yoritilgan. Mavzular tarixiy rivojlanish bosqichlari, zamonaviy texnologik yechimlar va amaliy qo‘llanilish misollari asosida izchil bayon etilgan.

Qo‘llanmada raqamli signalni qayta ishlash, modulyatsiya va kodlash usullari, IP tarmoqlar asosida video uzatish, video analitika va sun’iy intellekt integratsiyasi masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Shuningdek, ko‘p zonali televideniya tizimlarida qo‘llaniladigan kamera sensorlari, uzatish kanallari, server arxitekturasi va xavfsizlik masalalari ilmiy-texnik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Nazariy materiallar jadvallar, sxemalar va real texnologik misollar bilan boyitilgan bo‘lib, bu bilim oluvchilarning mavzuni chuqur o‘zlashtirishiga xizmat qiladi.

Mazkur o‘quv qo‘llanma “Telekommunikatsiya texnologiyalari”, “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari”, “Televizion texnologiyalar”, “Axborot xavfsizligi” va turdosh yo‘nalishlarda tahsil olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, professor-o‘qituvchilar, magistrantlar hamda amaliyotchi mutaxassislar tomonidan ham qo‘shimcha o‘quv-uslubiy manba sifatida foydalanilishi mumkin.

I BOB. AMALIY TELEVIDENIYA TIZIMLARINING UMUMIY ASOSLARI VA FOTOELEKTRIK KONVERTERLAR

1.1.§. Amaliy televideniya tizimlarining tasnifi va ularning asosiy xususiyatlari.

Televideniya (grekcha: uzoq va lotincha: video - koʻraman) - harakatlanayotgan tasvir va tovushni masofadan uzatish tizimi. Televideniyaning ishlash prinsipi tasvir kadrini satrlarga bo‘lib uzatishga asoslangan. Kadrlar almashinishi chastotasi tasvir o‘zgarishi tezligiga qarab tanlanadi. Televideniya, fan, texnika va madaniyatning ko‘rinadigan axborotlar (harakatlanuvchi tasvirlar)ni radioelektron vositalar yordamida muayyan masofaga uzatish bilan bog‘liq sohasi axborotlarni tarqatish vositalaridan biri.

Televideniya tizimi uch asosiy qismdan iborat:

- Kamera va mikrofon - tasvir va ovoz olish.

- Uzatuvchi tizim - signalni masofaga uzatish (efir, kabel, sun’iy yo‘ldosh, internet).

- Qabul qiluvchi qurilmalar - televizor, monitor yoki boshqa ekranlar.

Televideniya texnikasining amaliy tizimlarga aylanishi XIX-XX asrlarning texnologik yutuqlariga, ayniqsa ergonomika, elektronika va signal uzatish sohalarining integratsiyasiga asoslanadi. Boshlang‘ich bosqich - optik va mexanik usullar davri (1880-1920): 1880-1910-yillarda Nipkov disk kabi mexanik skanerlash qurilmalari tasvirni nuqta-bo‘lib o‘tkazish printsipida qayta tiklashga imkon berdi. Ammo mexanik skanerlash cheklovlari past chiqish qobiliyati va past chiziqli o‘lchov  televideniya amaliy qo‘llanilishiga to‘sqinlik qildi.

Elektron davr 1920-1930-yillarda boshlab, katod nurlanishli lampalar (CRT) va elektron skanerlash texnologiyalari paydo bo‘lishi bilan televideniya amaliyotda yirik burilish yasadi. Ikkinchi jahon urushigacha bo‘lgan davrda Britaniya, Germaniya va AQShda tajribalarda yuqori aniqlikdagi tasvirlar va translyatsiya tizimlari sinovdan o‘tdi. 1936-yilda BBCning muntazam jonli translyatsiyasi televideniya amaliy qo‘llanilishining birinchi barqaror misoli hisoblanadi. Translyatsiya infratuzilmasining kengayishi va standartlashuvi 1940-1960-yillarda sodir bo‘ldi: rangli televideniya tizimlari (NTSC, PAL, SECAM) ishlab chiqildi, bu esa rangli signallarni uzatish va qabul qilish uchun kodlash va sinxronizatsiya printsiplarini belgilab berdi. Shu davrda kuchaytirilgan RF uzatish, antennalar va studiya apparaturasi ishlab chiqildi. Bular amaliy televideniya tarmoqlarining tijoratlashtirilishiga sabab bo‘ldi. 1970-1990-yillarda televideniya texnikasida elektronika va raqamli texnologiyalar integratsiyasi boshlandi: videotasmalar, kamera va qo‘llab-quvvatlovchi elektron qurilmalar, signallarni raqamli qayta ishlash uchun protsessorlar paydo bo‘ldi. Kabel va sun’iy yo‘ldosh (satellite) orqali uzatish imkoniyatlari kengaydi, xalqaro signallar uzatishda yuqori sifat va ishonchlilik ta’minlandi. 2000-yillarga kelib raqamli televideniya va yuqori aniqlikdagi (HD) standartlar rivojlandi. Raqamli siqish algoritmlari (MPEG oilasi), raqamli uzatish protokollari va IP asosidagi televideniya (IPTV) amaliy tizimlarni o‘zgartirdi. Kontentni oqimlash, interaktivlik va shaxsiylashtirish imkoniyatlari paydo bo‘ldi. Hozirgi bosqich 4K/8K tasvir, HDR, kengaytirilgan audio, sun’iy intellekt yordamida kontentni optimallashtirish va avtomatlashtirilgan studiya tizimlari televideniyaning amaliy tizimlarini yangi darajaga ko‘taradi  .

Xulosa qilib aytganda, amaliy televideniya tizimlari mexanik skanerdan elektron va raqamli platformalarga o‘tish orqali rivojlandi; har bir bosqich signalni yuqori sifatda uzatish, qayta ishlash va qabul qilish muammolarini texnik yechimlar orqali bartaraf etdi. Hozirgi innovatsiyalar esa televideniyani real-vaqtli, interaktiv va yuqori aniqlikdagi media platformasiga aylantirdi.

Amaliy televideniya tizimlari tasnifi va asosiy xususiyatlari. Televideniya maqsadiga ko‘ra ikki turga bo‘linadi. Eshittirish (ommaviy) televideniya - bu keng jamoatchilikka televizion dasturlarni yetkazish tizimi. Auditoriyasi cheksiz yoki juda katta (butun mamlakat yoki hatto xalqaro darajada). Uzatish tarmog‘i odatda ochiq bo‘ladi, ya’ni har bir tomoshabin signalni qabul qilishi mumkin. Misol qilib O‘zbekiston 24, BBC, CNNga o‘xshash kanallarini olishimiz mumkin.

Amaliy televideniya - Maxsus ob’ekt yoki jarayonlarni kuzatish. Misol qilib CCTV tizimlari, sanoat monitoringi, tibbiy televideniyani keltirish mumkin.

Amaliy televideniya - bu televideniya texnologiyasidan muayyan amaliy maqsadlarda, ya’ni ko‘ngilochar yoki informatsion efirdan tashqari sohalarda foydalanishni bildiradi. Oddiy qilib aytganda Amaliy televideniya bu televideniyaning ishlab chiqarish, ta’lim, tibbiyot, xavfsizlik, ilmiy tadqiqotlar kabi amaliy sohalarda qo‘llanilishidir. Amaliy televideniya tizimlari - bu tasvir va ovoz signallarini uzatish, qabul qilish hamda qayta ishlashga mo‘ljallangan murakkab axborot-kommunikatsiya tizimlari majmui bo‘lib televideniya texnologiyasini ma’lum amaliy maqsadlar uchun tashkil etilgan tizimli uskunalar va dasturiy vositalari hisoblanadi. Ular odatdagi ko‘ngilochar yoki yangilik televideniyasidan farqli o‘laroq, Ular inson faoliyatining ko‘plab sohalarida axborot tarqatish, ta’lim, tibbiyot, xavfsizlik, sanoat avtomatikasi, transport va harbiy texnologiyalarda ma’lumot to‘plash, nazorat qilish, o‘qitish, xavfsizlik yoki ilmiy tadqiqotlar kabi vazifalarni bajaradi.

Televideniya tizimlari odatda to‘rtta asosiy mezon asosida tasniflanadi:

- Uzatish muhiti bo‘yicha - yer-usti (terrestrial), sun’iy yo‘ldosh (satellitee), kabel (cable), va IP (internet protokolli) tizimlar.

- Signal xususiyati bo‘yicha - analog va raqamli (digital) tizimlar.

- Texnologik avlodlar bo‘yicha - birinchi avlod (klassik digital) va ikkinchi avlod (yangi avlod, yuqori samarali tizimlar).

- Xizmat turlari bo‘yicha - stasionar, mobil, interaktiv va multimedia uzatish tizimlari.

XX asrning o‘rtalarigacha televideniya tizimlari analog signal asosida ishlagan (PAL, SECAM, NTSC). Ularning asosiy kamchiligi - past sifatli tasvir, shovqinlar, va signal yo‘qotilishiga sezgirlik edi. 1990-yillar o‘rtalaridan boshlab, raqamli televideniya tizimlari (DTTB - Digital Terrestrial Television Broadcasting) shakllandi (1.1-rasm). Bu tizimlar tasvir va ovoz ma’lumotlarini raqamli kodlash orqali uzatib, sifatni yaxshiladi va ko‘p kanalli (multichannel) xizmatlarni yo‘lga qo‘ydi.

1.1-rasm. Digital terrestrial television broadcasting tizimining arxitekturasi.

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) - Yevropada ishlab chiqilgan birinchi avlod standarti. OFDM modulatsiyasi va MPEG-2 video kodlash ishlatadi. ATSC (Advanced Television Systems Committee) - AQSh tomonidan ishlab chiqilgan, 8-VSB modulyatsiyaga asoslangan tizim.

ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial) - Yaponiya va Janubiy Amerikada qo‘llaniladigan tizim, mobil qabul uchun moslashtirilgan. DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) - Xitoy tomonidan ishlab chiqilgan milliy standart. Bu tizimlarning barchasi birinchi avlod raqamli televideniya tizimlari sirasiga kiradi. Ular asosan raqamli uzatishning amaliy imkoniyatlarini shakllantirdi, biroq spektr samaradorligi va interaktivlik jihatidan cheklangan edi. Ikkinchi avlod tizimlari - yuqori samaradorlik va moslashuvchanlik texnologiya taraqqiyoti natijasida ikkinchi avlod raqamli tizimlari paydo bo‘ldi: DVB-T2, ATSC 3.0, DTMB-A.

DVB-T2 - OFDM asosida ishlaydi, 256-QAM modulyatsiya, LDPC+BCH kodlash, va T2-frame arxitekturasi orqali spektr samaradorligini 50% gacha oshirgan 1.2-rasm.

1.2-rasm. DVB-T2 raqamli televideniya tizimlari arxitekturasi

ATSC 3.0 - IP asosida ishlovchi tizim bo‘lib, UHD (4K/8K), HDR, interaktiv xizmatlar va gibrid internet-efir uzatishni qo‘llab-quvvatlaydi 1.3-rasm.

1.3-rasm. ATSC 3.0 raqamli televideniya tizimlari arxitekturasi

Bu tizimlar ilg‘or xatolikni tuzatish kodlari (FEC), moslashuvchan modulyatsiya, yagona chastotali tarmoqlar (SFN), va yuqori darajadagi video siqish (HEVC, AVS3) texnologiyalaridan foydalanadi. Shu sababli ular ko‘p funksiyali, energiya tejamkor va keng qamrovli bo‘lib, zamonaviy amaliy televideniya tizimlarining asosi hisoblanadi.

Amaliy televideniya tizimlari tahlilida radio-propagatsion (radio-to‘lqin tarqalishi) xususiyatlar muhim o‘rin tutadi. Shahar, tog‘li yoki qishloq hududlar uchun uzatish strategiyasi, antenna balandligi, qamrov radiusi va chastota diapazonlari farq qiladi. Shu sababli televideniya tizimlari mintaqaviy moslashtirish orqali ishlab chiqiladi. ITU (International Telecommunication Union) standartlari - masalan, ITU-R BT.2382 va BT.2469 - ushbu parametrlarni belgilab beradi. Bundan tashqari, zamonaviy tizimlar interaktiv xizmatlar, mobil qabul (handheld TV) va multimedia integratsiyasi imkoniyatlarini o‘z ichiga olgan. IP asosli arxitekturalar foydalanuvchiga “video on demand” (VOD), ma’lumotlar almashinuvi va real vaqtli dasturlarni birlashtirish imkonini beradi. Shu sababli amaliy televideniya tizimlari nafaqat uzatish, balki axborot boshqaruvining integratsiyalashgan platformasi sifatida rivojlanmoqda. Amaliy televideniya tizimlarini tasniflash ularning texnologik evolyutsiyasini aniq tushunishga, yangi avlod tarmoqlarini loyihalashga va spektr resurslaridan samarali foydalanishga yordam beradi. Zamonaviy tizimlar DVB-T2, ATSC 3.0, DTMB-A yuqori sifat, interaktivlik, IP integratsiyasi va ko‘p tarmoqli qo‘llab-quvvatlash orqali amaliy qo‘llanmani kengaytirmoqda. Shunday qilib, amaliy televideniya tizimlari bu axborot uzatish, tahlil va boshqaruvning ko‘p darajali, modulli va moslashuvchan tizimlari bo‘lib, ular zamonaviy axborot texnologiyalari infratuzilmasining ajralmas qismi hisoblanadi.

Eshittirish va amaliy televideniya tizimlari o‘rtasidagi farqi. Televideniya tizimlari bugungi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, ular inson faoliyatining turli sohalarida ommaviy axborot, ta’lim, tibbiyot, sanoat, xavfsizlik sohalarida keng qo‘llanilmoqda. Televideniya tizimlari texnik jihatdan umumiy tamoyillarga asoslangan bo‘lsa-da, ularning maqsadi va funksional imkoniyatlari jihatidan farqlanadi.

Eng asosiy farqlardan biri - eshittirish tizimlari (broadcasting systems) va amaliy televideniya tizimlari (applied television systems) o‘rtasida kuzatiladi. Ikkalasi ham tasvir va ovoz signalini uzatish prinsipi asosida ishlaydi, biroq ularning auditoriyasi, arxitekturasi, texnologik yechimlari va vazifasi butunlay boshqachadir.

Eshittirish tizimlari - bu axborotni bir manbadan cheklanmagan miqdordagi qabul qiluvchilarga uzatishga mo‘ljallangan kommunikatsiya tizimidir. Bu tizimlarning asosiy maqsadi ommaviy axborot tarqatish, ya’ni keng jamoatchilikni yangilik, madaniyat, ta’lim va ko‘ngilochar dasturlar bilan ta’minlashdir.

Texnologik xususiyatlari - uzatish bir yo‘nalishli (unidirectional) bo‘ladi: efir markazidan millionlab tomoshabinlarga. Signal radio to‘lqinlar, sun’iy yo‘ldosh yoki kabel orqali uzatiladi. Qabul qiluvchilar (TV qabul qilgichlar, dekoderlar) signallarni qabul qilib, tasvir va ovozga aylantiradi. Signal chiziqli tarzda uzatiladi, ya’ni efir jadvaliga bog‘liq holda foydalanuvchi o‘zi ko‘rsatma bera olmaydi.

Tizim turlari - Yer-usti eshittirish tizimlari (Terrestrial TV), Sun’iy yo‘ldosh eshittirish tizimlari (Satellitee TV), Kabel eshittirish tizimlari (Cable TV). Eshittirish tizimlari ommaviylik, ishonchlilik va qamrov kengligi bilan ajralib turadi, biroq ular foydalanuvchi bilan ikki tomonlama muloqotni qo‘llab-quvvatlamaydi.

Amaliy televideniya tizimlari esa maqsadli va maxsus funksiyalarni bajarish uchun yaratilgan. Ularning vazifasi real vaqt rejimida axborot uzatish, kuzatish, tahlil qilish yoki boshqaruvni soddalashtirish hisoblanadi.

Asosiy turlari - Sanoat televideniyasi (Industrial TV) - ishlab chiqarish liniyalarini masofadan nazorat qilish, xavfli zonalarda operator xavfsizligini ta’minlash, texnologik jarayonlarni vizual monitoring qilish. Tibbiy televideniya (Medical TV)- jarrohlik jarayonlarini masofadan tomosha qilish va yozib olish, telemeditsina orqali masofaviy konsultatsiya va diagnostik asbob-uskunalarga video integratsiya. Ta’lim televideniya (Educational TV) - masofaviy o‘quv darslari, laboratoriyalarni uzatish, interaktiv o‘quv tizimlari bilan integratsiya (LMS, e-learning). Xavfsizlik va kuzatuv tizimlari (CCTV) - Obyektlar, transport vositalari, ijtimoiy joylarni 24/7 nazorat qilish, AI asosida yuzni aniqlash, harakat tahlili va tahdid deteksiyasi.

Texnik xususiyatlari - Ikki tomonlama aloqa (bidirectional communication): foydalanuvchi tizimni boshqaradi. IP-protokollar asosida ishlaydi: TCP/IP, RTSP, RTP, ONVIF va boshqalar. Signal manbalari ko‘p: bir nechta kamera yoki sensorlardan video oqimi keladi. Ma’lumot saqlash: lokal server, bulut yoki arxiv tizimlarida. Amaliy televideniya tizimlari odatda cheklangan tarmoqda (zavod, kasalxona, universitet yoki davlat ob’ekti) ishlaydi. Ularda real vaqt (real-time) ishlov muhim ahamiyatga ega. (1.1-jadval)

1.1-jadval

Eshittirish va amaliy televideniya tizimlarining texnik farqlari

| T/r | Ko‘rsatkich | Eshittirish tizimi | Amaliy televideniya tizimi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ma’lumot oqimi yo‘nalishi | Bir manbadan millionlab foydalanuvchiga (One-to-Many) | Bir nechta manbadan markazga yoki ikki tomonlama (Many-to-One / Two-Way) |
|  | Tarmoq muhiti | Efir, sun’iy yo‘ldosh, kabel | IP, optik tolali, lokal tarmoq |
|  | Foydalanuvchi roli | Passiv tomoshabin | Aktiv operator yoki kuzatuvchi |
|  | Xizmat maqsadi | Ommaviy axborot va ko‘ngilochar dasturlar | Nazorat, tahlil, texnik yoki ilmiy qo‘llanish |
|  | Qamrov doirasi | Butun mamlakat yoki mintaqa | Cheklangan ob’ekt yoki tizim |
|  | Signal turi | Linear, efir jadvaliga bog‘liq | Nolinear, foydalanuvchi nazoratida |
|  | Texnologiyalar | DVB-T2, ATSC 3.0, ISDB-T | IP kamera, NVR, AI analytics, IoT integratsiyasi |
|  | Sifat mezonlari | BER, SNR, QoS, modulyatsiya samaradorligi | Frame rate, latency, resolution, real-time ishlov |

Raqamli texnologiyalar rivoji natijasida bu ikki tizim o‘rtasidagi farq tobora qisqarib bormoqda. Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) - eshittirish va internet asosidagi xizmatlarni birlashtiradi (1.4-rasm).

1.4-rasm. Gibrid televideniya tizimi (HbbTV) arxitekturasi

Foydalanuvchi efir dasturini tomosha qilar ekan, qo‘shimcha interaktiv xizmatlardan foydalanadi. ATSC 3.0 standarti - IP asosidagi uzatish protokollari orqali eshittirishni amaliy tizimlar bilan integratsiyalash imkonini berdi. 5G Broadcast texnologiyasi - mobil qurilmalar orqali ommaviy uzatish bilan bir vaqtda amaliy video monitoring tizimlari uchun ham qo‘llanilmoqda. IoT va sun’iy intellekt (AI) integratsiyasi - amaliy tizimlarda kameralar o‘zaro bog‘lanib, tahliliy qarorlar qabul qila oladi.

Eshittirish tizimlari bu axborotni bir markazdan ommaga uzatadigan, passiv qabulga asoslangan ommaviy axborot tizimlari bo‘lsa, amaliy televideniya tizimlari maxsus sohalarda qo‘llaniladigan, interaktiv, tahliliy va nazoratga asoslangan tizimlar hisoblanadi. Ularning texnik infratuzilmasi, maqsadi, foydalanuvchi roli va xizmat ko‘rsatish doirasi tubdan farq qiladi. Biroq bugungi kunda raqamli integratsiya, IP texnologiyalari va 5G infratuzilmasi bu ikki yo‘nalishni bir-biriga yaqinlashtirib, yagona “aqlli media va monitoring ekotizimi”ni shakllantirmoqda.

1.2.§. Televizion fotoelektrik konverterlar

Televizion fotoelektrik konverterlar. Televizion fotoelektrik konverter - bu televizion tasvir sistemalarida optik tasvirni (yorug‘lik oqimini) elektr signallarga aylantirish uchun ishlatiladigan fotoelektrik element yoki trubka. Masalan, televizion kamerada obyekt tasviri linza orqali tushiriladi, so‘ngra bu 1.5-rasmda ko‘rsatilgandek tasvir fotoelektrik konverter orqali elektr signaliga aylanadi. Bu qurilmalar fotoelektrik hodisaga asoslanadi: ya’ni yorug‘lik energiyasi fotoaktiv sirtga tushganda undan elektronlar ajralib chiqadi. Telekamera tarkibida u ko‘z vazifasini bajaradi: tasvirni “ko‘radi” va uni elektr signallarga aylantirib, uzatish tizimiga yuboradi.

Televizion konverterlarning asosiy turlari - Ikonoskop - 1930-yillarda rus olimi V. K. Zvorikin tomonidan ixtiro qilingan. Mozaikali ekranli fotoelektrik trubka bo‘lib, har bir nuqtada kichik kondensatorlar hosil bo‘ladi. Yorug‘lik tushganda bu kondensatorlar zaryadlanadi, keyin elektron nur bilan o‘qiladi. Kam yorug‘likda sezgirligi past, lekin texnik jihatdan oddiy.

1.5-rasm. Optik tasvirni elektr signallariga aylantiruvchi fotoelektrik konverter.

Ortikon - Ikonoskopga nisbatan takomillashgan versiya, “ikkinchi elektron emissiya” hodisasiga asoslangan, juda sezgir, shovqin kam, televizion studiyalar uchun mos va rangli televizion kameralar uchun bir necha ortikonlar birgalikda ishlatilgan (qizil, yashil, ko‘k kanallar uchun alohida).

Vidikon - 1950-yillarda paydo bo‘lgan. Fotorezistorlik hodisasiga asoslangan, ya’ni yorug‘lik tushganda fotoqatlamning elektr qarshiligi o‘zgaradi. Hajmi kichik, energiya sarfi past, lekin tez harakatlanayotgan obyektlar uchun javob tezligi pastroq.

Plumbikon, Saticon, Xitikon - Keyingi davrlarda (1960-80-yillar) paydo bo‘lgan yarimo‘tkazgichli trubkalar. Ular fotoeffekt o‘rniga foto o‘tkazuvchanlikni ishlatadi. Shovqin darajasi past, rangli tasvirlarda aniqligi yuqori  .

Bugungi kunda klassik vakuum trubkalar deyarli qo‘llanilmaydi. Ularning o‘rnini yarimo‘tkazgichli fotoelektrik konverterlar (matritsalar) egallagan:

CCD (Charge Coupled Device) – zaryad bilan bog‘langan qurilma

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) - komplementar tranzistorli tizim

Bu zamonaviy konverterlar o‘lchami kichik, quvvati kam, raqamli chiqishga ega, Shovqin darajasi past, har xil yorug‘lik sharoitlarida barqaror ishlaydi.

Konverter - bu optik olam bilan elektron tizimni bog‘lovchi ko‘prikdir. Televizion fotoelektrik konverterlar - bu optik tasvirni elektr signalga aylantiruvchi, televizion texnikaning yuragi hisoblangan qurilmalardir. Ularning ishlash prinsipi fotoeffektga asoslanadi. Tarixan vakuum trubkalar (ikonoskop, ortikon, vidikon) qo‘llanilgan bo‘lsa, hozirda ularning o‘rnini CCD va CMOS matritsalar egallagan.

Vidicon fotoelektrik konverterlar. Birinchi elektron kamera naychalari AQShda Vladimir K. Zvorikin tomonidan ixtiro qilingan 1924-yilda Filo T. Farnsworth (Tasvir disektori) tomonidan ishlab chiqilgan. Orthicon va Vidicon. Kamera naychasining ishlashi ma'lum materiallarning fotoo‘tkazuvchanlik xususiyatlariga va elektron nurlarni skanerlashga asoslangan. Ushbu tamoyillarni eng bardoshli va ko‘p qirrali kamera naychalaridan biri bo‘lgan 1.6-rasmda ko‘rsatilgandek vidicon tavsifi bilan ko‘rsatish mumkin. Vidikonlar televizion kameralarda, ilmiy optik kuzatuv tizimlarida va elektron optik qurilmalarda ishlatilgan.

1.6-rasm. Vidikon kamera trubkasi

Vidicon trubkasi elementlari nisbatan sodda, diametri atigi bir necha santimetr bo‘lgan silindrsimon shisha konvertda joylashgan va shuning uchun portativ kameralar uchun juda mos keladi. Konvertning bir uchida shaffof metall o‘tkazgich signal plitasi bo‘lib xizmat qiladi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri signal plitasiga fotorezistiv material (masalan, selen yoki qo‘rg‘oshin birikmasi) yotqizilgan bo‘lib, uning elektr qarshiligi qorong‘uda yuqori bo‘ladi, lekin yorug‘lik miqdori oshgani sayin asta-sekin kamayadi. Optik tasvir trubaning uchiga qaratilgan va signal plitasi orqali fotorezistiv qatlamga o‘tadi, bu yerda yorug‘lik optik tasvirdagi yorqinlikning taqsimlanishiga mos keladigan o‘zgaruvchan o‘tkazuvchanlik naqshini keltirib chiqaradi. Qatlam orqali o‘tkazuvchanlik yo‘llari signal plitasidan (musbat kuchlanishda saqlanadi) musbat zaryadni qatlam orqali o‘tkazishga imkon beradi va bu oqim skanerlar orasidagi intervalda oqishda davom etadi. Shunday qilib, zaryadni saqlash sodir bo‘ladi va fotorezistorning orqa yuzasida elektr zaryadining tasviri hosil bo‘ladi.

Vidicon quyidagi tarkibiy qismlardan iborat Vidikon odatda silindrsimon vakuum trubkadan iborat bo‘ladi (diametri 20–30 mm, uzunligi 100–200 mm atrofida). Uning ichida quyidagi asosiy qismlar joylashgan

Katod (elektron manbai) - bu joyda elektronlar emissiyasi sodir bo‘ladi. Katod qizdirilganida (termion emissiya) elektronlar chiqadi va bu elektronlar fokuslovchi elektrodlarga yo‘naltiriladi.

Fokuslovchi elektrodlari - Elektron nuri to‘g‘ri yo‘nalishda, ingichka nur holatida fotoqatlamga tushishini ta’minlaydi.

Defleksiya tizimi - Magnit yoki elektrostatik maydon yordamida elektron nurini gorizontal va vertikal yo‘nalishda buradi Shu orqali tasvir chiziqma-chiziq tarzda skanerlab chiqiladi (xuddi televizion kamera kabi).

Fotoo‘tkazuvchan qatlam (fotoqabul qiluvchi mozaika) – bu qatlamga obyektiv orqali optik tasvir proyeksiya qilinadi. U asosan yarimo‘tkazuvchi moddalardan tayyorlanadi. Sb₂S₃, (antimon-trisulfid) Se (selen) CdS (kadmiy sulfid) Yorug‘lik intensivligiga qarab, har bir nuqtaning elektr qarshiligi o‘zgaradi

Signal plastinkasi (elektrod) - Fotoqatlamning orqa tomoniga joylashtirilgan o‘tkazuvchi shaffof qatlam (odatda SnO₂ yoki In₂O₃). Bu joydan tasvirning elektr signali olinadi.

Ishlash jarayoni - fotoo‘tkazuvchanlik (photoconductivity) hodisasiga asoslanadi. Bu hodisaga ko‘ra, ayrim materiallarning elektr qarshiligi yorug‘lik tushganda kamayadi. Tasvir proyeksiyasi - Obyektiv orqali optik tasvir fotoqatlam yuzasiga tushiriladi. Yorqin joylar - yuqori o‘tkazuvchanlikka ega, qorong‘i joylar - past o‘tkazuvchanlikka ega bo‘ladi.  Fotoo‘tkazuvchanlik - har bir nuqtadagi qarshilik yorug‘lik miqdoriga qarab o‘zgaradi bu potensiallar farqini hosil qiladi. Elektron nuri bilan skanerlash - katoddan chiqqan elektronlar nuri defleksiya tizimi yordamida qatlam yuzasini chiziqma-chiziq aylanib chiqadi. Har bir nuqtadagi zaryad holatiga qarab elektronlar qaytadi yoki yutiladi. Video signal hosil bo‘lishi - har bir skanerlash chizig‘idagi oqim yoki kuchlanish o‘zgarishlari elektr signalga aylantiriladi. Natijada tasvirning yorqinlik taqsimotiga mos analog video signal hosil bo‘ladi  .

Kremnikon fotoelektrik konverterlar. Kremnikonlar - bu vidikon turkumiga kiruvchi fotoelektrik (yoki elektron-optik) konverterlarning bir nazariy-amaliy variantidir, ularning yorug‘lik tushadigan fotoelektrik sirt (target) yarim o‘tkazgich material - kremniy (Si) asosida ishlangan. Kremnikon atamasi rus tilidagi «кремникон(ы)» so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, ularni ayrim adabiyotlarda «silicon vidicon» yoki «silicon target tube» deb ham atashadi. Kremnikonlarning asosiy farqi - ularning yorug‘lik tushadigan fotoelektrik sirt an’anaviy vidikon yoki plumbikonlardagi (PbO, PbS) fotoprovodli qoplamalar o‘rniga p-n fotodiodli yoki yarim o‘tkazgichli qatlamlardan tashkil topgan bo‘lishidir  .

Kremnikonning ishlash prinsipi ichki fotoeffekt (photoconductive / photodiode) tamoyiliga asoslangan: optik tasvir kamera optikasi orqali yorug‘lik tushadigan fotoelektrik sirt ustiga projeksiyalanadi; har bir piksel maydonida yarim o‘tkazgich qatlamlar 1.7-rasmda ko‘rsatilgandek yorug‘lik ta’sirida elektr xususiyatlarini o‘zgartiradi va natijada lokal tok yoki zaryad o‘zgarishi yuzaga keladi. Ushbu zaryad yoki tokni elektron nur (rastrli elektron bombardimon) yoki o‘qish sxemalari yordamida ketma-ketlikda skanerlash orqali o‘qish (readout) amalga oshiriladi; so‘ngra signallar kuchaytirilib, video oqimga aylantiriladi. Kremnikonlar tasvirni yaratishda yuqori spektral sezgirlik va katta dinamik diapazonni ta’minlashga mo‘ljallangan  .

1.7-rasm. Kremnikon fotoelektrik konverter

Biroq kremnikonlarning ishlashida ham ma’lum cheklovlar mavjud. Masalan, yarim o‘tkazgich yorug‘lik tushadigan fotoelektrik sirt fotodiod xususiyati tufayli ba’zi hollarda tezkorlikni (response time) cheklashi, ayniqsa yuqori tezlikdagi rastrli qayta tiklash va yuqori frekvensiyali tasvirlar uchun muammo tug‘dirishi mumkin. Bundan tashqari, vakuumli trubkali qurilmalar sifatida kremnikonlar ham vakuum muhit, elektron nur generatori va yuqori kuchlanishli elementlarga ega bo‘lib, ularning ishlab chiqarish va ishonchliligi ham muayyan texnik talablarni qo‘yadi  .

Kremnikonlarni amaliy sohalarda qo‘llash misollari ancha keng: tibbiy tasvirlash (rentgen kameralari uchun optik konverterlar), sanoat inspeksiyasi, ilmiy spektroskopiya va astronomik kameralar, shuningdek maxsus televideniya va xavfsizlik kameralarida ko‘rinadi. Ayniqsa past yorug‘lik sharoitida yaxshi ishlash talab etiladigan ilmiy-tadqiqot instrumentlarida kremnikonlar yuqori sezgirlik va dinamik diapazon tufayli afzallik beradi. Ko‘plab sovet va keyinchalik rus ilmiy-texnik manbalarida kremnikon trubkalarining turli seriyalari - LI-446 kabi model sinflari haqida ma’lumotlar mavjud.

Texnik parametrlarga alohida e’tibor qaratish zarur. Kremnikonlar uchun muhim indikatorlar: spektral sezgirlik (λ bo‘yicha), kvant samaradorlik (QE-quantum efficiency), shovqin darajasi (dark current va readout noise), dinamik diapazon (oddsida qanchalik yuqori yorqinlikni qabul qila olishi), erkinlik (linearity) va erkinlikdan keyingi tiklanish (response time). Amaliy loyihalarda ushbu ko‘rsatkichlar optik sistema (ob’ektiv, apertura), elektron sxema (readout amplifierlari, korrektorlar) va vakuumli trubkaning termal boshqaruvi bilan birgalikda optimallashtiriladi.

Zamonaviy rivojlanishda kremnikon konseptining kelajagi ikki yo‘nalishda ko‘riladi. Birinchisi - yarim o‘tkazgich texnologiyalarini ilg‘orlashtirib, CMOS yoki CCD tipidagi to‘liq qattiq holatli detektorlarga yaqin ishlash sifatini vakuumli trubkaning xususiyatlari bilan uyg‘unlashtirish. Ikkinchi yo‘nalish - an’anaviy kremnikonlarning maxsus ilovalar (yuqori energiyali rentgen tasvirlash, ultrafast fotogrammetriya) uchun optimallashtirilgan variantlarini yaratish. Shu bilan birga, ko‘pgina qo‘llanishlarda eng so‘nggi yarim o‘tkazgichli sensorlar (CMOS, CCD) kremnikonlarni almashtirishga muvaffaq bo‘lgan, ammo kremnikonlar hali ham ayrim spetsifik tasklarda mavjud afzalliklar (masalan, yuqori termal chidamlilik yoki vakuumli sharoitdagi ishlash) tufayli ishlatiladi  . Quyida 1.8-rasmda kremniyli fotoelektrik konvertorning asosiy qismlari keltirilgan.

Asosiy yarimo‘tkazgich plastina (substrat) - Kremniy plastina (ko‘pincha monokristall yoki polikristall). Bu plastina qurilmaning asosiy elektr va mexanik tayanch qismi hisoblanadi.

p–n o‘tish (fotoaktiv qatlam) - Eng muhim qism bo‘lib bu qatlamda yorugʻlik fotonlari ta’sirida elektron–kovak juftlari hosil bo‘ladi. Kremniyning bir qismi 
p-turdagi (bor bilan legirlangan), ikkinchi qismi n-turdagi (fosfor bilan legirlangan) bo‘ladi. Shu ikki qatlam orasida elektr maydoni hosil bo‘lib, elektronlar va kovaklarni ajratadi - natijada elektr toki paydo bo‘ladi

Oldingi (yuqori) kontakt qatlami - Yorugʻlik o‘tishiga xalaqit bermaydigan metall panjara (odatda kumush). U tokni yigʻish va tashqi zanjirga uzatish vazifasini bajaradi. Shuningdek, u yorugʻlikni maksimal o‘tkazish uchun yupqa qilib tayyorlanadi.

Orqa kontakt qatlami - Butun orqa yuzani qoplaydigan metall qatlam (odatda alyuminiy). Elektr kontaktni yaxshilaydi va issiqlikni tarqatishga yordam beradi.

Antirefleks (yorugʻlikni qaytarmaslik) qatlami - Yorugʻlikning qaytishini kamaytiradi (odatda SiO₂ yoki TiO₂ qatlami). Bu qatlam tufayli ko‘proq foton kremniyga kiradi va samaradorlik oshadi.

Himoya qoplamasi - Qurilmani chang, namlik va mexanik zarbalardan himoya qiladi. Shuningdek, optik shaffof bo‘lib, yorugʻlikni to‘smasligi kerak.

1.8-rasm. Fotoelektrik konverterning (fotodiod yoki kremnikon tuzilmasiga o‘xshash) ishlash printsipi.

Ishlash prinsipi - Kremnikonning ishlash prinsipi fotoelektrik effekt va yarimo‘tkazgichdagi zaryad yig‘ilishiga asoslanadi. Boshqacha aytganda, u optik tasvirni kremniy sathida hosil bo‘ladigan zaryadlar taqsimotiga aylantiradi, so‘ngra bu zaryadlar elektron nur yordamida skanerlab o‘qiladi.

Optik tasvir tushishi - Obyektiv orqali optik tasvir kremniy fotoelement yuzasiga proyeksiya qilinadi. Har bir nuqtadagi yorug‘lik oqimi o‘ziga xos miqdorda 
elektron-kovak juftlarini hosil qiladi.

Zaryad yig‘ilishi - Yorqin joylarda elektronlar ko‘p, qorong‘i joylarda esa kam hosil bo‘ladi. Shu sababli, kremniy yuzasida zaryad taqsimoti (ya’ni “tasvir xaritasi”) shakllanadi.

Elektron nur bilan o‘qish - Katoddan chiqarilgan elektronlar defleksiya tizimi yordamida kremniy yuzasini chiziqma-chiziq skanerlaydi. Elektronlar bu sathga tegib, u yerdagi zaryadni neytrallaydi yoki qaytaradi.

Signal hosil bo‘lishi - Zaryadning o‘zgarishi natijasida elektr tok paydo bo‘ladi. Bu tok intensivligi tasvirdagi yorqinlikka mutanosibdir. Shu tarzda analog video signali hosil bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, kremnikon fotoelektrik konverterlar - vidikon oilasining yarim o‘tkazgich yorug‘lik tushadigan fotoelektrik sirt bo‘lgan o‘zgacha turi bo‘lib, ularning asosiy afzalliklari yuqori sezgirlik, keng dinamik diapazon va yarim o‘tkazgich texnologiyasi bilan ishlab chiqarish imkoniyatidir.

Plumbicon fotoelektrik konverterlar. Plumbikon - Philips kompaniyasi tomonidan 1960-yillarda ishlab chiqilgan va tijoratlashtirilgan, shu bilan birga televideniye va professional video kameralarda keng qo‘llangan vakuumli kamera trubkasi turidir. Plumbikon atamasi (tovar belgilanishi) «lead(II) oxide» - qo‘rg‘oshin(II) oksidi (PbO) asosidagi fotogeindagi ma’lumotni saqlovchi qoplama bilan bog‘liq bo‘lgan vidicon oilasiga taalluqlidir. Plumbikonlar o‘sha davrning boshqa kamera trubkalariga nisbatan past «dark current» (qora tok), tez javob berish va yaxshi nisbiy signal-shovqin ko‘rsatkichlari bilan ajralib turgan  . Plumbikonning 1.9-rasmda ko‘rsatilgandek asosiy elementlari klassik vidikon arxitekturasiga mos keladi: shisha old oynasi (faceplate) ostida fotogein (target) joylashgan, plastik yoki shisha vakuumli korpus, elektron qurol (electron gun) va skanerlash uchun deflektorlardan iborat. Plumbikon targeti ikki yoki bir nechta PbO qatlami bilan amalga oshiriladi. Odatda bir qatlam toza PbO (intrinsik tip) va uning ustiga p-tip yoki doping qatlami joylashtiriladi, natijada yarim o‘tkazgichga o‘xshash p-n tipli holat yaratiladi. Bu strukturaviy yechim fotoelektrik sovushni (photocharge) muvofiq saqlash va elektron nur yordamida aniq skanerlashni ta’minlashga xizmat qiladi  .

Ishlash prinsipi: ob’ektdan kelgan yorug‘lik optik tizim orqali plumbikon targetga tushadi, yorug‘lik PbO qatlamida elektron-teshik juftliklarini hosil qiladi yoki fotokonduktiv o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Shu orqali target yuzasida yorug‘lik tarqatilishiga mos keluvchi zaryad yoki potentsial tarqatilish hosil bo‘ladi. Keyin past energiyadagi elektron nur bu target yuzasini rastroq usulida skaner qiladi va har bir skanerlash punktida saqlangan zaryad chiqarilib o‘qiladi, natijada analog video signali olinadi. Plumbikonlarda PbO qatlami fotokonduktiv xatti-harakati va p-n blokirovka ta’siri tufayli qora tok past bo‘ladi va shuning uchun signal-shovqin nisbati yaxshilanadi  .

1.9-rasm. Plumbikon konverterining strukturasi

Plumbikonlar uchun eng muhim texnik ko‘rsatkichlar quyidagilar: spektral sezgirlik (λ bo‘yicha), kvant samaradorlik (QE), qorong‘u tok (dark current), javob chastotasi va tasvir aniqligi (resolutsiya). Plumbikonlar keng spektral diapazon - ya’ni kimyoviy PbO tuzilishi tufayli ko‘pincha ko‘rinarli va qisman infraqizil diapazonda sezgir bo‘ladi. Ularning dark currenti an’anaviy vidikonlarga nisbatan past bo‘lib, bu past yoritilish sharoitida kamroq shovqin bilan ishlashga yordam beradi. Javob tezligi (response time) ham juda yaxshi bo‘lib, plumbikon professional efir kameralari uchun qoniqarli real-vaqt javobini ta’minlagan  . Plumbikonlarning asosiy afzalliklari quyidagilar: past dark current, yuqori S/N (signal-to-noise) nisbat, tez javob va yaxshi dinamika. Ular rangli televizion kameralarda yuqori sifatli R/G/B kanallarini hosil qilish uchun stabil target xususiyatlarini taqdim etdi. Shu bilan birga, plumbikonlar suratdagi «image lag»ni kamaytirish, burn-in va ghosting effektlarini cheklash borasida yaxshi natijalar ko‘rsatdi. PbO asosidagi targetlar kimyoviy jihatdan nozik bo‘lishi, ishlab chiqarish murakkabligi va ba’zi hollarda qisqa umr ko‘rish (initial early models had low life; later improved) bilan ajralib turgan. Bundan tashqari, vakuumli trubkalar funktsional jihatdan mexanik va vakuum nazorati talab qiladi hamda ularning ishlab chiqarish va ekspluatatsiyasi qattiq sana-xarajat talab qiladi.

Supervidikon fotoelektrik konverterlar. Supervidicon - bu vidikon turidagi yuqori sezgirlikka ega fotoelektrik konverter. 1960-1970-yillarda Philips kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Asosiy maqsadi past yorug‘lik sharoitida ham yuqori sifatli tasvir olish. Televizor kameralar, ilmiy tasvir tizimlari, tibbiy kameralarda keng qo‘llaniladi. Supervidicon - Plumbicon va Saticon turidagi vidikonlarning rivojlangan varianti hisoblanadi. Supervidikonlarning ishlash prinsipida ikki asosiy yo‘nalish ajralib turadi. Birinchisi - secondary-emission (ikkinchi darajali elektron chiqarish) tamoyiliga asoslangan qurilmalar (masalan, Super-Emitron / image iconoscope). Bunday qurilmalarda optik tasvir yaratilgach, u fotokatod yoki yarimo‘tkazgich qatlam orqali elektron “obraz”ga aylantiriladi; bu elektron obraz maxsus targetga (metall granullardan tashkil topgan mozaika yoki izolyatsion qoplama ustidagi piksellar) yo‘naltiriladi. Har bir kiruvchi elektron 1.10-rasmda ko‘rsatilgandek bir nechta ikkinchi darajali elektron chiqarishi mumkin, natijada signalda kuchayish hosil bo‘ladi va targetda ijobiy zaryad hosil bo‘lib, uni keyin past-tezlikdagi skanerlovchi elektron nur orqali o‘qishadi. Shunday qilib, tasvir elektr signali sifatida olinadi. Ushbu sxema super-emitron va iconoscope oilasiga xos bo‘lib, o‘sha davrdagi past yorqinlikdagi ishlashni sezilarli darajada yaxshiladi.

1.10-rasm. Supervidikon konverterining ishlash prinsipi

Ikkinchi yo‘nalish vidicon-turi takomillashuvi bo‘lib, u yerda fotokonduktiv yoki yarim-o‘tkazgichli targetlar ishlatiladi (masalan, saticon, plumbicon va keyinchalik silicon-vidicon variantlari). “Super-vidicon” nomi ba’zan high-performance vidicon variantlariga nisbatan ishlatilgan - ular tarkibida yaxshilangan photoconductor qatlami, yaxshilangan mesh/faceplate konstruktsiyasi va optimallashtirilgan elektron qurol parametrlari bo‘lgan. Bunday takomillashuvlar image lagni kamaytirish, spektral javobni kengaytirish va umumiy signal-to-noise nisbatini oshirishga xizmat qildi.

Supervidikonning tuzilishi quyidagi asosiy qismlardan iborat. Shisha substrat (Glass substrate) - Qurilmaning mexanik tayanchi, optik oynasi ham hisoblanadi. Fotokatod (Photo-sensitive layer)- PbO yoki Sb₂O₃ qatlamida yorug‘likni elektr signaliga aylantiradi. Past yorug‘likda ham yuqori sezgirlikka ega bo‘lishi uchun maxsus qalinlik va qatlam tarkibi ishlatiladi. Elektron o‘q (Electron gun / scanning beam) - Elektron nurlari orqali fotokatod ustidagi signal o‘qiladi. Har bir skanlangan nuqta yorug‘lik intensivligi bilan proporsional tok hosil qiladi. Orqa kontakt va signal yig‘uvchi - Elektronlar yig‘iladi va tashqi zanjirga uzatiladi. Vidikon kanali/focusing layer - Elektron oqimi markaziy kanal orqali o‘tadi, fokuslanadi va defleksiya qilinadi.

Pyrovidicon fotoelektrik konverterlar. Pyrovidicon - bu odatiy vidikon kamera trubkalarining bir varianti bo‘lib, asosan infraqizil (IR) nurlarni tasvirga olish uchun ishlatiladi. “Pyro-” prefiksi “pyroelectric” ya’ni pyroelectric (issiqlik ta’sirida elektrostatik zaryad hosil qiluvchi). Masalan, fotoaktiv qatlam ushlab turilgan joyda pyroelectric material qo‘llaniladi. Trubka ichida odatiy vidikon kabi skanerlash, elektron nur orqali tasvir yig‘ish jarayoni kuzatiladi, lekin detektorlari yorug‘lik o‘rniga infraqizil to‘lqinlar bilan ishlashga moslashtirilgan  . Tuzilishi  bo‘yicha quyidagi asosiy qismlar mavjud: Shisha oynali deraza (window) - infraqizil nurlar kiradigan, IR-optik oynadan tashkil topgan bo‘ladi. Pyroelectric maqsad qatlami (target) - triglycine sulfat (TGS) yoki boshqa pyroelectric materialdan tayyorlangan ingichka plaka. 1.11-rasmda ko‘rsatilgandek yorug‘likdan (ya’ni infraqizildan) chiqarilgan signallarni qabul qiluvchi elektron skaner konstruktsiyasi - vidikon trubka ichida skanerlash uchun elektron nuri yoki defleksiya tizimi bo‘ladi. Anod va signal yig‘uvchi elektrod - pyroelectric qatlamda hosil bo‘lgan zaryad yoki potentsial o‘zgarishlar anod orqali chiqariladi. Vakumi (yoki zarur gaz muhiti) ichida qadoqlash kamera trubkasi sifatida vakuum yoki maxsus muhit talab qilishi mumkin (1.11-rasm ga qarang).

1.11-rasm. Pirovidikon trubasining sxematik diagrammasi

Ishlash prinsipi - kamera oldida infraqizil nurlar tushadi va oynadan o‘tib pyroelectric maqsad qatlamiga yetadi. Maqsad qatlamdagi pyroelectric material infraqizil radiatsiyaning ta’siri bilan zaryad yoki potensial farq hosil qiladi. Bu zaryad skanerlash tizimi orqali elektron signalga aylantiriladi. Signallar skanerlash elektron nur orqali “chopped” (ya’ni kesib olingan) uslubda olinishi mumkin - chunki pyroelectric detektorlarda doimiy (DC) javobsiz holat paydo bo‘lishi mumkin. Masalan, bir manbaga doimiy qarab tursa, “image fades” deb aytilgan. Keyinchalik bu signal standart video tizimga yoki infraqizil tasvirga ishlov beruvchi qurilmaga uzatiladi. Infraqizil spektrda tasvirga olish imkoniyati, ko‘rinmas yorug‘likda, tunda yoki past yoritilish sharoitida ishlay oladi. Kamera trubkasi uslubida bo‘lgani uchun (vidikon uslubida) yuqori o‘lchamli tasvirga moslasha oladi. Doimiy signal uchun mos emas, pyroelectric detektorlarda DC javob yo‘q yoki juda past bo‘ladi,  agar skaner yoki optik “chopper” ishlatilmasa, tasvir asta-sekin yoqilib qolishi mumkin.  Qisman murakkab va qimmatli qurilma, infraqizil optika, maxsus materiallar va kamera trubkasi tuzilishi talab etiladi. Zamonaviy CCD/CMOS infraqizil sensorlar bilan solishtirilganda katta va og‘ir bo‘lishi mumkin. Infraqizil termal tasvirlash (masalan, harorat farqini aniqlash). Tunda ko‘rish tizimlari, infraqizil pektroskopiya va ilmiy tadqiqotlarda infraqizil manbalarni kuzatishda qo‘llaniladi.

1.3.§. Qattiq holat va bo‘g‘inli fotovoltaik konverterlar.

Qattiq holat fotovoltaik konverterlar. Qattiq holat fotovoltaik konverterlar - bu yorug‘lik energiyasini bevosita elektr energiyasiga aylantiruvchi, yarim o‘tkazgich (semiconductor) materiallar asosida ishlab chiqilgan qurilmalar bo‘lib, birinchi navbatda bir-bo‘g‘inli (single-junction) hujayralar shaklida paydo bo‘lgan. Keyinchalik yarim o‘tkazgichlarning fizik jihatdan chuqurroq o‘rganilishi, qattiq materiallar texnologiyasining rivojlanishi va arzon ishlab chiqarish metodlari paydo bo‘lishi bilan keng tarqaldi. Ularning ishlash printsipi fotonlarning yarim o‘tkazgich materialga tushishi va u yerda elektron-teshik juftliklarini hosil qilishi orqali sodir bo‘ladi: bu juftliklar yarim o‘tkazgich ichidagi ichki elektr maydon orqali ajratiladi, natijada kuchlanish va tok hosil bo‘ladi.

Qattiq holat fotovoltaik quyidagi asosiy tarkibiy qismalardan iborat bo‘ladi: optik qabul qiluvchi qatlam, yarim o‘tkazgich p-n o‘tishi yoki p–i–n tuzilmasi, kontaktlar, shuningdek, orqa va old yuzaki refleksiyalarsiz qoplamalar (AR-qoplama) hamda elektr chiqish kontaktlari. Ushbu qurilma yorug‘likni qabul qiladi, uning energiyasini elektr signalga aylantiradi va uzatishga tayyor bo‘lgan elektr toki hosil qiladi. Bu jarayon ichida bir necha muhim ko‘rsatkichlar rol o‘ynaydi: kvant samaradorlik (quantum efficiency), responsivlik (A/W), qorong‘u tok (dark current), shovqin darajasi, va chiqish kuchlanishi ham tok darajasi.

Qattiq holat PV hujayralarining afzalliklari quyidagilardir: kichik o‘lcham, og‘irligi kam, mexanik jihatdan mustahkam, vakuumga ehtiyoj kam, va integratsiyalashgan elektronikasiga oson moslashadi. Masalan, kundalik foydalaniladigan quyosh batareyalarida silikon hujayra texnologiyasi keng tarqalgan. Biroq shuningdek kamchiliklari ham mavjud - masalan, bir-bo‘g‘inli hujayralarning maksimal termodinamik samaradorligi - ~30–33% atrofida cheklangan, yorug‘lik spektrining bir qismini ishlatib qoladi, shuningdek yuqori yorug‘lik va harorat sharoitida samaradorligi tushishi mumkin. Shu sababli rivojlangan tadqiqotlarda ko‘p bo‘g‘inli (multi-junction) hujayralar, hujayra yuzasida kiruvchi va chiqariluvchi zarbalarni optimallashtirish va issiqlik boshqaruvi kabi yo‘nalishlar ko‘rib chiqilmoqda  .

Qattiq holat PV konverterlar tipik qo‘llanilishi: quyosh panellaridagi hujayra modullari, binolar tomiga o‘rnatiladigan PV tizimlari, portativ va uy-fotoenergetika tizimlari hamda ba’zi transport energiya manbalari. Ular elektr tarmoqlarga yoki kam quvvatli mustaqil tizimlarga integratsiyalanishi mumkin. Shuningdek, yuqori samarali hujayralar kosmik dasturlar, konsentratsiyalangan quyosh energiyasi (CPV) tizimlarida ham qo‘llanadi  .

Qattiq holat konverterning asosiy qismlari quyidagilardan iborat. Yorug‘likni qabul qiluvchi qatlam (PV qatlam / fotokatod) - yarimo‘tkazgich material (odatda Si, GaAs, CdTe) bo‘lib Yorug‘lik tushganda elektron–kovak juftini hosil qiladi. P-N bo‘g‘in (junction) - P-tip va N-tip qatlamlar birlashgan joyi. Elektr maydon hosil qilib, hosil bo‘lgan elektronlarni va kovaklarni ajratadi. Kontaktlar (anod va katod) - Tokni tashqi zanjirga uzatish uchun ishlatiladi. Metall qatlam yoki simli kontaktlar orqali ulanadi. Himoya qoplamasi (encapsulation) - mexanik va ultrabinafsha (UV) himoya.

Odatda shisha yoki optik plastmassa ishlatiladi. Orqa qoplama / substrat - mexanik mustahkamlash. Elektrik izolyatsiyasi ta’minlanadi.

Ishlash prinsipi - yorug‘lik fotonlari PV qatlamga tushadi. Har bir foton elektron kovak juftini hosil qiladi. Elektron valensiya qatlamidan konduksiya qatlamiga chiqadi. P-N bo‘g‘in elektr maydon hosil qiladi va elektronlarni anod va katod orqali harakatga keltiradi. Hosil bo‘lgan tok tashqi zanjir orqali oqadi va foydali elektr energiyasi hosil bo‘ladi. Qattiq holat PV konverterlari 1.12-rasmda ko‘rsatilgandek yorug‘lik spektrining turli diapazonida ishlashi mumkin, materialga qarab. 
Silitsiy (Si) - ko‘rinadigan yorug‘lik. Galliy arsenid (GaAs) - ko‘rinadigan va qizil yorug‘lik. Kadmiy tellur (CdTe) - yorug‘likni kengroq diapazonda qabul qiladi.

1.12-rasm. Qattiq holat fotovoltaik konverteri tuzilishi

Harakatlanuvchi qismlar yo‘q, uzoq xizmat muddati. Tezkor javob, yorug‘lik o‘zgarishiga tez reaksiya qiladi. Kam shovqin va past texnik xizmat talabi. Kichik va ixcham, turli shakl va o‘lchamlarda ishlab chiqarish mumkin. Yuqori ishonchlilik va kosmik ilovalarga moslashuvchanlik. Past yorug‘lik sharoitida samaradorlik past. Yuqori sifatli materiallar qimmat bo‘lishi mumkin (masalan, kristalli Si). Tez yorug‘lik o‘zgarishiga sezgir bo‘lsa-da, doimiy DC signalga nisbatan samaradorlik cheklangan. Yuqori haroratda samaradorlik pasayadi. Quyosh (Solar) panellar, yer usti va kosmik qurilmalarda. Kosmik ilovalar sun’iy yo‘ldosh va kosmik stansiyalarda energiya manbai. Infraqizil yorug‘lik detektorlar sensor va kameralar. Elektron o‘lchov va monitoring tizimlarida qo‘llaniladi.

Bo‘g‘inli fotovoltaik konverterlar. Bo‘g‘inli fotovoltaik konverterlar (tandem yoki multijunction photovoltaic converters) - bu bir necha fotovoltaik bo‘g‘inlardan (junctions) tashkil topgan tuzilmalardir, har bir bo‘g‘in turli spektral diapazonni qamrab oladi. Ularning maqsadi  yorug‘lik spektrini maksimal darajada qamrab olgan holda, energiya yo‘qotishlarini (masalan, termalizatsiya, spektral uzilish) kamaytirish va shu bilan hujayraning maksimal samaradorligini oshirish. Multijunction hujayralar bugungi kunda eng yuqori samaradorlik darajasiga yetib borgan.

1.13-rasm. Ko‘p bo‘g‘inli fotovoltaik elementning qatlamli arxitekturasi

Bo‘g‘inli PV konverterlar odatda vertikal yoki gorizontal qatlam shaklida bo‘ladi. Vertikal shaklda bir hujayra ustiga boshqa hujayra joylashgan bo‘lib, kiruvchi yorug‘lik birinchi hujayra orqali o‘tadi va keyingi bo‘g‘inlarga yetib boradi. Har bir bo‘g‘in ma’lum diapazonni qabul qiladi; masalan, birinchi bo‘g‘in qizil-yaqin infraqizil, keyingi esa ko‘k-yaqin spektral qamrovni qamrab olishi mumkin. Bu orqali barcha spektral qismlardan maksimal foydalanish maqsadga muvofiq. Eksperimental tadqiqotlarda bo‘g‘inli hujayralarda quyidagi yo‘nalishlar kuzatilgan: spektral moslikni optimallashtirish, bo‘g‘inlar orasidagi oqim muvofiqligini ta’minlash, issiqlik tarqalishini kamaytirish va materiallar mosligini yaxshilash.

Bo‘g‘inli fotovoltaik konverter quyidagi asosiy qismlardan iborat. P-tip qatlam  Ortig‘cha “kovaklar” mavjud (musbat zaryad tashuvchilar). Odatda arimo‘tkazgich materialining bir qismi bo‘ladi (masalan, Si). N-tip qatlam - Ortig‘cha elektronlar mavjud (manfiy zaryad tashuvchilar). P-tip qatlam bilan birlashganda P-N bo‘g‘in hosil qiladi. P-N bo‘g‘in (junction) - yorug‘lik tushganda elektron–kovak juftini hosil qiladi va elektr maydon orqali ajratadi. Elektr maydon elektronlarni N-tipga, kovaklarni P-tipga yo‘naltiradi. Kontaktlar (anod va katod) - tokni tashqi zanjirga uzatadi. Yuqori qatlam metall kontakt bilan qoplangan bo‘lishi mumkin, orqa qoplama esa butunlay metall qatlam sifatida ishlaydi. Himoya qoplamasi - mexanik va optik himoya. Shisha yoki plastmassa ishlatiladi, UV nurlanishidan himoya qiladi. Substrat /orqa qoplama - mexanik mustahkamlashni ta’minlaydi. Elektrik izolyatsiyasi ham beradi.

Ishlash prinsipi - Bo‘g‘inli PV konverter yorug‘likni elektr energiyasiga aylantirishda quyidagi jarayonlarni amalga oshiradi. Yorug‘lik P-N bo‘g‘in ustiga tushadi. Fotoni energiyasi elektron–kovak juftini hosil qiladi. Bo‘g‘in ichidagi elektr maydon elektron va kovaklarni ajratadi: Elektronlar  N-tip qatlamga,  Kovaklar  P-tip qatlamga. Elektrlar tashqi zanjir orqali oqadi, shu bilan foydali tok hosil bo‘ladi. Tok tashqi zanjir orqali oqishi natijasida yorug‘lik energiyasi elektr energiyasiga aylanadi.

Qattiq holat PV konverterlarining ishlash printsipi ham shunga asoslangan, lekin “bo‘g‘inli” atamasi aynan P-N bo‘g‘inini nazarda tutadi.

Bo‘g‘inli konverterlarning afzalliklari yuqori samaradorlik, bir PV hujayraga nisbatan ko‘proq elektr quvvat olishi va spektral yo‘qotishlarning kamayishi. Shu bilan birga, kamchiliklari ham mavjud: ishlab chiqarish xarajati yuqori, materiallar va texnologiyalar murakkab, bo‘g‘inlar orasidagi qarama-qarshiliklar (current matching), issiqlik boshqaruvi masalalari va massaviy ishlab chiqarishda tarqalgan emasligi. Shuningdek, ko‘p hollarda III-V toifali yarim o‘tkazgichlar (masalan, GaAs, InGaP, InGaAs) ishlatilgani sababli narxi yuqori bo‘ladi.

1.2-jadval.

Qattiq holat va bo‘g‘inli fotovoltaik konverterlarni umumlashtirilgan taqqoslash jadvali

| t/r | Xususiyat | Qattiq holat fotovoltaik konverter | Bo‘g‘inli (P-N) fotovoltaik konverter |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ta’rif | Yorug‘lik energiyasini harakatlanuvchi qismlarsiz elektr energiyasiga aylantiradigan qurilma | Yorug‘lik energiyasini P-N bo‘g‘ini orqali elektr energiyasiga aylantiradigan qurilma |
| 2. | Asosiy faol element | Yarimo‘tkazgich qatlamlari (P-N bo‘g‘ini bo‘lishi shart emas) | P-tip va N-tip qatlamlar birlashgan bo‘g‘in |
| 3. | Ishlash printsipi | Fotoni energiyasi elektron–kovak juftini hosil qiladi, tok tashqi zanjir orqali oqadi | Bo‘g‘in ichidagi elektr maydon elektron va kovaklarni ajratadi, tok tashqi zanjir orqali oqadi |
| 4. | Afzalliklari | Uzoq xizmat muddati, harakatlanuvchi qismlar yo‘q, ixcham va ishonchli | Yuqori samaradorlik, ayniqsa yuqori yorug‘likda, kosmik va yuqori texnologik ilovalarga mos |
| 5. | Kamchiliklari | Past yorug‘likda samaradorlik past, ba’zi materiallar qimmat | Past yorug‘likda samaradorlik pasayadi, ba’zi materiallar qimmat |
| 6. | Qo‘llanilishi | Solar panellar, sensorlar, kameralar, monitoring tizimlari | Solar panellar, kosmik energiya tizimlari, yuqori samarali PV modullar |

Qattiq holat konverterlar - umumiy tur, har qanday yarimo‘tkazgich qatlamlarida ishlashi mumkin, P-N bo‘g‘ini majburiy emas.

Bo‘g‘inli konverterlar - qattiq holat konverterlarning bir turi, P-N bo‘g‘ini orqali ishlaydi, shuning uchun yorug‘likni elektr tokiga aylantirish samaradorligi yuqori.

Nazorat savollar

- Televideniya atamasining kelib chiqishi va uning asosiy ma’nosi nimani anglatadi?

- Televideniya tizimining asosiy qismlari nimalardan iborat?

- Televideniya ish prinsipi nimaga asoslangan va “kadrni satrlarga bo‘lib uzatish” deganda nima tushuniladi?

- Mexanik skanerlash davrining asosiy kamchiliklari nimada edi?

- Elektron davrda katod nurlanishli lampalarning (CRT) televideniya texnikasiga qanday ta’siri bo‘lgan?

- Rangli televideniya tizimlari (NTSC, PAL, SECAM) qachon va nima sababdan ishlab chiqilgan?

- Raqamli televideniya tizimlari analog tizimlardan qaysi jihatlari bilan ustun hisoblanadi?

- Amaliy televideniya tizimlarining asosiy maqsadi va qo‘llanilish sohalarini sanab bering.

- Televideniya tizimlari qaysi to‘rtta mezon asosida tasniflanadi?

- DVB-T2, ATSC 3.0 va DTMB-A tizimlarining texnik jihatdan farqlari nimada?

- Raqamli televideniya tizimlarida OFDM va QAM modulyatsiyasi qanday vazifani bajaradi?

- Eshittirish tizimlari va amaliy televideniya tizimlari o‘rtasidagi asosiy texnik va funksional farqlar nimalardan iborat?

- Amaliy televideniyada ikki tomonlama aloqa (bidirectional communication) qanday amalga oshiriladi?

- Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) texnologiyasining asosiy afzalliklari nimada?

- Zamonaviy televideniya tizimlarida 5G, IoT va sun’iy intellekt integratsiyasining roli nimada?

- Fotoelektrik konverter nima va u televizion tasvir tizimlarida qanday asosiy vazifani bajaradi?

- Ikonoskop qanday tuzilgan va uning ishlash prinsipi nimaga asoslanadi? U qaysi kamchiliklarga ega edi?

- Ortikon konverteri Ikonoskopdan texnik jihatdan qaysi yo‘nalishlarda farq qiladi va qanday ustunliklarga ega?

- Vidikon trubkasi qanday ishlaydi? Unda fotorezistorlik hodisasi qanday amalga oshadi?

- Vidikonning asosiy tarkibiy qismlari (katod, fokuslovchi elektrodlari, defleksiya tizimi, fotoo‘tkazuvchan qatlam, signal plastinkasi) har biri qanday vazifani bajaradi?

- Kremnikon konverterlari nima sababdan “yarim o‘tkazgichli vidikonlar” deb ataladi va ular vidikonlardan qaysi jihatlari bilan ustun?

- Kremnikonlarning ishlash prinsipi qanday hodisaga asoslanadi va unda zaryad yig‘ilish jarayoni qanday amalga oshiriladi?

- Kremnikon tuzilmasidagi p–n o‘tish qanday tashkil etilgan va yorug‘lik ta’sirida qanday elektr hodisalar yuz beradi?

- Kremnikonlarning texnik parametrlaridan qaysilari ularning sifatini baholashda eng muhim hisoblanadi (spektral sezgirlik, kvant samaradorlik, shovqin darajasi va h.k.)?

- Plumbikon konverterlari qanday material asosida tayyorlangan va ular vidikonlarga nisbatan qaysi texnik afzalliklarga ega?

- Plumbikon targeti (PbO qatlami) qanday rol o‘ynaydi va u fotoelektrik jarayonda qanday o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi?

- Supervidikonlar qanday maqsadda yaratilgan va ular past yorug‘lik sharoitida tasvir sifatini qanday yaxshilaydi?

- Supervidikon va plumbikon o‘rtasidagi asosiy texnik farqlar nimalardan iborat va ularning ishlash mexanizmlari qanday?

- Pyrovidikon konverterlari qanday spektrda ishlaydi va ularning asosiy materiali - pyroelectric qatlam - qanday fizik xususiyatlarga ega?

- Zamonaviy CCD va CMOS konverterlari klassik vakuum trubkali tizimlarga nisbatan qaysi ustunliklarga ega va ularning ishlash tamoyillari qaysi jihatdan o‘xshash?

- Qattiq holat fotovoltaik konverterlarning ishlash prinsipi qanday fizik hodisaga asoslanadi va unda elektron–kovak juftlari qanday hosil bo‘ladi?

- Qattiq holat PV konverterining asosiy tarkibiy qismlari nimalardan iborat va ularning har biri qanday funksiyani bajaradi?

- Yarim o‘tkazgich materiallarda p–n o‘tish (junction) qanday tashkil etiladi va u elektr maydon hosil qilishda qanday rol o‘ynaydi?

- Qattiq holat fotovoltaik hujayralarning samaradorligiga ta’sir etuvchi asosiy fizik ko‘rsatkichlar (kvant samaradorlik, responsivlik, qorong‘u tok, shovqin) qanday aniqlanadi?

- Qattiq holat konverterlarida ishlatiladigan asosiy materiallar (Si, GaAs, CdTe) o‘rtasidagi asosiy farqlar nimalarda namoyon bo‘ladi?

- Qattiq holat PV konverterlarda yorug‘lik spektri va energiya so‘rilish jarayoni qanday kechadi va u material band gap (energiyaviy teshik) bilan qanday bog‘liq?

- Qattiq holat fotovoltaik konverterlarning afzallik va kamchiliklarini izohlang - ularning texnik xizmat, masshtablanish va issiqlikka barqarorligi jihatidan.

- Bir-bo‘g‘inli (single-junction) PV hujayralarning samaradorligi nima uchun 30–33% bilan cheklanadi va bu cheklovning fizik sababi nima?

- Bo‘g‘inli PV konverterlarning ishlash prinsipi qattiq holat PV hujayralariga nisbatan qanday ustunliklarga ega?

- Vertikal joylashgan bo‘g‘inli konverterlarda yorug‘likning o‘tishi va so‘rilish jarayoni qanday amalga oshadi?

- Multi-junction tizimlarda oqim muvofiqligi (current matching) nima sababdan muhim va u samaradorlikka qanday ta’sir ko‘rsatadi?

II BOB.  MAXSUS MAQSADLI AMALIY TELEVIDENIYA TIZIMLARI

2.1.§. Sanoat televizion tizimlari va qurilmalari

Sanoat televizion tizimlari. Hozirgi kunda texnika va texnologiyalar tez sur’atlar bilan rivojlanib borayotgan bir davrda, ishlab chiqarish jarayonlarini masofadan turib kuzatish, boshqarish va tahlil qilish zaruriyati yanada ortib bormoqda. Shu sababli sanoat korxonalarida sanoat televizion tizimlari (STT) keng qo‘llanilmoqda. Bu tizimlar yordamida ishlab chiqarish jarayonlari, xavfsizlik va texnologik nazorat real vaqt rejimida amalga oshiriladi. Sanoat televizion tizimlari - bu ishlab chiqarish, texnologik jarayonlar, xavfsizlik va nazorat sohalarida ishlatiladigan maxsus video kuzatuv va tasvirni qayta ishlovchi tizimlardir. Ular an’anaviy televideniya tizimlaridan farqli o‘laroq, yuqori aniqlik, ishonchlilik va ekstremal ish sharoitlariga moslangan texnik yechimlarga ega. Bunday tizimlar inson ishtirokini kamaytirish, jarayonlarni avtomatlashtirish va mehnat xavfsizligini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan  .

Texnik jihatdan sanoat televizion tizimi uchta asosiy qismdan iborat: tasvirni hosil qiluvchi blok (kameralar, optik tizimlar, fotoelektrik konverterlar), signal uzatish va qayta ishlash tizimi (raqamli serverlar, optik tolali tarmoqlar, kompressorlar), hamda boshqaruv va tahlil moduli (machine vision, analitika va boshqaruv interfeyslari). Kameralar odatda yuqori dinamik diapazonli CMOS yoki CCD sensori bilan jihozlanadi, bu esa past yoritilgan muhitda ham aniq tasvir olish imkonini beradi  .

Ko‘plab sanoat tarmoqlarida bu tizimlar real-vaqt rejimida ishlaydi. Masalan, metallurgiya zavodlarida yuqori haroratli pechlarni kuzatish uchun termal kameralar, neft-gaz sanoatida quvur liniyalarini nazorat qilish uchun infraqizil sensorlar, avtomobil yig‘ish liniyalarida esa robotlashtirilgan vizual nazorat tizimlari qo‘llaniladi. Ushbu tizimlar tezkor video oqimini uzluksiz uzatadi va avtomatik tahlil qiladi, bu esa inson tomonidan kuzatuv ehtiyojini kamaytiradi  .

Sanoat televizion tizimlarining yuragi - bu machine vision (mashinali ko‘rish) texnologiyasidir. Bu texnologiya yordamida tizim obyektlarni aniqlaydi, o‘lchaydi, shaklini solishtiradi va nuqsonlarni avtomatik ravishda topadi. Tasvirni qayta ishlashda klassik algoritmlar (masalan, Sobel, Canny gradientlari, morfologik filtratsiya) bilan birga, so‘nggi yillarda chuqur o‘rganish (deep learning) asosidagi konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) ham qo‘llanilmoqda. Bunday modellar tasvirni tasniflashda inson darajasidagi aniqlikka erishadi  .

Raqamli sanoat tizimlari “Industry 4.0” konsepsiyasi bilan chambarchas bog‘langan. Zamonaviy sanoat kameralarida IoT (Internet of Things) protokollari, PoE (Power over Ethernet) quvvatlanish standarti, AI edge computing texnologiyalari keng joriy qilinmoqda. Masalan, “smart camera” turidagi qurilmalar tasvirni o‘z ichida tahlil qiladi va faqat kerakli ma’lumotlarni tarmoq orqali uzatadi. Bu esa tarmoqqa yukni kamaytiradi va tizimning ishlash tezligini oshiradi  .

Sanoat televizion tizimlarining yana bir muhim jihati kiberxavfsizlik. Chunki ushbu tizimlar ko‘pincha ishlab chiqarishning markaziy tarmoqlariga ulanadi. Shuning uchun video oqimlarni shifrlash, autentifikatsiya va foydalanuvchi darajalarini boshqarish zarur hisoblanadi. Shu bilan birga, tizimlar SCADA, PLC yoki DCS avtomatik boshqaruv tizimlariga integratsiya qilinadi, bu esa real-vaqt signalizatsiya va arxivlash imkonini beradi  .

Sanoat televizion tizimlari qo‘llaniladigan sohalar juda keng: kimyo sanoati, farmatsevtika, energetika, transport va logistika, yadro xavfsizligi, hamda kosmik texnologiyalar. Masalan, Yevropa va Yaponiya zavodlarida ishlab chiqarish liniyalari har bir bosqichda optik nazorat kameralari bilan jihozlangan; O‘zbekiston va Rossiyada esa issiqlik elektr stansiyalarida qozon kameralarini masofadan monitoring qilishda sanoat televizion tizimlari keng tatbiq etilgan  .

Sanoat televizion tizimlarining asosiy qismlari - Sanoat televizion tizimi bir nechta texnik komponentlardan tashkil topadi. Ularning har biri tizimda muhim rol o‘ynaydi. Videokamera - kamera kuzatilayotgan ob’ektni tasvirga oladi. Sanoat kameralarining asosiy turlariga Analog kameralar - koaksial kabel orqali signal uzatadi. IP (raqamli) kameralar – tarmoq orqali ma’lumot yuboradi. Termal (issiqlik) kameralar – harorat o‘zgarishlarini aniqlaydi. Infraqizil (IR) kameralar – qorong‘ilikda tasvir olishni ta’minlashi. Linza (ob’yektiv) - Tasvirning sifatini, kengligini va aniqligini belgilaydi. Avtomatik fokus va zum funksiyalariga ega bo‘lgan linzalar keng tarqalgan. Signal uzatish liniyasi - Kamera va markaziy boshqaruv pultini bog‘laydi. Bu uzatish simli (koaksial, optik tolali) yoki simsiz (Wi-Fi, radio) shaklda bo‘lishi mumkin. Monitor va boshqaruv pulti - Operator uchun mo‘ljallangan qurilmalar bo‘lib, ular yordamida tasvirlar real vaqt rejimida ko‘riladi va boshqariladi (masalan, kamera burchagini o‘zgartirish, zumlash va hokazo). Yozish va saqlash qurilmasi - Kuzatuv tasvirlarini yozib olish va saqlash uchun xizmat qiladi. Bunda: DVR (Digital Video Recorder) – analog tizimlar uchun; NVR (Network Video Recorder) – IP tizimlar uchun qo‘llaniladi

Xulosa qilib aytganda, sanoat televizion tizimlari zamonaviy avtomatlashtirishning ajralmas elementi bo‘lib, ular texnologik jarayonlarni yuqori aniqlikda kuzatish, nazorat qilish va xavfsizlikni oshirish imkonini beradi. Ularning rivojlanish istiqbollari “aqlli ishlab chiqarish” konsepsiyasi bilan bevosita bog‘liq. Bu sohada innovatsion yondashuvlar neyron tarmoqlar, kvant sensorlar, 3D tasvirlash va sun’iy intellekt asosida avtomatik tahlil kelajakda yangi avlod sanoat televizion tizimlarini shakllantiradi.

Sanoat televizion qurilmalarining sxematik xususiyatlari. Sanoat televideniyesi (ITV) qurilmalarining sxematik xarakteristikalari vizual sahnani kamera orqali elektron signalga aylantiradigan tizimni o‘z ichiga oladi, 
2.1-rasmda ko‘rsatilgandek bu signalni qayta ishlash uchun (ko‘pincha raqamli) uzatadi va keyin uni monitorda ko‘rsatadi. Asosiy komponentlar orasida tasvir sensori (masalan, kamera), analog-raqamga o‘zgartirgich (A/D), ishlov berish bloklari, raqamli-analogga o‘tkazgich (D/A) va displey ekrani kiradi, ularning barchasi tarmoq orqali ulanadi va ko‘pincha sanoat sharoitida ishonchlilikni ta‘minlash uchun mustahkam monitoring va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlariga ega.

2.1-rasm. Televizor uzatish zanjiri.

Sanoat televizion qurilmalari (industrial cameras & vision nodes) oddiy kuzatuv kameralardan farqli ravishda ishlab chiqarish sharoitlariga moslangan, deterministik ish samaradorligini va ilgʻor interfeyslarni talab qiladigan kompleks elementlardan iborat. Umuman olganda, bitta sanoat kamera (yoki “vision node”) sxemasiga quyidagi asosiy bloklar kiradi: optika va filterlar, fotosensor (CCD/CMOS yoki maxsus IR detektor), signal-shovqin oldi va analog front-end (AFE), raqamlashtiruvchi blok (ADC), ichki DSP/FPGA (video preprocessing, WDR/HDR, 2D/3D filterlar), interfeys modul(lar)i (GigE, Camera Link, USB3, CoaXPress, yoki IP/Ethernet + PoE), hamda muhiting muhofazasi va quvvat taʼminoti (harorat boshqaruvi, IP/IK korpus, PoE yoki 24 V DC). Bu bloklarning birgalikdagi ishlashi real-vaqt tasvir olish, oldindan filtrlangan oqimni tarmoq yoki qattiq diskka uzatish va – agar kerak bo‘lsa – edge-level analyticsni bajarishga imkon beradi  .

Optika va filtrlar zanjiri sahna tasvirining optik xususiyatlarini belgilaydi: fokus masofasi, maydon chuqurligi, nur to‘planishi (F-soni), shuningdek spektral filtrlar (IR-cut, bandpass, polarizatsion) orqali keraksiz spektr komponentlari (masalan, IR) filtrlab olinadi. Yaxshi optika yuqori modulatsion uzatish funktsiyasi (MTF) va kam burchakli deformatsiyani taʼminlashi kerak - ayniqsa o‘lchov va inspeksiya ilovalarida. Fotosensor (1/1.8", 1/2.8" va boshqa o‘lchamlar) qaror qabul qilish (rezolyutsiya), piksel o‘lchami va kvant samaradorlik (QE) kabi parametrlar bilan aniqlanadi; kichik piksel yuqori rezolyutsiyani, katta piksel esa yuqori dinamik va past yorug‘lik sezgirligini beradi  . Analog front-end va ADC tarmoqqa uzatishdan avval signalni optimallashtiradi: datchikdan kelgan kamchiliklarni (dark current, fixed pattern noise) kamaytirish, qo‘shimcha korreksiya (lens shading, black level) va HDR/WDR algoritmlari orqali chiziqlikni tiklash amalga oshiriladi. Ko‘plab sanoat kameralarida bu bosqich FPGA yoki DSP asosida amalga oshiriladi, chunki real-vaqtda 12-16 bitlik qatorli ishlov berish va kompressiya (H.264/H.265 yoki MJPEG) talab qilinadi  .

Interfeys modullari tarmoq arxitekturasi va integratsiya darajasini belgilaydi. GigE Vision, USB3 Vision, CoaXPress kabi sanoat standartlari yuqori tezlik, kam kechikish va vaqt-sinxronizatsiyani taʼminlaydi; IP-kameralar esa PoE orqali quvvatlanib, oson o‘rnatish imkonini beradi. Sanoat infratuzilmasiga kiritishda kameralar SCADA/PLC tizimlari bilan sinxronizatsiya va vaqt belgisi (PTP/NTP) qo‘llab-quvvatlanishi zarur  .

Sanoat qurilmalarining mexanik va elektromexanik sxematik talablari ham muhim: qurilish IP-darajasi (IP66/IP67 va yuqoriroq), taʼsirga chidamlilik (IK10), keng ish harorati (masalan, −40…+70 °C), EMI/EMC bardoshligi va tebranishga chidamlilik. Bundan tashqari, infraqizil yoritgichlar, termal modullar yoki lazer markerlar kabi qo‘shimcha sensor-yordamchi elementlar ham birlashtirilishi mumkin. Dizayn bosqichida quvvat boshqaruvi, termal yo‘qotish va ishonchlilik (MTBF) modelinglari amalga oshiriladi. Bularning barchasi sanoat kamera sxemasining ishonchli va uzluksiz operatsiyasini taʼminlaydi  .

Oxirgi yillarda “edge computing” va AI-acceleratorlar (NPU/TPU) kameraga bevosita o‘rnatilib, real-vaqtda nuqson aniqlash, klassifikatsiya va anomaliya deteksiyasi kabi vazifalarni tarmoqqa ma’lumot yuborishdan oldin bajaradi. Bu sxematik jihatdan yangi blok in-camera analytics ni talab qiladi va tizimning umumiy arxitekturasini o‘zgartiradi: kameralarda CPU + FPGA/ASIC + NPU kombinatsiyasi kengaymoqda  .

Sanoat televizion qurilmalarining dizayn xususiyatlari. Sanoat televizion qurilmalari (industrial-grade cameras yoki vision nodes) dizayni odatiy tijorat CCTV qurilmalaridan farq qilib, ekstremal ish sharoitlari, yuqori ishonchlilik, aniq o‘lchov va real-vaqt ishlov berish talablarini qondirishi kerak. Ushbu qurilmarning asosiy dizayn yo‘nalishlari mexanik chidamlilik, optik-sensor integratsiyasi, signal-front-end va raqamiy ishlov, tarmoqli interfeys hamda edge-level hisoblash (AI/FPGA) modulini o‘z ichiga oladi  . Mexanik dizayn sanoat kameralari past va yuqori harorat, chang, namlik va tebranishlarga bardosh beradigan korpuslarda taqdim etiladi. Standartlar bo‘yicha IP66/IP67 va IK10 tipidagi himoya darajalari ko‘pincha talab qilinadi; shuningdek termal boshqaruv passiv radiatorlar yoki ichki issiqlik o‘tkazgichlar orqali amalga oshiriladi. 2.1-rasmda ko‘rsatilgandek bu qurilmalar montaj shakli va optik yo‘naltirilishi uchun stabil umuman, vibratsiya sinovlaridan o‘tishi zarur  .

2.2-rasm. Pech uchun o‘rnatilgan avtomatik yuqori haroratli sanoat televizor.

Optika va sensoriya integratsiyasi: yaxshi dizayn yuqori MTF (modulation transfer function) va past aberratsiyalarni ta’minlovchi linzalar, aniq spektral filtratsiya (IR-cut, bandpass) va mos pixelli sensor (CMOS yoki CCD) tanlovini talab etadi. Pixellar o‘lchami, QE (quantum efficiency) va pikselni o‘qish (readout) tezligi kabi parametrlar inspeksiya yoki o‘lchov vazifalari uchun oldindan aniqlanadi - masalan, kichik obyektlarni aniqlash uchun yuqori rezolyutsiya, past yorug‘lik sharoitida esa katta piksel va yuqori dinamik diapazon (HDR) olinadi  . Analog front-end (AFE) va raqamlashtirish: sensor chiqishini optimallashtirish uchun AFE bosqichida offset/black-level kompensatsiya, gain-staging, korreksiya (lens shading, fixed pattern noise reduction) va 12–16 bit ADC ishlov berish amalga oshiriladi. Ko‘p hollarda FPGA yoki DSP yordamida HDR, debayer, noise-reduction va real-vaqt kompressiya (H.264/H.265) bajariladi - bu tarmoq yo‘nalishida kam bandwith va past kechikish bilan ishlash imkonini beradi  .Sanoat televizion qurilmalarining dizayni quyidagi tamoyillarga asoslanadi: Chidamlilik - mexanik, elektr va ekologik sharoitlarda ishlash. Moslashuvchanlik - turli signal formatlari va interfeyslarga moslashuv. Avtomatlashtirilgan boshqaruv - PTZ, AI tahlil va video optimizatsiya. Xavfsizlik - portlash, yong‘in, EMI va korroziyaga chidamlilik. Ergonomika - oson o‘rnatish va texnik xizmat ko‘rsatish.

Funksional dizayn xususiyatlari Sanoat televizion qurilmalarining funksional dizayni quyidagi elementlarga e’tibor qaratadi: PTZ boshqaruvi: Pan-Tilt-Zoom imkoniyati, masofadan kamera yo‘naltirish va kattalashtirish. Avtomatik sozlash: AGC Automatic Gain Control), AE (Automatic Exposure), AWB (Automatic White Balance). Signal uzatish: uzoq masofalarga yuqori sifatli tasvir yetkazish. Video tahlil: AI modullar bilan integratsiya, harakatni aniqlash, yuzni tanish, xavfli hududni kuzatish. Arxivlash va monitor qilish: DVR/NVR yozuvchi va real vaqt kuzatuv.
	Xulosa: sanoat televizion qurilmalari dizayni muhandisligi - bu mexanik chidamlilik, yuqori sifatli optik-sensor integratsiyasi, professional AFE/FPGA ishlov, ishonchli interfeys va zamonaviy edge-computing elementlarini uyg‘unlashtirish sanʼati. Bu elementlarning har biri tizimning ishonchliligi va o‘lchov aniqligini bevosita belgilaydi, shuning uchun loyihalashtirishda har bir komponentning spetsifikatsiyalari qatʼiy nazorat qilinadi.

2.2.§. Samolyot televizion tizimlari

Samolyot television tizmlarining maqsadi. Zamonaviy aviatsiya sanoati insoniyatning eng murakkab va yuqori texnologik sohalaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda samolyotlarning texnik tuzilishi, boshqaruv tizimlari va qulaylik darajasi juda yuqori bosqichga yetgan. Shulardan biri  samolyot televizion tizimlari bo‘lib, ular parvoz xavfsizligini ta’minlash, yo‘lovchilarga axborot va ko‘ngilochar xizmatlar ko‘rsatish, shuningdek, texnik xizmat ko‘rsatish jarayonlarini soddalashtirishda muhim o‘rin tutadi.

Samolyot televizion tizimlari, aslida, video kuzatuv, signal uzatish, tasvirni qayta ishlash va uni monitor yoki ekranlarda ko‘rsatish imkonini beruvchi murakkab elektron tizimlar majmuasidir. Ularning asosiy afzalligi shundaki, ular 2.3-rasmda ko‘rsatilgandek inson ko‘zi yetmaydigan joylarni ham real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.

2.3-rasm. Samolyot televizion tizimlari sxematik ko‘rinishi.

Bu tizimlarning yaratilish sababi aviatsiyada xavfsizlik va boshqaruv samaradorligini oshirish zaruratidir. Masalan, uchuvchilar kabinadan tashqarini cheklangan darajada ko‘ra oladilar. Ayniqsa, katta samolyotlarda burun, qanot, shassi va quyruq qismlarini to‘liq ko‘rishning iloji yo‘q. Shu sababli tashqi kameralar yordamida u joylardan olingan tasvirlar kokpitdagi monitorga uzatiladi.

Shuningdek, samolyot ichida o‘rnatilgan televizion tizimlar yo‘lovchilarga film tomosha qilish, parvoz yo‘nalishi, balandlik, tezlik, havo harorati kabi ma’lumotlarni olish imkonini beradi. Shu tarzda televizion tizimlar nafaqat xavfsizlikni, balki yo‘lovchi qulayligini ham oshiradi. Samolyot televizion tizimlarining asosiy maqsadi parvoz xavfsizligi, boshqaruv samaradorligi va yo‘lovchi qulayligini ta’minlashdir. Har bir tizim turi o‘ziga xos funktsiyalarga ega bo‘lib, ularning barchasi aviatsiya faoliyatining turli bosqichlarida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu tizimlarning ishlashi natijasida parvozning xavf darajasi kamayadi, nazorat jarayonlari avtomatlashtiriladi va texnik xizmat samaradorligi oshadi.

Birinchi navbatda, bu tizimlar parvoz xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi. Uchuvchilar samolyotning tashqi qismlarini kamera yordamida kuzatib borishadi. Masalan, burun kamerasi qo‘nish paytida pistani aniq ko‘rsatadi, shassi va qanot kamerasi esa mexanik qismlarning holatini kuzatadi. Bu tizimlar yordamida uchuvchilar past ko‘rinish sharoitlarida ham aniq qaror qabul qila oladi, bu esa inson xatosi ehtimolini kamaytiradi. Ikkinchi muhim yo‘nalish yo‘lovchi qulayligini oshirish. Parvoz davomida yo‘lovchilar o‘rindiqlariga o‘rnatilgan ekranlar orqali film tomosha qilish, musiqalarni tinglash, o‘yin o‘ynash yoki parvoz ma’lumotlarini ko‘rish imkoniga ega. Bu tizimlar uzoq parvozlarda zerikishni kamaytiradi va yo‘lovchi tajribasini yaxshilaydi. Uchinchi maqsad texnik diagnostika va nazoratni soddalashtirish. Kamera tizimlari samolyotning muhim texnik qismlarini doimiy kuzatadi. Agar biror mexanik nosozlik yoki o‘zgarish aniqlansa, tizim avtomatik tarzda ogohlantirish signalini yuboradi. Natijada, texnik xizmat ko‘rsatish jarayonlari tezlashadi va xavfsizlik darajasi oshadi. Samolyot televizion tizimlarining maqsadi ko‘p qirrali bo‘lib, ular aviatsiyada xavfsizlik, qulaylik va texnik ishonchlilikni kompleks ravishda ta’minlashga xizmat qiladi  .

Samolyot televizion tizimlarining asosiy turlari. Samolyot televizion tizimlari aviatsiyada turli maqsadlar uchun ishlab chiqilgan murakkab elektron va optik tizimlardan iborat bo‘lib, ular samolyotning xavfsizligi, boshqaruv samaradorligi va yo‘lovchi qulayligini ta’minlashga xizmat qiladi. Ushbu tizimlar bir necha asosiy turga bo‘linadi: kuzatuv va xavfsizlik tizimlari (CCTV), yo‘lovchi ko‘ngilochar tizimlari (IFE In-Flight Entertainment), hamda texnik diagnostika tizimlari. Har bir tur o‘ziga xos vazifalarga ega bo‘lib, samolyotning turli funksional jarayonlarini qo‘llab-quvvatlaydi.

Kuzatuv va xavfsizlik tizimlari (CCTV) Kuzatuv tizimlari samolyotning tashqi va ichki qismlarini real vaqt rejimida nazorat qilish imkonini beradi. Ushbu tizimlar uchuvchi va texnik xodimlarga samolyotning harakat holatini doimiy kuzatib borish imkoniyatini beradi, ayniqsa, uchish, qo‘nish va yer ustida harakatlanish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. Tashqi kuzatuv kameralarini samolyotning burun, qanot, shassi, quyruq va dvigatel qismlariga o‘rnatish orqali uchuvchi barcha asosiy nuqtalarni ko‘ra oladi. Masalan, burun kamerasi qo‘nish paytida pistaning holatini aniqlash va to‘liq nazoratni ta’minlash imkonini beradi. Qanot va shassi kameralar esa mexanik qismlarning ish faoliyatini, dvigatel haroratini va boshqa xavfsizlik parametrlarini kuzatadi. Shu tarzda, inson xatosini minimallashtirish va texnik nosozliklar yuzaga kelishining oldini olish mumkin  .

Ichki kuzatuv tizimlari esa bortdagi xavfsizlikni nazorat qilishga qaratilgan. Yo‘lovchi kabinasi va yuk bo‘limlaridagi kameralar xavfsizlik xizmatlariga real vaqt rejimida ma’lumot beradi. Bu tizimlar yordamida ekipaj favqulodda holatlarni tezkor aniqlash va tegishli choralarni ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi. Kuzatuv tizimlari shuningdek, infraqizil (IR) yoki tungi ko‘rish modullari bilan jihozlangan bo‘lishi mumkin, bu esa past yorug‘lik sharoitida ham samarali ishlashni ta’minlaydi. Zamonaviy tizimlar yuqori aniqlikdagi (HD va 4K) kameralarni o‘z ichiga oladi, ular video signalni raqamli shaklga aylantirib, markaziy boshqaruv blokiga uzatadi.

Yo‘lovchi ko‘ngilochar tizimlari (IFE) - Yo‘lovchi ko‘ngilochar tizimlari samolyotdagi parvoz tajribasini yaxshilashga xizmat qiladi. Har bir o‘rindiqqa o‘rnatilgan shaxsiy ekranlar orqali yo‘lovchilar film, serial, musiqa, o‘yinlar yoki parvoz holati haqidagi ma’lumotlarni kuzatishi mumkin. Bu tizimlar uzoq masofali parvozlarda zerikishni kamaytiradi va yo‘lovchilarning umumiy qulayligini oshiradi.

Hozirgi kunda IFE tizimlari ko‘pincha internetga ulanish imkoniga ega bo‘lib, yo‘lovchilarga elektron pochta, onlayn yangiliklar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa internet xizmatlaridan foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga, IFE tizimlari bortdagi xavfsizlik xabarnomalari va favqulodda holatlar bo‘yicha vizual ko‘rsatmalarni taqdim etishi mumkin.

Bundan tashqari, zamonaviy IFE tizimlari turli tillarda interfeys va multimedia xizmatlarni qo‘llab-quvvatlaydi, bu esa xalqaro yo‘lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Shu tariqa, ko‘ngilochar tizimlar nafaqat dam olish, balki axborot yetkazish va xavfsizlikni oshirish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Texnik diagnostika tizimlari - Texnik diagnostika tizimlari samolyotning barcha muhim komponentlarini, jumladan dvigatel, shassi, gidravlik va elektr tizimlarini nazorat qiladi. Kamera va sensorlar orqali real vaqt rejimida ma’lumotlar markaziy boshqaruv blokiga uzatiladi. Agar tizimda nosozlik aniqlansa, avtomatik ogohlantirishlar yuboriladi, bu esa texnik xizmat jarayonini tezlashtiradi va xavfsizlikni oshiradi.

Bunday tizimlar samolyotning ishlash muddatini uzaytirish, nosozliklarni erta aniqlash va parvoz oldi tekshiruvlarini soddalashtirish imkonini beradi. Shuningdek, ular pilot va texnik xodimlarga masofadan turib tahlil qilish va diagnostika qilish imkoniyatini yaratadi, bu esa samolyotning uzluksiz ishlashini ta’minlaydi.

Tizimlarning integratsiyasi - Kuzatuv, IFE va diagnostika tizimlari birgalikda ishlaganda samolyotning xavfsizlik darajasi va qulayligini maksimal darajada oshiradi. Masalan, kuzatuv tizimlaridan olingan ma’lumotlar diagnostika tizimlari bilan integratsiyalashgan holda texnik nosozliklarni aniqlashda qo‘llaniladi. Shu bilan birga, yo‘lovchi ko‘ngilochar tizimlari xavfsizlik xabarnomalari va diagnostika ma’lumotlarini yo‘lovchilarga yetkazish imkonini beradi.

Samolyot televizion tizimlarining asosiy turlari kuzatuv, yo‘lovchi ko‘ngilochar va texnik diagnostika tizimlari birgalikda samolyotning xavfsizligi, samaradorligi va yo‘lovchi qulayligini ta’minlaydi. Ularning har biri o‘z vazifasini mukammal bajarishi uchun yuqori texnologik komponentlar, kameralar, sensorlar, boshqaruv bloklari va yuqori tezlikdagi tarmoqlar bilan jihozlangan. Shu bois, ushbu tizimlar zamonaviy aviatsiyaning ajralmas va strategik ahamiyatga ega qismi hisoblanadi.

Samolyot televizion tizimlarining ishlash prinsipi. Har bir samolyot televizion tizimi murakkab elektron komponentlar yig‘indisidir. Tizimning umumiy tuzilmasi kamera, video signal konvertori, markaziy boshqaruv bloki (VMU), tarmoq uzatish modullari va monitor (ekran) qismlaridan iborat. Kamera tizimning “ko‘zi” bo‘lib, atrofdagi manzarani qabul qiladi. Tasvir CCD yoki CMOS matritsa orqali elektr signaliga aylantiriladi. Samolyotlarda o‘rnatiladigan kameralar ekstremal harorat, tebranish va bosim o‘zgarishlariga bardosh bera oladi. Ba’zilari infraqizil (IR) yoki tungi ko‘rish imkoniyatiga ham ega.

Video signal konvertori analog signalni raqamli formatga o‘tkazadi. Raqamlashtirilgan signal keyinchalik kompressiya algoritmlari orqali siqiladi, bu tarmoqdagi ma’lumot hajmini kamaytiradi.

Markaziy boshqaruv bloki (VMU) - tizimning yuragi hisoblanadi. U barcha kameralar, monitorlar va boshqaruv interfeyslarini birlashtiradi. Shu blok orqali tizimning holati, ishlash tezligi va tasvir sifati nazorat qilinadi.

Tarmoq modullari barcha komponentlarni ARINC, Ethernet yoki Wi-Fi protokollari orqali bog‘lab turadi. Ular real vaqt rejimida video signalni uzatish imkonini beradi.

Ko‘rsatish qurilmalari esa tizimning yakuniy elementi bo‘lib, pilot, texnik yoki yo‘lovchilarga ma’lumotni ko‘rsatadi. Monitorlar yuqori aniqlikda ishlaydi va parvoz paytida tebranishga bardoshli korpusda joylashadi. Umuman olganda, samolyot televizion tizimlarining tuzilmasi murakkab, ammo yuqori darajada sinxronlashtirilgan bo‘lib, har bir element tizimning uzluksiz va xavfsiz ishlashini ta’minlaydi.

Samolyot televizion tizimlarining ishlash prinsipi murakkab, ammo mantiqan izchil elektron jarayonlardan tashkil topgan. Har bir tizimning asosiy vazifasi - tasvirni olish, uni elektr signalga aylantirish, qayta ishlash, uzatish va ekranda ko‘rsatishdir.

Jarayon quyidagi bosqichlardan iborat bo‘ladi. Tasvirni olish bosqichi birinchi bosqichda kamera optik obyektiv orqali atrofdagi muhitdan yorug‘lik to‘lqinlarini qabul qiladi. Bu yorug‘lik to‘lqinlari kameradagi matritsa (CCD yoki CMOS sensori) tomonidan elektr signallariga aylantiriladi. Zamonaviy samolyotlarda ishlatiladigan kameralar yuqori sezuvchanlikka ega bo‘lib, past yoritilgan sharoitda ham tasvirni aniqlik bilan qayd eta oladi. Masalan, tungi parvoz paytida infraqizil kameralar ishlatiladi. Ular infraqizil diapazondagi nurlanishni qabul qilib, qorong‘ida ham samolyot atrofini ko‘rsatish imkonini beradi.

Signalni qayta ishlash bosqichi - kameradan chiqqan elektr signallar odatda analog shaklda bo‘ladi. Bu signal maxsus raqamlashtiruvchi modullar (A/D konvertorlar) orqali raqamli formatga o‘tkaziladi. Raqamli formatdagi signalga video filtrlash, siqish (kompressiya), rang balansini sozlash kabi amallar qo‘llaniladi. Zamonaviy samolyotlarda MPEG-4 yoki H.265 kabi video siqish algoritmlari ishlatiladi. Bu texnologiyalar tasvir sifatini yo‘qotmagan holda ma’lumot hajmini kamaytiradi va tarmoq yuklanishini engillashtiradi.

Markaziy boshqaruv va uzatish bosqichi - Raqamli signal markaziy boshqaruv bloki (VMU – Video Management Unit) ga yuboriladi. Bu blok tizimning “miyasi” hisoblanadi. U bir nechta kameradan kelayotgan signallarni sinxronlashtiradi, ularni ajratib yoki birlashtirib, kerakli joyga uzatadi. Masalan, pilot kabinasidagi monitorlarda burun kamerasi tasviri ustuvor bo‘lishi mumkin, texnik xizmat xodimlarida esa qanot va shassi kameralarining tasvirlari ko‘rsatiladi.

Ko‘rsatish bosqichi - markaziy blokdan chiqayotgan tasvirlar monitor, ekran yoki shaxsiy displeylar orqali aks ettiriladi. Monitorlar yuqori aniqlikdagi (HD yoki 4K) bo‘lib, parvoz paytidagi tebranish va bosim o‘zgarishlariga bardosh bera oladi. Pilot kabinasida o‘rnatilgan ekranlar odatda boshqa bort tizimlariga integratsiyalangan bo‘ladi (masalan, avionika displeylari bilan). Shu tariqa, uchuvchi bir ekranda bir vaqtning o‘zida navigatsiya, radar va kamera tasvirini ko‘rishi mumkin.

### Arxivlash va tahlil bosqichi - Ba’zi tizimlarda tasvirlar avtomatik tarzda raqamli video yozuv qurilmasi (DVR) orqali saqlanadi. Bu yozuvlar parvozdan keyin texnik tahlil yoki xavfsizlik tergovi uchun ishlatiladi. Masalan, agar parvoz paytida nosozlik yoki avariya holati yuz bersa, yozuvlardan sababni aniqlash osonlashadi.

Umuman olganda, samolyot televizion tizimlarining ishlash jarayoni yuqori aniqlik, tezlik va xavfsizlik talablariga mos tarzda tashkil etilgan bo‘lib, u real vaqt rejimida ishlaydi  .

Samolyot televizion tizimlarining afzalliklari. Samolyot televizion tizimlari – bu aviasiya sohasida keng qo‘llaniladigan zamonaviy elektron qurilmalardan biri bo‘lib, u samolyotning ichki va tashqi muhitini monitoring qilish, nazorat qilish hamda parvoz xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi. Ushbu tizimlar nafaqat samolyot ekipajining ishini yengillashtiradi, balki yo‘lovchilar va yuk tashish jarayonini ham samarali boshqarishga yordam beradi. Samolyot televizion tizimlarining birinchi va eng muhim afzalligi – bu xavfsizlikni sezilarli darajada oshirishi hisoblanadi. Masalan, uchuvchilar parvoz paytida tashqi vaziyatni, shu jumladan qiyin ob-havo sharoitlarini yoki samolyot atrofidagi boshqa obyektlarni real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa favqulodda vaziyatlarda tez va to‘g‘ri qaror qabul qilish imkonini beradi.

Ikkinchi afzallik – parvoz nazorati va navigatsiya samaradorligini oshirishdir. Televizion tizimlar orqali ekipaj samolyotning turli qismlarini, masalan, dvigatel, qanot va g‘ildirak tizimlarini muntazam ravishda vizual nazorat qilishi mumkin. Bu esa texnik nosozliklarni erta aniqlashga yordam beradi va texnik xizmat ko‘rsatish jarayonini soddalashtiradi. Shu bilan birga, yo‘lovchilar uchun ham televizion tizimlar turli ma’lumotlarni, masalan, marshrut, parvoz balansi va xavfsizlik bo‘yicha ko‘rsatmalarni ko‘rsatish imkoniyatini beradi, bu esa samolyot ichidagi axborot almashinuvini yaxshilaydi.

Uchinchi jihat - bu yo‘lovchilarning qulayligi va interaktiv tajribasini oshirishdir. Zamonaviy samolyot televizion tizimlari yo‘lovchilarga individual ekranlar orqali filmlar, xaritalar, o‘yinlar va boshqa ma’lumotlarni taqdim etadi. Bu uzoq masofali parvozlarda yo‘lovchilarning vaqtini samarali o‘tkazishiga yordam beradi va ularning umumiy parvoz tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Shuningdek, televizion tizimlar yordamida parvoz davomida xavfsizlik bo‘yicha ogohlantirishlar va ma’lumotlarni tezkor yetkazish mumkin, bu esa inson omilini kamaytiradi.

To‘rtinchi afzallik - samolyot ichidagi operatsion samaradorlikni oshiradi. Televizion tizimlar yordamida ekipaj samolyotning turli tizimlarini real vaqt rejimida kuzatib borishi va muammolar yuzaga kelganida darhol javob choralarini ko‘rishi mumkin. Bu esa parvoz davomida texnik nosozliklar tufayli yuzaga keladigan kechikish va xavf darajasini kamaytiradi. Shuningdek, tizimlar yordamida ekipajga yuk miqdori, yo‘lovchi joylashuvi va boshqa muhim parametrlar bo‘yicha ma’lumot yetkazish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, samolyot televizion tizimlarining afzalliklari xavfsizlikni oshirish, parvoz nazoratini yaxshilash, yo‘lovchilarga qulaylik yaratish, shuningdek, operatsion samaradorlikni oshirish kabi ko‘p qirrali jihatlardan iborat. Ular zamonaviy aviatsiyada nafaqat texnologik rivojlanishning muhim belgisi, balki inson hayoti va yo‘lovchilar xavfsizligini ta’minlovchi asosiy vositalardan biri sifatida xizmat qiladi. Shu bois, televizion tizimlarni samolyotlarga joriy etish aviatsiya sohasida standart talablardan biri sifatida qaraladi.

2.3.§. Kosmik televideniya tizimlari va kichik kvadratli televizor tizimlar

Kosmik televideniya tizimlari. Kosmik televideniya tizimlari - bu sun’iy yo‘ldoshlar orqali yer yuzini, atmosferani va kosmik hududlarni kuzatish, ma’lumot yig‘ish va uzatish imkonini beruvchi ilg‘or texnologik tizimlar bo‘lib, ular nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki telekommunikatsiya, ob-havo monitoringi, mudofaa va tijorat sohalarida ham keng qo‘llaniladi. Ushbu tizimlar insoniyat tarixida televideniya va radioaloqa sohasida inqilobiy o‘zgarishlarni keltirib chiqardi, chunki ular geografik cheklovlarni bartaraf etib, global miqyosda uzluksiz axborot almashinish imkoniyatini yaratdi. Kosmik televideniya tizimlarining 2.4-rasmda ko‘rsatilgandek asosiy vazifasi - yer yuzidagi voqealarni real vaqt yoki deyarli real vaqt rejimida kuzatish va olingan ma’lumotlarni markaziy stansiyalarga yetkazishdir. Bu tizimlar odatdagi yer usti televideniya va radio uzatish kanallaridan farqli ravishda sun’iy yo‘ldoshlar yordamida ish faoliyatini amalga oshiradi, shuning uchun ularning qamrovi butun dunyoni qamrab olishi mumkin.

2.4-rasm. Kosmik televideniya tizimlari tuzilishi.

Kosmik televideniya tizimlarining rivojlanish tarixi XX asrning o‘rtalaridan boshlangan. Sputnik-1 sun’iy yo‘ldoshi 1957-yilda orbitaga chiqarilgandan so‘ng, insoniyat uchun kosmosdan ma’lumot olish imkoniyati paydo bo‘ldi. Dastlabki yillarda kosmik televideniya tizimlari asosan ilmiy tadqiqotlar va harbiy maqsadlar uchun ishlatilgan. Masalan, ob-havo monitoringi va yer resurslarini kuzatish dasturlari, shuningdek harbiy razvedka vazifalarini bajaruvchi tizimlar sun’iy yo‘ldoshlar yordamida ishlagan. 1960-yillarda NASA tomonidan amalga oshirilgan TIROS sun’iy yo‘ldosh dasturlari ob-havo va atmosferani kuzatish bo‘yicha birinchi muvaffaqiyatli kosmik televideniya tizimlari sifatida tarixga kirgan. Ushbu dasturlar orqali ob-havo hodisalari, masalan, tropik bo‘ronlar va siklonlarning rivojlanishi real vaqt rejimida kuzatilgan va bu insoniyat uchun katta ahamiyat kasb etgan.

Kosmik televideniya tizimlari bir necha asosiy komponentlardan iborat. Avvalo, sun’iy yo‘ldoshning o‘zi mavjud bo‘lib, u yer orbitasida harakatlanadi va ma’lumot yig‘uvchi sensoriya, kamera va uzatish modullaridan iborat. Ma’lumotlar sun’iy yo‘ldosh orqali markaziy qabul stansiyasiga uzatiladi, u yerda ular qayta ishlanadi va zarur bo‘lsa, televideniya signaliga aylantiriladi. Zamonaviy kosmik televideniya tizimlari yuqori aniqlikdagi kamera va sensorlar bilan jihozlangan bo‘lib, ular yer yuzini detal bilan kuzatish, ob-havo o‘zgarishlarini aniqlash va tabiiy ofatlar haqida tezkor ma’lumot berish imkonini beradi. Masalan, yuqori rezolyutsiyali kamera yordamida yer yuzidagi har bir obyektning o‘lchami va joylashuvi aniqlanishi mumkin, bu esa geodeziya, kartografiya va resurslarni boshqarish sohalarida katta ahamiyatga ega.

Kosmik televideniya tizimlarining afzalliklari juda ko‘p. Eng birinchisi, ular global miqyosda qamrovni ta’minlaydi. Yer usti stansiyalarga qaraganda sun’iy yo‘ldoshlar yer yuzining katta qismini bir vaqtning o‘zida kuzatish imkonini beradi. Bu esa geografik cheklovlarni bartaraf qiladi va axborotning tezkor yetkazilishini ta’minlaydi. Ikkinchisi, kosmik televideniya tizimlari real vaqt yoki deyarli real vaqt rejimida ma’lumot uzatish imkoniyatiga ega. Bu ob-havo hodisalari, tabiiy ofatlar va favqulodda vaziyatlarni monitoring qilishda juda muhimdir. Masalan, sun’iy yo‘ldosh orqali kuzatilgan suv toshqinlari yoki vulqon otilishlari haqidagi ma’lumotlar zudlik bilan hukumat va favqulodda vaziyat xizmatlariga yetkazilishi mumkin. Uchinchi afzallik - bu yuqori aniqlikdagi kuzatuv va tasvirlarni olish imkoniyati. Zamonaviy teleskopik kameralar va spektral sensorlar yordamida yer yuzidagi turli ob’ektlarning o‘lchamlari va tuzilishi haqida aniq ma’lumot olish mumkin.

Kosmik televideniya tizimlarining qo‘llanilishi turli sohalarda keng tarqalgan. Ilmiy tadqiqotlarda ular kosmos ob’ektlarini kuzatish, yulduzlar va sayyoralarni o‘rganish uchun ishlatiladi. Ob-havo monitoringi sohasida sun’iy yo‘ldoshlar atmosferadagi bulutlar, shamol, harorat va namlik o‘zgarishini aniqlashga xizmat qiladi. Mudofaa sohasida kosmik televideniya tizimlari strategik razvedka, hududlarni kuzatish va harbiy operatsiyalarni boshqarish uchun ishlatiladi. Shu bilan birga, tijorat sohasida ular telekommunikatsiya xizmatlari, televideniya kanallari va internet signallarini global miqyosda uzatish uchun keng qo‘llaniladi. Bu esa telekommunikatsiya sohasida texnologik inqilobni amalga oshirdi va dunyodagi axborot almashinuvi tezligini sezilarli darajada oshirdi  .

Texnologik rivojlanish natijasida kosmik televideniya tizimlari yanada murakkablashib, yuqori aniqlik va ko‘p spektrli kuzatuv imkoniyatlarini yaratdi. Masalan, multispektral va hiperspektral kameralar yordamida yer yuzidagi o‘simliklar, suv havzalari va tabiiy resurslarning holatini aniq tahlil qilish mumkin. Shuningdek, zamonaviy sun’iy yo‘ldoshlar avtomatlashtirilgan tizimlar bilan jihozlangan bo‘lib, ular mustaqil ravishda orbitada harakatlanadi, ma’lumot yig‘adi va uzatadi. Bu esa inson omilini kamaytiradi va tizimning samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, kosmik televideniya tizimlari ekologik monitoring va tabiiy resurslarni boshqarishda ham muhim rol o‘ynaydi. Masalan, o‘rmonlarning kesilishi, suv resurslarining kamayishi yoki er sathi eroziyasi kabi hodisalarni sun’iy yo‘ldoshlar yordamida kuzatish mumkin. Bu ma’lumotlar esa hukumat va ilmiy markazlarga ekologik muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish choralarini ishlab chiqishda yordam beradi. Shu bilan birga, kosmik televideniya tizimlari urbanizatsiya jarayonini kuzatish, shahar infratuzilmasini loyihalash va transport tizimini samarali boshqarish uchun ham qo‘llaniladi.

Kelajakda kosmik televideniya tizimlari yanada rivojlanishi kutilmoqda. Sun’iy intellekt va mashina o‘rganish algoritmlari yordamida kuzatuv va tahlil jarayoni avtomatlashtiriladi, bu esa ma’lumotlar aniqligi va tezligini oshiradi. Shuningdek, kichik sun’iy yo‘ldoshlar va nano-yo‘ldoshlar yordamida global kuzatuv tizimlari yanada samarali va iqtisodiy jihatdan qulay bo‘lishi mumkin. Bu esa kosmik televideniya tizimlarining har bir mamlakat uchun, hatto kichik va rivojlanayotgan davlatlar uchun ham foydaliligini oshiradi. Xulosa qilib aytganda, kosmik televideniya tizimlari insoniyat uchun nafaqat ilmiy va texnologik yutuq, balki hayotiy ahamiyatga ega infratuzilma hisoblanadi. Ular global miqyosda ma’lumot uzatish, ob-havo monitoringi, ekologik kuzatuv, mudofaa va tijorat sohalarida samarali ishlaydi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida kosmik televideniya tizimlari yuqori aniqlik, tezkorlik va avtomatlashtirilgan kuzatuv imkoniyatlarini yaratadi, bu esa insoniyatning kelajakdagi rivojlanishi va resurslarni samarali boshqarishida muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, ushbu tizimlar global axborot almashinuvi va insoniyatning xavfsizligini ta’minlashda markaziy vosita sifatida xizmat qiladi.

Kosmik televideniya tizimlariga odatda quyidagi asosiy komponentlar va vositalar kiradi:

Sun’iy yo‘ldoshlar (Kosmik qurilmalar) Kosmik televideniya tizimining asosini sun’iy yo‘ldoshlar tashkil etadi. Ular yer orbitasida harakatlanadi va ma’lumot yig‘ish, qayta ishlash hamda uzatish vazifalarini bajaradi. Sun’iy yo‘ldoshlar turiga qarab ular turli vazifalarni bajaradi. Geostatsionar yo‘ldoshlar (yer bilan bir orbitada qoladi, uzoq muddatli monitoring uchun qulay). Past orbitadagi yo‘ldoshlar (yuqori aniqlikdagi kuzatuvlar, tezkor ma’lumot uzatish uchun). Polyar yo‘ldoshlar (global qamrov, har bir joyni muntazam kuzatish imkonini beradi).

Kamera va optik sensorlar - Kosmik televideniya tizimlarining asosiy vazifasi yer yuzini va atmosferani vizual tarzda kuzatishdir. Shu maqsadda tizimlar turli turdagi kamera va sensorlar bilan jihozlanadi: Optik kameralar - tabiiy ranglarda tasvir olish uchun. Multispektral sensorlar - o‘simlik holati, tuproq turi va suv havzalari kabi ob’ektlarni turli spektrlarda kuzatish imkonini beradi. Hiperspektral kameralar - juda ko‘p spektral diapazonlarda tasvir olish orqali detallashgan tahlil imkonini beradi. Infraqizil (IR) sensorlar - issiqlik manbalarini aniqlash, kechasi yoki bulutli havoda kuzatish uchun ishlatiladi.

Ma’lumotlarni qayta ishlash modullari sun’iy yo‘ldoshda olingan tasvir va signalni markaziy stansiyaga uzatishdan oldin avval ma’lumotlarni qayta ishlash zarur. Bu modul: tasvirni siqish va formatlash, kerakli filtrlarni qo‘llash, signallarni stabil uzatish uchun tayyorlash bilan shug‘ullanadi.

Uzatuvchi va qabul qiluvchi tizimlar - Kosmik televideniya tizimining muhim qismi - sun’iy yo‘ldosh bilan yer stansiyalari o‘rtasida ma’lumot almashishni ta’minlaydigan radioaloqa kanallari. Bu tizim yuqori chastotali radio signallar orqali tasvir va video ma’lumotni uzatadi, turli chastotalar (UHF, SHF, Ka-band) orqali global qamrovni ta’minlaydi, real vaqt yoki deyarli real vaqt rejimida axborot yetkazadi.

Energiya ta’minoti tizimi - Sun’iy yo‘ldoshda ishlovchi kamera, sensor va uzatuvchi modul doimiy energiya talab qiladi. Shu sababli, kosmik televideniya tizimlari quyidagi energiya manbalariga ega: Quyosh panellari - asosiy energiya manbai. Batareyalar - quyosh energiyasi yetishmaydigan holatlarda yoki kechasi ishlash uchun.

Orbitani boshqarish va stabilizatsiya tizimi - kosmik televideniya tizimlarining samarali ishlashi uchun sun’iy yo‘ldoshning orbitasi va pozitsiyasi aniq bo‘lishi zarur. Shu maqsadda: Gyroskop va akselerometrlar orqali orientatsiya nazorati, motorlar yoki reaktiv tizimlar orqali orbitani sozlash, stabilizatsiya tizimi orqali kamera va sensorlarning kerakli yo‘nalishda turishi ta’minlanadi.

Yer stansiyalari (Ground Stations) - kosmik televideniya tizimlarining samarali ishlashi uchun sun’iy yo‘ldoshdan olingan ma’lumotlarni qabul qiluvchi yer stansiyalari muhimdir. Bu stansiyalar: signallarni qabul qiladi, tasvir va videoni qayta ishlaydi, ma’lumotni televideniya kanallari, ilmiy markazlar yoki hukumat organlariga yetkazadi. Dasturiy ta’minot va analiz tizimlari - Sun’iy yo‘ldoshdan olingan katta hajmdagi ma’lumotni tahlil qilish va vizualizatsiya qilish uchun maxsus dasturiy tizimlar ishlatiladi. Bu tizimlar: yer yuzini 3D yoki multispektral tasvirlar bilan ko‘rsatadi, meteorologik prognozlarni yaratadi, ekologik monitoring va resurslarni boshqarishda foydalidir.

Umuman olganda, kosmik televideniya tizimlari - bu bir butun ishlaydigan kompleks bo‘lib, u sun’iy yo‘ldoshlar, kamera va sensorlar, ma’lumot uzatish modullari, energiya va orbitani boshqarish tizimlari hamda yer stansiyalari va dasturiy ta’minotni o‘z ichiga oladi. Shu tarkibiy qismlar birgalikda yer yuzini, atmosferani va kosmik hududlarni yuqori aniqlikda kuzatish, ma’lumot yig‘ish va global miqyosda uzatish imkoniyatini beradi.

Kosmik televideniya tizimlarining xususiyatlari. Kosmik televideniya tizimlari - bu yer yuzini, atmosferani va kosmik hududlarni yuqori aniqlikda kuzatish va ma’lumotlarni real vaqt yoki deyarli real vaqt rejimida uzatish imkonini beruvchi murakkab texnologik tizimlardir. Ularning eng asosiy xususiyati - global qamrovni ta’minlay olishi bo‘lib, bu yer usti televideniya va radio uzatish tizimlaridan fundamental farq qiladi. Sun’iy yo‘ldoshlar yordamida kosmik televideniya tizimlari dunyoning deyarli har bir nuqtasini kuzatishi mumkin, shuning uchun geografik cheklovlar tizim samaradorligiga ta’sir qilmaydi. Bu xususiyat kosmik televideniyani ilmiy tadqiqotlar, ob-havo monitoringi, ekologik kuzatuv, mudofaa va tijorat sohalarida juda qadrlidir.

Kosmik televideniya tizimlarining yana bir muhim xususiyati - yuqori aniqlik va spektral diapazonlardagi tasvir olish imkoniyati. Zamonaviy tizimlar optik, multispektral, hiperspektral va infraqizil sensorlar bilan jihozlangan bo‘lib, ular yer yuzidagi turli ob’ektlarning tuzilishi, harorati, o‘simlik qoplami va suv resurslari kabi parametrlarni aniqlash imkonini beradi. Ushbu xususiyat ilmiy tadqiqotlar, resurslarni boshqarish va tabiiy ofatlarni monitoring qilishda katta ahamiyatga ega. Misol uchun, multispektral sensorlar yordamida o‘simliklarning sog‘lig‘i va rivojlanish darajasi tahlil qilinadi, infraqizil kameralar esa kechasi yoki bulutli havoda kuzatuv olib borishga imkon beradi.

Bundan tashqari, kosmik televideniya tizimlari avtomatlashtirilgan va uzluksiz ishlash xususiyatiga ega. Sun’iy yo‘ldoshlar orbitada mustaqil harakatlanadi, olingan ma’lumotlarni qayta ishlaydi va yer stansiyalariga uzatadi. Bu tizim inson omilini kamaytiradi va ma’lumotlar uzatilish tezligini oshiradi. Shuningdek, tizimlar yuqori chidamlilik va uzoq muddatli ishlashga mo‘ljallangan bo‘lib, kosmik sharoitdagi radiatsiya, mikrogravitatsiya va harorat o‘zgarishlariga chidamli komponentlardan tashkil topgan.

Kosmik televideniya tizimlarining yana bir xususiyati - ko‘p funktsiyalilik. Bir tizim bir vaqtning o‘zida geodeziya, meteorologiya, ekologiya, xavfsizlik va telekommunikatsiya sohalarida xizmat qilishi mumkin. Masalan, bitta sun’iy yo‘ldosh orqali ob-havo hodisalari monitoring qilinadi, yer resurslari tahlil qilinadi va televideniya signallari uzatiladi. Shu bilan birga, tizimlar yuqori tezlikdagi ma’lumot uzatish, qamrovni kengaytirish va real vaqt kuzatuv imkoniyatlarini birlashtiradi, bu esa ularni global miqyosdagi axborot almashinuvi uchun juda qulay qiladi.

Xulosa qilib aytganda, kosmik televideniya tizimlarining asosiy xususiyatlari quyidagilar bilan ifodalanadi: global qamrov, yuqori aniqlik va spektral diapazonlarda tasvir olish, avtomatlashtirilgan va uzluksiz ishlash, yuqori chidamlilik, ko‘p funktsiyalilik va real vaqt ma’lumot uzatish imkoniyati. Ushbu xususiyatlar kosmik televideniya tizimlarini zamonaviy ilmiy, tijorat va xavfsizlik sohalarida ajralmas vosita qilib belgilaydi. Ularning rivojlanishi insoniyatga global monitoring, resurslarni samarali boshqarish va axborot almashinuvi sohasida yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Kichik kvadratli televizor tizimlari. Kichik kvadratli televizor tizimlari - bu zamonaviy televideniya texnologiyalarida ishlatiladigan, ekranining shakli va o‘lchami jihatidan an’anaviy keng ekranli televizorlardan farqlanuvchi innovatsion qurilmalardir. Ularning asosiy xususiyati - ekranining kvadrat yoki deyarli kvadrat shakliga ega bo‘lishi, bu esa vizual tasvirni markazlashtirish va simmetrik tarzda ko‘rsatish imkonini beradi. Kichik kvadratli televizor tizimlari odatda kompakt o‘lchamdagi displeylar bilan jihozlangan bo‘lib, ularni tor joylarda, portativ qurilmalarda, harakatlanuvchi transport vositalarida yoki ilmiy monitoring tizimlarida ishlatish qulay. Shu bilan birga, ularning texnologik tarkibi va ishlash printsipi zamonaviy televideniya standartlariga moslashtirilgan bo‘lib, yuqori sifatli tasvir va ovoz uzatishni ta’minlaydi.

Ilmiy jihatdan kichik kvadratli televizor tizimlarining asosiy xususiyatlaridan biri - tasvirning geometrik aniqligi va proporsiyalarni saqlash qobiliyatidir. Kvadrat ekranlarda piksel zichligi va dispersiya optimallashtirilgan bo‘lib, tasvirning aniqligi va tiniqligini maksimal darajada ta’minlaydi. Masalan, raqamli signallar ushbu tizimlarda maxsus algoritmlar orqali qayta ishlanadi, kontrast va yorqinlik darajalari avtomatik ravishda optimallashtiriladi, shuningdek rang spektri kengaytiriladi. Bu xususiyatlar kichik kvadratli televizor tizimlarini ilmiy tadqiqotlar, 2.5-rasmda ko‘rsatilgandek simulyatsiya jarayonlari va texnik monitoringda qo‘llash imkonini beradi, chunki ekran orqali ko‘rsatiladigan ma’lumotlar maksimal aniqlik va vizual aniqlik bilan yetkaziladi.

2.5-rasm. Kichik kvadratli televizor tizimlari

Kichik kvadratli televizor tizimlari yuqori integratsiyalashgan elektron modullarga asoslanadi. Ushbu modullar mikroprotsessorlar, tasvirni qayta ishlovchi chiplar, video dekoderlar, ovoz tizimi va energiya manbai bilan birgalikda ishlaydi. Mikroprotsessorlar signallarni real vaqt rejimida tahlil qiladi, video dekoderlar esa raqamli formatdagi ma’lumotlarni ekranga moslashtiradi. Shu tarzda tizim minimal energiya sarfi bilan uzoq muddat ishlashni ta’minlaydi, bu esa portativ qurilmalar va transport monitoring tizimlari uchun muhimdir. Energiya samaradorligi, shuningdek, batareya yoki quyosh energiyasi kabi alternativ manbalarni qo‘llash imkonini oshiradi, bu esa tizimning mustaqilligi va chidamliligini oshiradi.

Kichik kvadratli televizor tizimlarining yana bir texnik xususiyati - yuqori chidamlilik va ishonchlilikdir. Kvadrat shakli va kompakt o‘lchami ekran yuzasini mexanik shoklardan, to‘qnashuvlardan va harorat o‘zgarishlaridan himoya qiladi. Shuningdek, zamonaviy qurilmalarda maxsus qoplamalar va anti-reflektiv texnologiyalar qo‘llaniladi, bu esa yorqinlik va kontrastni oshiradi hamda tashqi yorug‘lik sharoitida ham aniq tasvir olish imkonini beradi. Signal uzatish tizimi raqamli va analog formatlarni qo‘llab-quvvatlaydi, bu esa turli televideniya standartlari bilan moslashuvchanlikni ta’minlaydi.

Kichik kvadratli televizor tizimlari ko‘p funktsiyalilikka ega. Ular nafaqat televizion uzatish, balki ilmiy monitoring, simulyatsiya, texnik kuzatuv va transport tizimlarida qo‘llaniladi. Masalan, laboratoriyalarda tizimlar vizual tajribalarni kuzatish va o‘lchash uchun ishlatiladi, transportda esa yo‘lovchilarni axborot bilan ta’minlaydi. Shuningdek, ularning kompakt dizayni va yuqori aniqligi interaktiv ilovalar va o‘quv tizimlarida ham keng qo‘llanilish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, kichik kvadratli televizor tizimlari zamonaviy televideniya va ilmiy monitoring texnologiyalarida muhim o‘rin tutadi. Ularning asosiy xususiyatlari - kompaktlik, yuqori vizual aniqlik, energiya samaradorligi, chidamlilik, ko‘p funktsiyalilik va turli formatli signallarni qo‘llab-quvvatlashdir. Ushbu tizimlarning texnologik rivojlanishi va optimallashtirilgan ishlash printsiplari insonlarga yuqori sifatli vizual axborot olish imkoniyatini beradi, televideniya tizimlarining innovatsion yo‘nalishlarini rivojlantirishga xizmat qiladi, shuningdek, ilmiy, tijorat va transport sohalarida yangi monitoring imkoniyatlarini yaratadi.

2.4.§. Ko‘p zonali televideniya tizimlari

Ko‘p zonali televideniya tizimlari zamonaviy videoaxborot uzatish, monitoring va boshqaruv jarayonlarida alohida o‘rin tutadi. Ushbu tizimlarning asosiy mohiyati bir vaqtning o‘zida bir nechta jismoniy hududlarni kuzatish, tasvirlarni qayd etish, ularni real vaqt rejimida markaziy nazorat punktida tahlil qilish va zarurat tug‘ilganda arxiv ma’lumotlarini qayta tiklash imkoniyatidan iboratdir. Ko‘p zonali televideniya tizimlari paydo bo‘lishiga texnologik rivojlanish, sanoat jarayonlarining murakkablashuvi, xavfsizlik talablarining keskin ortishi, yirik obyektlar sonining ko‘payishi, raqamli tarmoqlarning kengayishi hamda yuqori aniqlikdagi sensorlarning ommalashuvi sabab bo‘lgan. Televideniya texnologiyalarining tarixiy evolyutsiyasi ham ko‘p zonali tizimlar rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatdi. Agar dastlabki televideniya tizimlari yagona kamera va yagona uzatish kanalidan iborat bo‘lgan bo‘lsa, 2.6-rasmda ko‘rsatilgandek sanoat va xavfsizlik ehtiyojlari ularni ko‘p kamerali murakkab komplekslarga aylantirdi. Bunday tizimlar zamonaviy iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida - sanoat, transport, mudofaa, sog‘liqni saqlash, energetika, konchilik, logistika va ilmiy tadqiqotlarda keng qo‘llanmoqda. Ayniqsa, kritikal infratuzilmalarda bunday tizimlarsiz barqaror boshqaruvni tasavvur qilish qiyin.

2.6-rasm. Ko‘p zonali televideniya tizimlari taqsimlash arxitekturasi

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining texnik mohiyatini tushuntirishda birinchi navbatda “zona” tushunchasiga aniqlik kiritish lozim. Zona - bu qayd qilinishi kerak bo‘lgan hududning ma’lum bir segmenti, ya’ni kamera yoki sensorlar qamrab olgan maydon. Tizimning ko‘p zonali deb atalishi esa bir nechta bunday zonalarning yagona boshqaruv markaziga birlashtirilganini anglatadi. Har bir zonada odatda bir yoki bir nechta kamera, yoritish tizimi, harakat detektorlari, tashqi boshqaruv sensorlari, signallarni uzatuvchi va kuch beruvchi modullar joylashtiriladi. Bu zonalardan kelayotgan signallar raqamli tarzda qayta ishlanadi, kompressiya qilinadi, kodlanadi va markazga uzatiladi.

Zamonaviy tizimlarda ko‘pincha IP-televideniya konsepsiyasi qo‘llanadi, bunda har bir kamera tarmoq tuguni sifatida faoliyat yuritadi va Internet-protokol orqali markaziy serverga ulanadi. Bu yondashuv tizimni modullashtirish, kengaytirish va masofaviy boshqarish imkoniyatlarini bir necha barobar oshiradi. Shu nuqtayi nazardan, tarmoqqa asoslangan yechimlar o‘z funksionalligi va moslashuvchanligi bilan klassik analog tizimlardan ancha ustundir. IP-televideniya bo‘yicha to‘plangan ilmiy va amaliy tajriba bu sohada ishlayotgan mutaxassislar tomonidan batafsil yoritilgan  .

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining samaradorligi asosan video signallarni qayta ishlash algoritmlarining sifatiga bog‘liq. Raqamli tasvirni qayta ishlash metodlari, xususan filtratsiya, kontrastni oshirish, yuzni aniqlash, harakatni deteksiya qilish, fonni ajratish va obyektlarni kuzatib borish algoritmlari kameradan kelayotgan ma’lumotlarning qiymatini sezilarli darajada oshiradi. Bu borada raqamli tasvirni qayta ishlashning nazariy asosi sifatida Gonsales va Vudsning ishlari juda muhim hisoblanadi  .

Ko‘p zonali tizimlarda tasvir sifati nafaqat kamera optikasi va sensoriga, balki kompressiya algoritmlariga ham bog‘liq. Masalan, MPEG-4, H.264, H.265 standartlari video signalni tarmoq bo‘yicha uzatishda tizimning o‘tkazuvchanlik talablarini sezilarli kamaytiradi va videoning tarmoqda uzatilishini tejamkor qiladi. Bu texnik yechimlar IP-kameralarning yuqori samaradorlikda ishlashiga xizmat qiladi.

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining texnik asoslari kamera blokidan boshlanadi. Kamera - bu tizimning asosiy bo‘g‘ini bo‘lib, tasvirni sensor orqali qabul qiladi. Sensorlar CMOS yoki CCD asosida ishlab chiqariladi. CMOS sensorlar energiya sarfi kamligi, yuqori tezlikda ishlashi va tarmoqqa moslashuvchanligi bilan ajralib turadi, shu sababli ko‘p zonali tizimlarda ular keng qo‘llanadi. CCD sensorlar esa yuqori dinamik diapazon va rang aniqligini ta'minlaydi, biroq energiya sarfi yuqoriroq.

Sensor tomonidan hosil qilingan analog signal ADC (analog-raqamli o‘zgartirgich) orqali raqamlashtiriladi va DSP (raqamli signal protsessori) tomonidan qayta ishlanadi. Raqamli signal protsessorlari tasvirni keskinlashtirish, shovqinni kamaytirish, oq balansini sozlash, harakatni aniqlash kabi funksiyalarni bajaradi. Tizimning texnik asoslari shundan iboratki, har bir zona mustaqil ravishda o‘zidagi kamera va signal bloklari orqali avtonom ishlaydi, ammo markaziy boshqaruv tizimi barcha zonalarni yagona platformada birlashtiradi.

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining yana bir muhim jihati - uzatish kanallaridir. Tasvirlar kabel orqali yoki simsiz kanallar orqali uzatilishi mumkin. Kabel uzatish tizimlari sifatida koaksial kabel, mis juftlik (UTP/STP), optik tolali kabilar ishlatiladi. Optik tolali tizimlar ayniqsa ko‘p zonali tizimlar uchun eng maqbul variant hisoblanadi, chunki ular yuqori o‘tkazuvchanlik, elektromagnit shovqinlarga chidamlilik, uzoq masofaga uzatish imkoniyati va xavfsizlikning yuqori darajasini ta’minlaydi. Optik tolali uzatish tizimlari bo‘yicha xalqaro tavsiyalar ITU-R BT.709 standartida yoritilgan  .

Agar kamera IP protokoli orqali ishlasa, u holda Ethernet texnologiyasi asosiy rolni bajaradi. Tarmoqlarni tashkil etishda Tanenbaum tomonidan ishlab chiqilgan tarmoq modelining nazariy asoslari amalda qo‘llanadi va bu tizimlarning ishonchliligi va samaradorligini oshiradi  . Tizimning ko‘p zonali bo‘lishi tarmoqning modullashtirilgan arxitekturasi orqali amalga oshiriladi, ya’ni har bir zona alohida switch, router yoki media-konvertor orqali markazga ulanadi.

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining tarixiy rivojlanishiga nazar tashlansa, dastlabki tizimlar analog texnologiyalarga asoslangan edi. Analog CCTV tizimlari koaksial kabel orqali tasvir uzatardi, tasvir sifati past bo‘lardi, o‘rnatish masofasi cheklangan edi va tizimni kengaytirish juda qiyin edi. 1990-yillarning oxirida raqamli televideniya paydo bo‘lishi bilan tizimlar jadal rivojlandi. 2000-yillarda esa IP-televideniya texnologiyalari paydo bo‘ldi va bu butun sohani tubdan o‘zgartirdi. Shu davrda harakat detektorlari, aqlli video analitika, yuzni aniqlash, obyektni kuzatish kabi texnologiyalar paydo bo‘lib, xavfsizlik sohasida yangi bosqichni boshlab berdi. Bunday tizimlarning texnik asoslarini mukammal yoritib beruvchi manbalar orasida Bryzgalov va Babanovning ishlari alohida ahamiyatga ega  ,  .

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining texnik jihatdan eng muhim bo‘g‘inlaridan biri - markaziy boshqaruv va qayta ishlash serveridir. Server barcha zonalardan kelayotgan videoni qabul qiladi, saqlaydi, kompressiya qiladi, qayta ishlaydi, tahlil qiladi va kerak bo‘lganda foydalanuvchi interfeysiga uzatadi. Serverlarda odatda NVR (Network Video Recorder) yoki VMS (Video Management System) dasturlari o‘rnatiladi. VMS tizimi foydalanuvchiga zonalar orasida tez almashish, olayotgan tasvirlarni turli rejimlarda ko‘rish, o‘tgan kunlardagi arxivlarni qidirish va tahlil qilish, ob’ektning avtomatik aniqlanishi va kuzatilishi, xavfsizlik hodisalariga javob qaytarish imkoniyatini beradi. Ko‘p zonali tizimlarda serverning hisoblash quvvati juda katta ahamiyatga ega, chunki u bir vaqtning o‘zida o‘nlab yoki yuzlab kameralar oqimini qayta ishlashi mumkin. Shu sababli ko‘p yadroli protsessorlar, grafik akseleratorlar va bulutli texnologiyalardan foydalaniladi.

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining yana bir texnik asosi - tarmoq xavfsizligi masalalaridir. IP asosidagi tizimlar kiberxavfsizlik xavflariga duch kelishi mumkin. Shuning uchun tarmoqda VPN tunnellar, shifrlangan protokollar, xavfsiz autentifikatsiya, portlarni filtrlash, tarmoq monitoringi va boshqa himoya mexanizmlari qo‘llanadi. Xalqaro kompaniyalar tomonidan taklif etilayotgan ko‘p zonali tizimlar bo‘yicha tavsiyanomalarda aynan xavfsizlik masalalariga katta e’tibor beriladi  . Ayniqsa, yirik sanoat zonalari yoki davlat muassasalarida kiberxavfsizlik talablarisiz tizimni joriy qilish imkonsiz.

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining qo‘llanilish sohasi nihoyatda keng. Masalan, aeroportlar, temir yo‘l vokzallari, metropolitenlar, yirik ishlab chiqarish korxonalari, omborlar, logistika markazlari, banklar, savdo markazlari, maktablar, bog‘chalar va turli davlat tashkilotlari ushbu tizimlardan faol foydalanadi. Har bir obyektning o‘ziga xos texnik talablari bo‘lgani uchun ko‘p zonali tizimlar loyihalash bosqichida puxta hisob-kitob qilinadi. Ular yuqori harorat, past harorat, chang, namlik, portlash xavfi, elektromagnit shovqinlar kabi muhit sharoitlariga mos bo‘lishi lozim.

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining yana bir ahamiyatli jihati - video analitika modullaridir. Masalan, aqlli analitika orqali odamlar sonini aniqlash, raqamlarni tanish, chegaradan ruxsatsiz o‘tishni aniqlash, olomon zichligini o‘lchash, xavfli harakatni sezish, yong‘in xavfini aniqlash kabi jarayonlar avtomatik bajariladi. Bu nafaqat xavfsizlikni oshiradi, balki inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni ham kamaytiradi. Aqlli video analitika algoritmlarining ko‘pchiligi konvolyutsion neyron tarmoqlarga asoslanadi va katta hajmdagi ma’lumotlar asosida o‘qitiladi.

Ko‘p zonali televideniya tizimlarida energiya ta’minoti ham alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa, masofadagi zonalarda PoE (Power over Ethernet) texnologiyasi katta qulaylik yaratadi, chunki u orqali bitta kabeldan ham elektr, ham ma’lumot uzatish mumkin bo‘ladi. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki o‘rnatishni ham osonlashtiradi. Agar tizim juda muhim obyektlarda ishlatilsa, elektr uzilishiga qarshi zaxira quvvat manbalari, UPS tizimlari, avtonom generatorlar o‘rnatiladi.

Ko‘p zonali televideniya tizimlari zamonaviy kuzatuv, xavfsizlik, boshqaruv va monitoring jarayonlarining asosi bo‘lib, ularning texnik mohiyati murakkab, lekin o‘zaro bog‘langan komponentlar majmuasidan tashkil topgan. Tizimlar yuqori texnologiyali sensorlar, raqamli signalni qayta ishlash, optik aloqa, IP tarmoqlar, video analitika, server arxitekturasi va aqlli algoritmlar bilan boyitilgan. Bu tizimlar sanoat, transport, iqtisodiyot, mudofaa va jamoat xavfsizligi sohalarining ajralmas qismiga aylangan. Ularning kelajakdagi rivojlanishi esa sun’iy intellekt, bulutli texnologiyalar, 5G tarmoqlari va IoT qurilmalarining jadal rivojlanishi bilan yanada takomillashishi shaklida namoyon bo‘ladi.

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining qo‘llanilishi, ishlash algoritmlari va rivojlanish istiqbollari

Ko‘p zonali televideniya tizimlari zamonaviy videokuzatuv, sanoat avtomatikasi, xavfsizlik, tibbiyot va geologik tadqiqotlar kabi ko‘plab sohalarda keng qo‘llaniladigan murakkab multikanalli tasvir uzatish yechimidir. Bu tizimlar bitta obyekt yoki hududning bir nechta mustaqil nazorat zonalarini bir vaqtning o‘zida kuzatish va qayta ishlash imkoniyatini beradi. Ko‘p zonali televideniya tizimlari (KZTT)ning jadal rivojlanishi raqamli videoni qayta ishlash texnologiyalari, yuqori aniqlikdagi datchiklar, optik-elektron konvertorlar, signallarni ko‘p kanalli kommutatsiya qilish va sun’iy intellekt algoritmlarining takomillashuvi bilan uzviy bog‘liqdir. Ular bir vaqtning o‘zida bir nechta ko‘rish sektorini, ko‘plab mustaqil kamera oqimlarini, shuningdek, turli spektral diapazonlardagi tasvirlarni birlashtirish orqali obyektlar haqidagi ma’lumotlarni ancha mukammal shaklda taqdim eta oladi  .

Ko‘p zonali tizimlarning qo‘llanilishi ayniqsa, hududiy nazorat muhim bo‘lgan sohalarda samarali hisoblanadi. Misol uchun, atom elektr stansiyalarida xavfsizlikni ta’minlash uchun o‘nlab sektorlardan iborat kuzatuvlar talab qilinadi. Har bir zona uchun alohida kamera, yoritish va axborot uzatish kanallari joriy etilib, markaziy blokda signallarni sinxron qayta ishlash amalga oshiriladi. Bunday tizimlar real vaqt monitoringi uchun yuqori aniqlik, tez qayta ishlash va uzluksiz signal sifatini talab qiladi. Ular, odatda, analog yoki raqamli ko‘p kanalli multiplexerlar, IP-kameralar, paketli uzatish protokollari, parallel videokodlash bloklari va ma’lumotlarni yig‘ish serverlaridan iborat murakkab arxitekturaga ega bo‘ladi  .

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining yana bir muhim qo‘llanish sohasi-shahar infratuzilmasini boshqarish va transport monitoringi tizimlaridir. Bu tizimlarda alohida ko‘rinish zonalarida harakat tarkibini aniqlash, transport oqimining intensivligini hisoblash, svetoforlar ishini optimallashtirish, favqulodda holatlarni aniqlash va intellektual boshqaruv modellarini yaratish uchun video analitika asosiy rol o‘ynaydi. Raqamli videoni qayta ishlash algoritmlarining yuqori samaradorligi sababli bir nechta zonalardagi kamera oqimlari real vaqt holatida markazlashtirilgan boshqaruv tizimiga uzatiladi. Tasvirlar bo‘yicha obyekt aniqlash (object detection), kuzatuv (tracking), raqamli tasniflash (classification) va xatti-harakatlarni bashorat qilish (prediction) modullari integral tarzda ishlaydi  .

Tibbiy diagnostika sohasida ham ko‘p zonali televideniya tizimlari muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, minimal invaziv jarrohlik amaliyotlarida bir nechta bo‘shliqlarni yoki turli operatsion sektorlarni kuzatish imkonini beruvchi multispektral endoskopik tizimlar joriy qilingan. Bu turdagi tizimlarda ko‘p zonali ko‘rish sensorlari, yuqori yorqinlikdagi LED yoritgichlar va bir nechta kanalli optik tolali datchiklar ishlatiladi. Tasvirlarning bir vaqtning o‘zida bir nechta sektordagi aniqligi jarrohlarga aniq vizual ma’lumot berib, xavfsizlikni oshiradi. Ko‘p kanalli tibbiy videoni sinxronizatsiya qilish algoritmlari diagnostik jarayonning muhim elementidir, chunki kichik xatolik operatsiya jarayoniga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin  .

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining ishlash algoritmlari murakkab bo‘lib, ko‘plab bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Eng avvalo, har bir zonadagi kamera yoki datchikdan olinadigan tasvirlar birlamchi raqamlashtiriladi. Raqamlashtirilgan oqimlar kompressiya algoritmlari yordamida kodlanadi. H.264, H.265, AV1 kabi algoritmlar ayni paytda eng ko‘p qo‘llaniladigan kompressiya standartlari hisoblanadi. Bu siqish algoritmlari ko‘p zonali tizimlarda juda muhim, chunki bir nechta kamera oqimi bir vaqtning o‘zida ishlatilganda tarmoq kanali va saqlash tizimlarining yuklanishi keskin oshib ketishi mumkin  .

Ko‘p zonali televideniya tizimlarida signal oqimlarini kommutatsiya qilish va ularni kanal bo‘ylab taqsimlash ham alohida masaladir. Raqamli kommutatorlar (digital matrix switchers) ko‘plab kamera oqimlarini kerakli monitorlar yoki serverlarga uzatish vazifasini bajaradi. Ular xotira buferlaridan foydalanib, kechikish vaqtini minimallashtiradi va zonalar o‘rtasida tez o‘tishni ta’minlaydi. Kamera oqimlari asosan IP tarmoqlar orqali uzatilgani uchun ma’lumot paketlarini marshrutlash, Ethernet paketlarini boshqarish, tarmoqlararo almashinuv va uzatish protokollarini optimallashtirish tizimning umumiy samaradorligiga bevosita ta’sir qiladi  .

Ko‘p zonali tizimlarning ishlash algoritmlarida yana bir Muhim bosqich - tasvirlarni integratsiyalash yoki fuzionlash (image fusion) hisoblanadi. Bir nechta zonadagi tasvirlarni birlashtirish orqali operator obyektni umumiy ko‘rinishda yanada aniqroq kuzata oladi. Misol uchun, infraqizil, ultrabinafsha va ko‘rinadigan spektrdagi tasvirlarni fuzionlash orqali tunning qiyin sharoitlarida ham aniqlik yuqori bo‘ladi. Bu algoritmlar harbiy nazorat punktlari, chegara hududlarini kuzatish, xavfsizlikning yuqori talabga ega obyektlari uchun juda foydali hisoblanadi  .

Ko‘p zonali televideniya tizimlarining rivojlanish istiqbollari esa bir nechta texnologik yo‘nalishlar bilan bog‘liq. Eng avvalo, 8K va undan yuqori aniqlikdagi datchiklar, yuqori sezgirlikka ega CMOS matritsalar va kvant nuqtali (quantum dot) sensorlarning paydo bo‘lishi ko‘p zonali tasvir sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Shu bilan birga, sun’iy intellekt algoritmlarining yanada takomillashishi (ayniqsa, deep learning asosidagi kaskadli neyron tarmoqlar) obyektlarni aniqlash, yuzlarni tanish, avtomatik xavf belgilarini ajratish, anomal xatti-harakatlarni aniqlash kabi funksiyalarning rivojlanishiga olib kelmoqda. Kelajakda ko‘p zonali tizimlar faqat kuzatuv moslamasi sifatida emas, balki mustaqil intellektual qaror qabul qiluvchi modullar sifatida shakllanishi kutilmoqda  .

Shuningdek, optik tolali aloqa texnologiyalari va 5G/6G tarmoqlarining joriy etilishi ko‘p zonali televideniya tizimlarining uzatish qobiliyatini misli ko‘rilmagan darajada kengaytiradi. 5G tarmoqlarining ultra past kechikish xususiyati real vaqt monitoringi uchun optimal yechimdir. Aynan shu imkoniyat yordamida ko‘p zonali tizimlar mobil robotlar, dronlar, avtonom transport vositalari bilan integratsiyalashgan holda ishlay oladi. Bu esa ko‘p zonali televideniya tizimlarining qo‘llanish doirasini yanada kengaytiradi va amaliyotda ko‘plab yangi yechimlarni vujudga keltiradi  .

Kelajakda ko‘p zonali tizimlar shuningdek, kvant aloqa texnologiyalari, neuromorfik sensorlar, past shovqinli supero‘tkazuvchan detektorlar va energetik jihatdan tejamkor ko‘p yadroli protsessorlar bilan birga qo‘llanilishi natijasida mutlaqo yangi avlod kuzatuv texnologiyalarini yuzaga keltirishi kutilmoqda. Ular “aqlli shaharlar”, “raqamli sanoat”, “raqamli xavfsizlik”, “kontakt bo‘lmagan diagnostika”, “avtonom transport tizimlari” kabi konsepsiyalarni yanada mukammallashtiradi. Bunday tizimlarda zonalarning soni cheklanmaydi, har bir sektor mustaqil sun’iy intellekt moduli tomonidan real vaqt holatida tahlil qilinadi va markazlashgan tizimga qayta ishlangan signal ko‘rinishida yuboriladi  .

Shunday qilib, ko‘p zonali televideniya tizimlari zamonaviy videokuzatuv va masofaviy monitoring texnologiyalarining eng muhim tarkibiy qismi bo‘lib, murakkab obyektlar va keng hududlarni bir vaqtning o‘zida bir nechta sektorlar bo‘yicha kuzatish imkonini beradi. Bu tizimlar ko‘p kanalli tasvir yig‘ish, raqamli qayta ishlash, signalni kommutatsiya qilish va ma’lumotlarni boshqarishning integrallashgan tamoyillariga asoslanadi. Bir nechta mustaqil kuzatuv zonalaridan olingan tasvirlarni sinxron tarzda qayta ishlash, ularni birlashtirish hamda real vaqt holatida tahlil qilish imkoniyati ko‘p zonali televideniya tizimlarining samaradorligini oshiradi.

Tizimning amaliy qo‘llanish sohasi juda keng: sanoat jarayonlarini avtomatlashtirish, xavfsizlik va qo‘riqlash tizimlari, transport monitoringi, tibbiy vizualizatsiya, mudofaa va favqulodda vaziyatlar xizmatlarida ko‘p zonali televideniya imkoniyatlari yuqori samaradorlik ko‘rsatadi. Ayniqsa, raqamli videoni qayta ishlash, sun’iy intellekt, multispektral tasvirlash va yuqori aniqlikdagi sensorlar texnologiyasining rivojlanishi ushbu tizimlarning imkoniyatlarini yanada kengaytirib, ularning aniqligi, ishonchliligi va funksional quvvatini oshirmoqda.

Yaqin istiqbolda ko‘p zonali televideniya tizimlari 5G/6G mobil tarmoqlari, optik tolali aloqa, neuromorfik sensorlar va kvant texnologiyalar bilan integratsiyalashib, yanada yuqori tezlikda, yuqori aniqlikda va minimal kechikish bilan ishlaydigan intellektual kuzatuv tizimlariga aylanishi kutilmoqda. Shuningdek, sun’iy intellekt asosidagi avtomatik tahlil modullari xavfsizlik, transport va tibbiyot sohalarida qaror qabul qilish jarayonini avtomatlashtirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, ko‘p zonali televideniya tizimlari bugungi kunda nafaqat oddiy kuzatuv vositasi, balki murakkab axborot tizimining ajralmas qismi bo‘lib, ilmiy-texnik rivojlanish bilan birga yanada takomillashib boradigan strategik ahamiyatga ega texnologiya sifatida shakllanmoqda.

Nazorat savollar

- Sanoat televizion tizimlari (STT) deganda nima tushuniladi va ular oddiy televideniya tizimlaridan qanday farq qiladi?

- Sanoat televizion tizimlarining asosiy texnik qismlari qaysilar va ularning har biri qanday vazifani bajaradi?

- Machine vision (mashinali ko‘rish) texnologiyasi STTda qanday rol o‘ynaydi?

- Sanoat televizion tizimlarida ishlatiladigan kameralar turlari va ularning afzalliklarini izohlang.

- CMOS va CCD sensori o‘rtasidagi asosiy farqlar nimada?

- Sanoat televizion tizimlarida “real-vaqt tahlil” (real-time analysis) deganda nima nazarda tutiladi?

- “Industry 4.0” konsepsiyasi STT bilan qanday bog‘liq? Misol keltiring.

- Sanoat televizion tizimlarida ishlatiladigan interfeys turlari (GigE, CoaXPress, USB3, PoE) qanday farqlanadi?

- Sanoat televizion qurilmalarining sxematik tuzilmasiga kiruvchi asosiy bloklarni sanab bering.

- Analog front-end (AFE) va ADC bloklari STTda qanday ahamiyatga ega?

- Dizayn bosqichida sanoat kameralarining mexanik chidamliligini ta’minlash uchun qanday standartlar qo‘llaniladi (masalan, IP66/IP67, IK10)?

- Sanoat televizion tizimlarida kiberxavfsizlikni ta’minlash uchun qanday chora-tadbirlar ko‘riladi?

- Edge computing texnologiyasi sanoat kameralarida qanday vazifani bajaradi?

- Sanoat televizion qurilmalarining dizaynida optika va sensor integratsiyasi nima uchun muhim hisoblanadi?

- Sanoat televizion tizimlarining kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari nimalardan iborat (AI, 3D, kvant sensorlar va h.k.)?

- Samolyot televizion tizimlari aviatsiya sanoatida qanday maqsadlarda qo‘llaniladi va ularning yaratilish sababi nimadan iborat?

- Samolyot televizion tizimlari inson ko‘zi yetmaydigan joylarni kuzatishda qanday texnologik yechimlardan foydalanadi?

- Televizion tizimlarning parvoz xavfsizligini ta’minlashdagi o‘rni va roli nimalardan iborat?

- Samolyotlarda tashqi kuzatuv kameralarining joylashuvi va ularning vazifalari qanday belgilanadi?

- Yo‘lovchi ko‘ngilochar tizimlari (IFE) qanday vazifalarni bajaradi va ularning zamonaviy imkoniyatlari nimalardan iborat?

- IFE tizimlari orqali parvoz davomida yo‘lovchilarga qanday axborot va xizmatlar taqdim etiladi?

- Texnik diagnostika tizimlarining asosiy funksiyalari va aviatsiya texnikasidagi ahamiyati nimalardan iborat?

- Kuzatuv, IFE va diagnostika tizimlarining o‘zaro integratsiyasi samolyotning umumiy samaradorligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

- Samolyot televizion tizimlarining ishlash prinsipi qanday bosqichlardan iborat? Har bir bosqichning texnik mazmunini izohlang.

- Kamera tomonidan tasvirni elektr signaliga aylantirish jarayonida CCD va CMOS matritsalarning roli nimada?

- Kosmik televideniya tizimlari deganda nimani tushunasiz? Ularning asosiy vazifalarini izohlang.

- Kosmik televideniya tizimlarining rivojlanish tarixi qachondan boshlangan va birinchi loyihalar qaysilar edi?

- TIROS sun’iy yo‘ldosh dasturi qanday maqsadlarda ishlab chiqilgan va uning tarixiy ahamiyati nimada?

- Kosmik televideniya tizimlari tarkibiga kiruvchi asosiy komponentlarni sanab bering.

- Sun’iy yo‘ldoshlarning turli orbitadagi (geostatsionar, past orbitadagi, polyar) ishlash farqlari nimada?

- Kosmik televideniya tizimlarida optik, multispektral va hiperspektral sensorlar qanday vazifalarni bajaradi?

- Kosmik televideniya tizimlarining asosiy afzalliklari nimalardan iborat?

- Ushbu tizimlarda ma’lumotlarni qayta ishlash modullari qanday rol o‘ynaydi?

- Kosmik televideniya tizimlarining energetik ta’minoti qanday tashkil etilgan?

- Kosmik televideniya tizimlarining ilmiy, mudofaa va tijorat sohalarida qo‘llanilishiga misollar keltiring.

- Kosmik televideniya tizimlarining asosiy xususiyatlarini izohlang (global qamrov, avtomatlashtirilgan ishlash, yuqori aniqlik va hokazo).

- Kichik kvadratli televizor tizimlari qanday qurilma va ularning asosiy farqi nimada?

- Kichik kvadratli televizor tizimlarida tasvir sifati va piksel zichligini oshirish qanday texnologiyalar orqali amalga oshiriladi?

- Kichik kvadratli televizor tizimlarining afzalliklari va qo‘llanilish sohalarini izohlang.

- Kelajakda kosmik televideniya tizimlari va kichik kvadratli televizor tizimlarining rivojlanish istiqbollari qanday yo‘nalishlarda davom etadi?

- Ko‘p zonali televideniya tizimlarining asosiy mohiyati nimadan iborat va ularni yagona zonali tizimlardan farqlovchi jihatlar qanday?

- “Zona” tushunchasi televideniya tizimlarida qanday texnik ma’noni anglatadi va u qanday elementlardan tashkil topgan?

- Ko‘p zonali televideniya tizimlarining paydo bo‘lishiga olib kelgan asosiy texnologik va ijtimoiy omillar nimalardan iborat?

- Analog CCTV tizimlaridan IP-televideniya tizimlariga o‘tishning asosiy afzalliklari nimada?

- CMOS va CCD sensorlarning texnik xususiyatlari va ko‘p zonali tizimlardagi qo‘llanishidagi farqlarni tushuntiring.

- Raqamli signalni qayta ishlash (DSP) bloklarining ko‘p zonali televideniya tizimlaridagi roli qanday?

- Ko‘p zonali tizimlarda qo‘llaniladigan video kompressiya standartlari (MPEG-4, H.264, H.265, AV1) qanday vazifani bajaradi va tizim samaradorligiga qanday ta’sir qiladi?

- Optik tolali aloqa ko‘p zonali televideniya tizimlarida nima uchun eng maqbul uzatish vositasi hisoblanadi?

- Ko‘p zonali televideniya tizimlarining tarmoq arxitekturasida switch, router va media-konvertorlarning funksiyasi nimalardan iborat?

- Ko‘p zonali televideniya tizimlarida video analitika modullarining vazifalari va ular taqdim etadigan imkoniyatlar haqida batafsil tushuntiring.

- Ko‘p zonali tizimlarda tasvirlarni integratsiyalash (image fusion) qanday bajariladi va uning amaliy afzalliklari nimada?

- Ko‘p zonali tizimlarning ishlash algoritmlarida raqamlashtirish, kompressiya, uzatish va tahlil bosqichlarining ketma-ketligi qanday?

- Ko‘p zonali televideniya tizimlarida markaziy boshqaruv serveri va VMS (Video Management System) tizimlarining vazifalari nimalardan iborat?

- Sun’iy intellektning (AI, deep learning) rivojlanishi ko‘p zonali televideniya tizimlarining funksional imkoniyatlariga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda?

- Ko‘p zonali televideniya tizimlarining kelajakdagi rivojlanish istiqbollari qanday texnologiyalar bilan bog‘liq va ular tizimning qaysi jihatlarini takomillashtirishi kutilmoqda?

III BOB.  MUHITGA MOSLASHTIRILGAN VA DINAMIK KUZATUV TELEVIDENIYA TIZIMLARI

3.1.§. Suv osti televizion tizimlari

Suv osti televizion tizimlari gidrotexnika, okeanologiya, ekologik monitoring, harbiy-dengiz xavfsizligi, sanoat infratuzilmalarini nazorat qilish hamda robototexnika yo‘nalishlarida keng qo‘llanilib kelayotgan murakkab optik-elektron majmuadir. Ushbu tizimlarning rivojlanish jarayoni suv osti sharoitida tasvir olishning fizik cheklovlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, aynan shu murakkablik ularning texnologik taraqqiyotiga kuchli turtki bergan. XX asrning o‘rtalaridan boshlab suv osti televizion tizimlari maxsus kapsullangan kameralar va yoritgichlardan iborat bo‘lgan oddiy analog qurilmalardan tortib, bugungi kunda sun’iy intellekt yordamida real vaqt rejimida tasvirni qayta ishlay oladigan yuqori aniqlikdagi raqamli komplekslargacha rivojlandi  . Suv osti sharoitining fizik xususiyatlari - yorug‘likning suvda yutilishi, tarqalishi, sinishi, suv tarkibidagi suspensiyalar, termoklinlar va gidrostatik bosim - kamera optikasini, yoritish tizimlarini va tasvirni qayta ishlash algoritmlarini maxsus moslashtirishni talab etadi.

3.1-rasm. Suv osti televizion tizimining umumiy arxitekturasi

Suv osti muhitida yorug‘likning tarqalish mexanizmi suv osti televizion tizimlarining asosiy cheklovlaridan biridir. Suvning zichligi havodan deyarli 800 marta katta bo‘lganligi sababli yorug‘lik nuri suvga tushgach sezilarli ravishda sinadi, yutiladi va o‘z spektral tarkibini o‘zgartiradi. Ayniqsa, uzun to‘lqinli qizil spektr juda tez so‘nib ketadi, o‘rta to‘lqinli yashil nurlar o‘rtacha chuqurliklarda saqlanadi, eng uzoqqa esa faqat qisqa to‘lqinli ko‘k rang yetib boradi. Shu sababli zamonaviy suv osti kameralarida asosan ko‘k-yashil spektrga sezgir optik filtrlash, ranglarni muvozanatlash algoritmlari va suv osti sharoitiga moslashuvchan avtomatik ekspozitsiya tizimlaridan foydalaniladi  . Suv tarkibidagi loyqa va mikrozarrachalar “backscatter” effekti keltirib chiqarib, tasvirning kontrasti keskin kamayadi. Bu muammoni kamaytirish uchun raqamli tasvirni qayta ishlashning maxsus usullari - kontrastni oshirish, shovqinni kamaytirish, ranglarni tiklash, “dehazing” algoritmlari qo‘llaniladi.

Suv osti videokameralarining konstruksiyasi ham optik, ham mexanik jihatdan suv osti muhitiga moslashtirilgan bo‘ladi. Kamera korpusi odatda zanglamaydigan po‘lat, titan, yoki maxsus polikarbonat materialdan tayyorlanib, yuqori gidrostatik bosimga bardosh bera oladigan muhrlangan kapsula ko‘rinishida bo‘ladi. Kameraning optik qismi keng burchakli linzalardan iborat bo‘lib, linzaning old yuzasi ko‘pincha safir oynadan yasaladi - chunki safir oynaning qattiqligi yuqori va katta chuqurlikdagi bosim o‘zgarishlariga chidamli  . Zamonaviy CMOS sensorlarining yuqori sezgirligi, past shovqinli ishlashi va keng dinamik diapazonga egaligi ularni suv osti sharoitida samarali qiladi. Suv osti kameralarining ba’zilarida maxsus stabilizatsiya tizimi, masalan giroskopik stabilizatorlar, suv oqimlari ta’sirida hosil bo‘ladigan vibratsiyalarni kamaytirishga yordam beradi.

Suv osti yoritish tizimlari kameraning samarali ishlashi uchun asosiy elementlardan biridir. Suv ostida tabiiy yorug‘lik 10-20 metr chuqurlikdan so‘ng sezilarli darajada zaiflashadi, 100 metr chuqurlikda esa deyarli butunlay yo‘qoladi. Shu sababli suv osti videoyoritgichlar kuchli LED massivlardan tashkil topadi, ular kam energiya sarflaydi, yuqori yorqinlikni ta’minlaydi va sovuq suvda haddan tashqari qizimaydi. LED yoritgichlar yo‘nalgan va tarqoq nurlanish tiplarida bo‘ladi. Yo‘nalgan yoritish quvurlarning, suv osti kabellarning, texnologik konstruksiyalarning yoriqlarini aniqlashda qo‘l keladi. Tarqoq yoritish esa keng maydonni yoritish uchun ishlatiladi. Ba'zi yoritgichlar infraqizil spektrda ishlaydi, biroq IR to‘lqinlarning suvdagi yutilish darajasi yuqori bo‘lgani sababli ular faqat qisqa masofali kuzatuv uchun mos keladi  .

Suv ostidan quruqlikka videoinformatsiyani uzatish texnologiyalari ham ushbu sohaning muhim yo‘nalishidir. Radioto‘lqinlar suvda amalda o‘tmaydi, shuning uchun analog yoki raqamli ma’lumot uzatish asosan kabel orqali amalga oshiriladi. Dastlab mis kabellar qo‘llanilgan bo‘lsa, hozirda optik tolali kabellar ustunlikka ega. Optik tolalar yuqori chastotali, keng polosali va shovqinga chidamli signal uzatishni ta’minlaydi, ularda energiya yo‘qotilishi minimal. Ba’zi holatlarda akustik modemlar qo‘llaniladi, chunki tovush suv muhitida uzoq masofaga tarqaladi. Biroq akustik aloqa juda past tezlikka ega, shuning uchun real vaqt videoni uzatish uchun mos emas. Shunga qaramay, akustik modemlar AUV (autonomous underwater vehicle) robotlari uchun qo‘shimcha aloqa kanali sifatida qo‘llanadi.

Suv osti monitoring komplekslari ko‘p funksiyali tizim bo‘lib, ular videokamera, yoritgichlar, boshqaruv bloki, sensorlar moduli, kabel tizimi va quruqlikdagi qabul stansiyasidan iborat. Zamonaviy tizimlar kompyuterli ko‘rish algoritmlari yordamida tasvirni real vaqt rejimida qayta ishlay oladi. Masalan, suv osti quvurlarida korroziya, yoriqlar yoki deformatsiyalarni aniqlash, suv osti kabellarida shikastlar bor-yo‘qligini tekshirish, biologik obyektlarning turlarini avtomatik tanib olish kabi vazifalar sun’iy intellekt asosida bajariladi. Sonar sensorlari bilan birga qo‘llangan video tizimlar suv osti relyefining aniq 3D xaritasini yaratish imkoniyatini beradi. Bunday tizimlar gidrotexnik inshootlar - portlar, kemalar, platformalar - doimiy texnik nazoratda bo‘lishi talab qilingan sharoitlarda juda muhim.

Suv osti televideniyesi ilmiy sohalarda ham keng qo‘llaniladi. Okeanologiyada biologik xilma-xillikni real vaqt kuzatish, geologiyada dengiz tubining tarkibini o‘rganish, ekologiya sohasida suv havzalarining ifloslanish manbalarini aniqlash kabi vazifalar aynan videomonitoring yordamida amalga oshiriladi. Shuningdek, suv osti avariyaviy vaziyatlarda - cho‘kkan kemalarni izlash, qutqaruvchilarni yo‘naltirish, texnik avariyalar sabablarini o‘rganishda - video kuzatuvning ahamiyati beqiyosdir.

ROV va AUV robotlarining keng qo‘llanila boshlanishi suv osti televizion tizimlarini yangi bosqichga ko‘tardi. ROVlar kabel orqali boshqariladi va real vaqt tasvirini uzatadi, AUVlar esa mustaqil ishlaydi va olingan ma’lumotlarni ichki xotiraga yozib oladi. Har ikki turdagi robotlarda yuqori aniqlikdagi kameralar, LED yoritgichlar, sonar tizimlari, lazerli skanerlar hamda AI asosidagi tasvir tahlil algoritmlari mavjud. Shu sababli ular suv osti infratuzilmalarini tekshirishda, dengiz biologiyasini o‘rganishda, harbiy operatsiyalarda keng qo‘llaniladi.

Kelajakda suv osti televizion tizimlarining rivojlanishi yanada takomillashgan optik sensorlar, yuqori sezuvchan yoritish modullari, intellektual tasvirni qayta ishlash, “underwater color restoration” algoritmlari hamda avtonom robotlarning mustaqil ishlash darajasining oshishi bilan bog‘liq bo‘ladi. Kompyuterli ko‘rishning rivojlanishi suv osti obyektlarini avtomatik aniqlash va tasniflashni yanada aniqroq qiladi, bu esa ko‘plab ilmiy hamda sanoat jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi.

Suv osti televizion tizimlarining amaliy qo‘llanilishi va rivojlanish istiqbollari

Suv osti televizion tizimlari (SOTT) bugungi kunda okeanologiya, gidrobiologiya, dengiz transporti, neft-gaz infratuzilmasi, harbiy tadqiqotlar, ekologik monitoring va qutqaruv operatsiyalarida strategik ahamiyatga ega bo‘lgan eng muhim axborot olish vositalaridan biri bo‘lib, ularning ishlash tamoyillari, tasvir uzatish jarayonlari, sensor modullari, yoritish texnologiyalari, signallarni qayta ishlash algoritmlari va qo‘llanilish imkoniyatlari zamonaviy ilm-fan va texnika taraqqiyotining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Suv ostida tasvir olishning murakkabligi, avvalo, ushbu muhitning fizik-optik xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lib, yorug‘likning yutilish darajasi, tarqalish koeffitsienti, suvning loyqaligi, zarracha konsentratsiyasi, organik moddalarning mavjudligi va rangli spektrning qisqarishi kabi holatlar maxsus kameralar, filtrlar, yoritish manbalari va ilg‘or tasvirni qayta ishlash usullarini qo‘llashni talab qiladi. Shu sababli suv osti televizion tizimlarining tuzilishini to‘liq tushunish uchun avvalo suv muhitining optik va fizik cheklovlari bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarni ko‘rib chiqish zarur.

Suv osti muhiti elektromagnit to‘lqinlarni yer ustiga nisbatan ancha tez so‘ndiradi; ayniqsa ko‘k va yashil spektr minimal so‘nishga ega bo‘lgani uchun zamonaviy SOTT kameralarida aynan shu diapazon ko‘proq qo‘llaniladi. Qizil spektr 3-5 metr masofada deyarli butunlay yo‘qoladi, shu sababli suv osti tasvirlari sovuq ranglarda ko‘rinadi va kameralar odatda avtomatik oq balans korreksiyasi bilan jihozlanadi  . Ultrabinafsha va infraqizil diapazon suvda yanada kuchli yutilgani sababli ishlatilmaydi. Shu optik murakkabliklar natijasida suv osti kameralarining tuzilishida keng yorug‘lik aperturasi, yuqori sezuvchan fotodiod matritsalari, kichik shovqinli signal o‘zgartirgichlar, kuchli yoritish bloklari va rangni tiklash algoritmlarining mavjudligi talab etiladi.

SOTTning asosiy tarkibiy qismlari odatda kamera moduli, yoritish moduli, kabel-kommunikatsiya tizimlari, energiya ta’minoti, signalni siqish va dekodlash qurilmalari, operator pulti, monitoring ekranlari va ba’zan robotlashtirilgan manipulyatorlarni boshqarish tizimidan iborat bo‘ladi. Kamera moduli, odatda, bosimga chidamli zanglamaydigan po‘lat yoki titan korpusga o‘rnatiladi. Ushbu korpus 100-600 bar oralig‘idagi bosimga qarshi turishi mumkin, bu esa 6000 metr chuqurlikkacha ishlash imkonini beradi. Kamera old qismida optik linza joylashadi va u maxsus suv osti jobsizlantirilgan oynadan himoyalangan bo‘ladi. Linzalarning tashqi yuzasi ko‘pincha gidrofob qoplamaga ega bo‘ladi, bu suvning linza yuzasiga yopishib qolishini kamaytiradi.

Yoritish moduli suv osti tizimining eng muhim elementlaridan biridir. Chunki chuqurlik oshgan sayin tabiiy yorug‘lik deyarli yo‘qoladi. Shu sababli zamonaviy SOTT yoritgichlari LED-matritsalar asosida ishlab chiqiladi. LED yoritgichlar past energiya sarfi, yuqori yorqinlik, chidamlilik va sovuq spektr emissiyasi bilan ajralib turadi. LED yoritgichlar qizil spektrni ta’minlamasa-da, ko‘k-yashil diapazondagi maksimal yorqinlikni beradi, bu suv osti tasvirlari sifatini oshiradi. Yoritgichlar ko‘pincha kameraning ikki tomoniga simmetrik o‘rnatiladi, chunki yoritishning notekisligi tasvirda qora soya hosil qiladi. Yoritish bloklarida pulsatsiyani kamaytiruvchi drayverlar mavjud bo‘lib, bu yuqori tezlikdagi tasvir olishda muhim ahamiyatga ega  .

SOTTning yana bir muhim qismi - tasvirni uzatish tizimidir. Suvda radio to‘lqinlari yomon tarqalishi sababli barcha SOTTlar kabel orqali ishlaydi. Kabel ko‘pincha koaksial yoki tolali optik bo‘ladi. Katta chuqurliklarda tolali optik kabelning qo‘llanishi ustunlik qiladi, chunki u yuqori aniqlikdagi 4K va 8K signallarni yo‘qotishsiz uzatishga imkon beradi. Kamera moduli ichida tasvirni raqamlashtirish bloklari (ADC), siqish algoritmlari (H.264, H.265), stabilizatsiya tizimlari, rangni tuzatish modullari ishlaydi. Ba’zi professional SOTTlarda sun’iy intellekt asosida tasvirni real vaqt rejimida tozalash, shovqinni kamaytirish va obyektlarni aniqlash funksiyalari mavjud  .

Suv osti televizion tizimlarining ishlash tamoyili tasvirni qabul qilishdan boshlanadi: kamera matritsasi yorug‘likni elektr signallariga o‘zgartiradi, ular raqamlashtiriladi, filtrlardan o‘tkaziladi, siqiladi va kabel orqali yer ustidagi boshqaruv tizimiga uzatiladi. Operator monitor orqali tasvirni kuzatadi va kerak bo‘lsa kameraning yo‘nalishini o‘zgartiradi, fokusni sozlaydi yoki yoritishni moslashtiradi. Ba’zi tizimlar avtomatik fokuslashga ega bo‘lib, suvning loyqalashishi, harakatlanayotgan zarrachalarning mavjudligi, oqim tezligining ortishi kabi holatlarda ham tasvirni barqaror ushlab turadi. Kamera moduli ko‘pincha pan-tilt mexanizmi bilan jihozlanadi, bu esa 360° gorizontal va 180° vertikal harakatlanish imkonini beradi.

SOTTlarning qo‘llanilish sohalari nihoyatda keng. Okeanologiyada ular dengiz tubining relyefini o‘rganish, geologik strukturalarni aniqlash, suv osti vulqonlarining faolligini kuzatish, marjon riflari holatini baholash, chuqur suv hayvonot dunyosini tadqiq qilish uchun qo‘llaniladi. Dengiz transporti sohasida SOTTlar kema korpuslarini tekshirish, vint va rul holatini baholash, port infratuzilmasining nosozliklarini aniqlashda ishlatiladi. Neft-gaz sanoatida suv osti quvurlari, platformalar, kollektorlar, armaturalar va drenaj tizimlarining holati doimiy monitor qilinadi. SOTT orqali korroziya, yorilish, oqish, mexanik zarba natijasidagi deformatsiyalar aniqlanadi. Bunday tizimlar harbiy sohada ham muhim: suv osti minalari, noma’lum obyektlar, suv osti kemalari harakatini kuzatish, qirg‘oq mudofaasini ta’minlash kabi vazifalarda qo‘llaniladi  .

Qidiruv-qutqaruv operatsiyalarida suv osti televizion tizimlari hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Cho‘kib ketgan transport vositalari, yo‘qolgan odamlar, suvga tushgan yuklarni topish jarayoni SOTT orqali tez va aniq bajariladi. Zamonaviy tizimlarda AI yordamida obyektlarni avtomatik aniqlash va belgilash funksiyalari mavjud bo‘lib, bu operatorning ishini ancha yengillashtiradi. Ekologik monitoringda suv osti kameralar yordamida daryo va dengiz tubidagi ifloslanish, plastik chiqindilar, kimyoviy moddalar konsentratsiyasi, suv o‘simliklarining holati kuzatiladi. Bunday monitoring ekologik xavflarning oldini olish va biologik resurslarni muhofaza qilish uchun zarur.

SOTTlarning texnik rivojlanishida quyidagi yo‘nalishlar yetakchi hisoblanadi: yuqori aniqlikdagi 8K kameralar, gidroakustik sensorlar bilan integratsiya, sun’iy intellekt asosida tasvirni qayta ishlash, avtonom suv osti robotlari (AUV) bilan uyg‘unlik, energiya tejamkor yoritish tizimlari, simsiz qism-qism ma’lumot uzatish texnologiyalari, biologik muhitga moslashuvchan optik filtrlar va ekstremal chuqurliklarda ishlay oladigan yuqori bosimga chidamli modul korpuslari. Zamon talabiga ko‘ra, SOTT endi nafaqat tasvir uzatuvchi qurilma, balki aqlli monitoring tizimiga aylanmoqda.

3.2.§. Tez harakatlanuvchi obyektlar va yuqori tezlikdagi jarayonlarni kuzatish uchun televizion tizimlar.

Tez harakatlanuvchi obyektlar va yuqori tezlikdagi jarayonlarni kuzatish uchun televizion tizimlar - zamonaviy ilm-fan, texnologiya va sanoat sohalarida sodir bo‘layotgan hodisalarni tushunish, tahlil qilish va nazorat qilish uchun ularni to‘g‘ri kuzatish juda muhim ahamiyatga ega. Ko‘plab jarayonlar inson ko‘zining qabul qilish imkoniyatlaridan ancha tez sodir bo‘ladi. Masalan, aviatsiya sohasida qanotlarning tebranishi, yadroviy reaktsiyalarda zarrachalarning harakati, 3.2-rasmda ko‘rsatilgandek avtomobil to‘qnashuvlari paytida tana deformatsiyasi, yoki hatto oddiy sharikning sakrash jarayoni ham odatdagi ko‘rish qobiliyatimiz uchun juda tez bo‘lib, ularning mohiyatini to‘liq idrok etish qiyin. Aynan shu kabi “ko‘rinmas” hodisalarni ko‘rinarli qilish maqsadida yuqori tezlikdagi televizion tizimlar, ya’ni yuqori tezlikdagi video kuzatish tizimlari yaratilgan. Ushbu tizimlar faqatgina ilmiy tadqiqotlarda emas, balki sanoat, tibbiyot, harbiy soha va hatto sportdagi diqqatga sazovor hodisalarni tahlil qilishda ham keng qo‘llaniladi.

3.2-rasm. Tez harakatlanuvchi obyektlarni kuzatish uchun zamonaviy televizion tizim arxitekturasi

Inson ko‘zi harakatlanuvchi narsalarni qanday qabul qiladi? Bu savolga javob berish orqali yuqori tezlikdagi tizimlarni tushunish osonlashadi. Inson ko‘zining “perzistensiya” (davomiylik) xususiyati tufayli biz ketma-ket ko‘rsatilayotgan statik rasmlarni uzluksiz harakat sifatida idrok qilamiz. Oddiy televizion signallar soniyasiga 24, 25 yoki 30 kadr (fps - frames per second) tezlikda uzatiladi. Bu tezlik ko‘pchilik harakatlarni silliq ko‘rish uchun yetarli bo‘lsa-da, tez harakatlanuvchi obyektlar uchun bu mutlaqo yetarli emas. Natijada, tez harakat qilayotgan narsalarda “motion blur” (harakatdan xira tushish) yoki “judder” (sakrab ketish) kabi noqulay effektlar yuzaga keladi  .

Kadr chastotasi (frame rate) deb ataluvchi parametr - bu tizimning soniyasiga nechta alohida kadr yozib olish qobiliyatini anglatadi. Oddiy kadr chastotasi (30 fps) bilan yozilgan tez harakatlanuvchi obyekt nafaqat aniq emas, balki uning harakat xususiyatlari (tezlik, yo‘nalish, tebranish chastotasi) ham noto‘g‘ri baholanishi mumkin. Shu sababli, yuqori tezlikdagi jarayonlarni kuzatish uchun kadr chastotasini oshirish zarur. Masalan, 1000 fps yoki undan ham yuqori tezlikda yozib olingan video keyinchalik sekinlashtirilib, har bir lahzasi aniq ko‘rib chiqilishi mumkin.

Yuqori tezlikdagi kuzatishning yana bir muhim jihati - bu ekspozitsiya vaqtining qisqaligi. Har bir kadrga yorug‘lik ta’sir etish vaqtini juda qisqa (masalan, 1/10000 soniya yoki undan ham kam) qilish orqali harakatlanishdan kelib chiqadigan xira tushish effektini kamaytirish mumkin. Bunday qisqa ekspozitsiya vaqtida yuqori sifatli tasvir olish uchun juda yorqin yoritish yoki sezgirlik darajasi yuqori sensorlar talab qilinadi  . Yuqori tezlikdagi kuzatish g‘oyasi hali elektron kamera ixtiro qilinmagan davrlardan boshlangan. XIX asrning oxirida Eadweard Muybridge otning yugurishini tahlil qilish uchun ketma-ket rasmga tushirish usulidan foydalangan, bu kinematografiyaning asosini tashkil qilgan. Keyinchalik, 1930-1940-yillarda Harold “Doc” Edgerton tomonidan stroboskopik yoritish yordamida yuqori tezlikdagi hodisalarni suratga olish usullari ishlab chiqilgan.

Elektron yuqori tezlikdagi televizion tizimlarning rivojlanishi 1950-1960-yillarda boshlangan bo‘lib, dastlab harbiy va kosmik tadqiqotlar sohasida qo‘llanilgan. 1960-yillarda NASA kosmik kemalarning atmosferaga kirish va parashyut tizimlarining ishlashini kuzatish uchun yuqori tezlikdagi kameradan foydalangan. Birinchi yuqori tezlikdagi video tizimlari analog magnit lentaga yozib olishga asoslangan bo‘lib, ularda soniyasiga 1000-2000 kadrga yaqin tezlikda yozish mumkin edi .

1980-yillardan boshlab raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan yuqori tezlikdagi kameraning imkoniyatlari keskin oshdi. Kompyuterning xotira hajmi kengayib, kadr chastotasi va ruxsat etilgan tasvir hajmi (resolution) oshdi. 
1990-yillarda yarim o‘tkazgichli tasvir sensorlari (CCD va keyinchalik CMOS) asosida ishlaydigan kamerlar paydo bo‘ldi. Ushbu yangi texnologiya tizimlarning o‘lchamlarini kichraytirish, tezligini oshirish va narxini kamaytirishga yordam berdi.

2000-yillardan boshlab esa yuqori tezlikdagi tizimlar faqat ilmiy laboratoriyalarda emas, balki keng jamoatchilik, sport sharhlari, reklama sohasida ham qo‘llanila boshlandi. Bugungi kunda tijorat maqsadlarida sotiladigan yuqori tezlikdagi kameralar soniyasiga o‘n ming, hatto yuz minglab kadrlarni yozib olish qobiliyatiga ega  .

Tez harakatlanuvchi obyektlar va yuqori tezlikdagi jarayonlarni kuzatish uchun televizion tizimlar asosiy ishlash prinsiplari va texnik parametrlari

Yuqori tezlikdagi televizion tizimlarning ishlash prinsipi asosan tez harakat qiluvchi obyektlarni aniq, barqaror va yuqori sifatli vizual qayd etishga qaratilgan. Bunday tizimlarning markaziy elementi - yuqori tezlikka mo‘ljallangan kamera bo‘lib, u oddiy video kameralar bilan solishtirganda kadr olish tezligi jihatidan tubdan farq qiladi. Kameraning sensorlari (CCD yoki CMOS) har bir kadrni millisoniyalarda yoki mikrosoniyalarda qayd etadi, shuning natijasida inson ko‘zi va oddiy kameralar uchun ko‘rinmaydigan jarayonlarni aniqlash mumkin bo‘ladi. Kamera ishlashining boshlanish nuqtasi - obyekt ustiga tushadigan yorug‘lik signali. Tez harakatlanuvchi obyektlarni qayd etish jarayonida yorug‘lik manbai alohida ahamiyatga ega. Bu yerda pulsli LED yoki lazer yoritish tizimlari qo‘llaniladi. Ular juda qisqa, lekin yuqori intensivlikdagi yorug‘lik pulslarini yaratadi, bu esa har bir kadr uchun etarli nur ta’minlaydi. Yorug‘likning puls uzunligi odatda kamera kadr olish tezligiga mos keladi, shunday qilib, harakat paytida tasvirda “blur” yoki siljish hosil bo‘lmaydi.

Olingan yorug‘lik kameraning sensoriga tushadi va u raqamli signalga aylantiriladi. CCD yoki CMOS sensorlar fotonlarni elektron signalga aylantiradi, bunda har bir piksel yorug‘lik intensivligini alohida qayd etadi. Yuqori tezlikdagi tizimlarda sensorlar odatiydan sezilarli darajada tezroq ishlaydi va har bir kadrni mustaqil saqlaydi. Bu jarayonda shovqinni kamaytirish va kontrastni oshirish texnologiyalari qo‘llaniladi, chunki yuqori tezlikda qisqa ekspozitsiya bilan ishlash signalni zaiflashtiradi.

Sensor tomonidan hosil qilingan elektron signal keyingi bosqich - raqamli qayta ishlashga uzatiladi. Bu jarayonda DSP (Digital Signal Processing) bloklari yordamida signal tozalanadi, kadr kontrasti, yorqinligi va rang balanslari optimallashtiriladi. Yuqori tezlikdagi tizimlarda bu ishlov millisoniyalarda amalga oshiriladi, chunki kadrlar soni juda yuqori bo‘ladi. Ba’zi tizimlarda signalni real vaqt rejimida uzatish uchun optik tolali kabel yoki yuqori tezlikli raqamli interfeyslar ishlatiladi, bu esa uzoq masofaga yuqori sifatli video uzatishni ta’minlaydi  . Tez harakatlanuvchi obyektlarni aniqlik bilan kuzatishda triggerlash va sinxronizatsiya muhim ahamiyatga ega. Kameraning ishga tushishi tashqi signal bilan boshqariladi - masalan, lazer sensori, akustik signal yoki boshqa detektor tomonidan. Bu tizimlar obyektning aniq vaqt momentida kadrga tushishini kafolatlaydi. Shu bilan birga, bir nechta kameralarni sinxron ishlatish orqali turli burchaklardan bir vaqtning o‘zida kuzatish mumkin, bu esa uch o‘lchamli (3D) vizualizatsiya va dinamik tahlil imkonini beradi.

Olingan ma’lumotlarni saqlash ham texnik jihatdan murakkab jarayondir. Bir soniyada yuz minglab kadr olinadi, shuning uchun tezkor xotira modullari (RAM, SSD yoki maxsus raqamli recorderlar) ishlatiladi. Keyinchalik bu ma’lumotlar tahlil qilinadi, slow-motion ko‘rinishida qayta tiklanadi va fizik parametrlar - tezlik, tezlanish, deformatsiya yoki zarrachalar trayektoriyasi aniqlanadi. Shunday qilib, yuqori tezlikdagi televizion tizimlar yorug‘lik yetkazish, sensor signalini olish, raqamli qayta ishlash, triggerlash, sinxronizatsiya va ma’lumotni saqlash jarayonlarining uyg‘un ishlashiga asoslanadi. Har bir bosqichning aniq va tezkor ishlashi tizimning samaradorligini belgilaydi va tez harakatlanuvchi obyektlar hamda yuqori tezlikdagi jarayonlarni ilmiy va sanoat maqsadlarda aniqlik bilan kuzatishga imkon beradi.

Kadr chastotasi va vaqt rezolyutsiyasi - Yuqori tezlikdagi tizimlarning asosiy belgisi - bu kadr chastotasi. Oddiy HD video 30 fps tezlikda yozilsa, yuqori tezlikdagi kameralar quyidagi darajalarda ishlashi mumkin. Past tezlikdagi yuqori tezlik 
250 - 5000 fps, O‘rta darajadagi yuqori tezlik 5000 - 20000 fps, yuqori darajadagi yuqori tezlik 20000 fps dan yuqori Kadr chastotasi qancha yuqori bo‘lsa, vaqt bo‘yicha ajratish qobiliyati (time resolution) shuncha yaxshi bo‘ladi. Masalan, 10000 fps tezlikda har bir kadr orasidagi vaqt oralig‘i 0.1 millisoniya (100 mikrosoniya) ga teng bo‘ladi. Tasvir sensorlari va xotira - Zamonaviy yuqori tezlikdagi kameralar CCD yoki CMOS sensorlardan foydalanadi. CMOS sensorlar tez o‘qish tezligi, kam quvvat iste’moli va arzonligi tufayli keng tarqalgan. Sensor tezligi, ya’ni har bir piksel ma’lumotini qayta ishlash va xotiraga yozish tezligi, kadr chastotasini cheklaydigan asosiy omildir .

Bunday kameraning yana bir muhim xususiyati - bu tizim ichidagi katta hajmli “on-board” xotira. Yuqori tezlikda yozish sodir bo‘lganda ma’lumotlar to‘plami juda tez oshib ketadi. Masalan, 1080p (1920x1080) razmerdagi tasvirni 10000 fps tezlikda yozish uchun soniyasiga taxminan 20 GB ma’lumotni saqlash kerak bo‘ladi. Shu sababli, aksariyat yuqori tezlikdagi kamerlar xotirasini to‘ldirib bo‘lgach, yozishni to‘xtatadi va keyin ma’lumotlarni tashqi xotiraga ko‘chiradi.

Yoritish va Ekspozitsiya - Yuqori tezlikdagi kuzatishda yetarli yorug‘lik miqdori juda muhim. Chunki har bir kadr juda qisqa vaqtda yozilgani uchun, sensor yetarli fotonlarni yig‘ib olishi kerak. Aks holda tasvir shovqinli (noisy) bo‘ladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun maxsus yuqori quvvatli LED yoki lazer yoritish tizimlari ishlatiladi. Qisqa ekspozitsiya vaqti harakatdan kelib chiqadigan xira tushishni kamaytiradi va obyektning aniq tasvirini olish imkonini beradi . Biroq, ekspozitsiya vaqtini juda qisqa qilish xavfli ham bo‘lishi mumkin, chunki tasvir juda qorong‘u bo‘lib qolishi yoki signal/shovqin nisbati yomonlashishi mumkin.

Optika va Fokuslash - Yuqori tezlikdagi tizimlar odatda keng diafragmali linzalardan foydalanadi (masalan, f/1.4). Bu juda ko‘p yorug‘likni sensorga uzatish imkonini beradi. Shuningdek, fokus sohasi (depth of field) juda tor bo‘lishi mumkin, shu sababli obyektning harakatlarini hisobga olgan holda aniq fokus sozlamalari kerak bo‘ladi. Ko‘plab zamonaviy kameralar avtomatik fokus tizimiga ega bo‘lsada, yuqori tezlikdagi kuzatishda odatda qo‘lda fokus sozlanadi, chunki avtomatik tizimlar tez harakatlanuvchi obyektlarni kuzatishda xatoga yo‘l qo‘yishi mumkin.

Tez harakatlanuvchi obyektlar va yuqori tezlikdagi jarayonlarni kuzatish uchun televizion tizimlarning qo‘llanish sohalari.

Yuqori tezlikdagi jarayonlarni kuzatish uchun televizion tizimlar fizika, kimyo, biologiya kabi sohalarda keng qo‘llaniladi. Masalan, gidrodinamikada burilish, portlash, tomchilarning tarqalishi kabi hodisalarni tahlil qilishda foydalaniladi. Biologiyada qushlarning qanot qo‘g‘irchoqlari, hasharotlarning harakatlanishi, jonzotlarning yurish uslublari o‘rganiladi. Materialshunoslikda esa materiallarning cho‘zilishi, sindirilishi, portlashi kabi jarayonlar kuzatiladi. Avtomobil sohasida to‘qnashuv testlari, airbagning ochilish jarayoni, motor qismlarining ishlashi kabi jarayonlarni tahlil qilish uchun yuqori tezlikdagi kamera majburiy hisoblanadi. Aviatsiya sohasida esa qanotlarning tebranishi, turbina lopatlarining ishlashi kuzatiladi. Elektronika sohasida esa mikroskopik jarayonlar, masalan, mikrosxemalarda qisqa tutashuv hodisalari yoki lazer bilan kesish jarayonlari kuzatiladi.

Tibbiyotda yuqori tezlikdagi tizimlar orqali nafas olish, yurak urishi, qon oqimi, tibbiy asboblar (masalan, stent) ishlashi kabi jarayonlar tahlil qilinadi. Shuningdek, lazer chirish (laser ablation), ultratovush terapiyasi kabi innovatsion usullarning ta’siri ham kuzatiladi. Ballistika sohasida o‘qning nishonga borish jarayoni, portlovchi moddalarning tarqalishi, zirhli transport vositalarining qarshilik ko‘rsatish qobiliyati kabi hodisalar yuqori tezlikdagi kameralar yordamida o‘rganiladi .

Sport sohasida tez harakatlanuvchi obyektlar (futbol to‘pi, tennis raketkasi, yuguruvchining oyoqlari) tahlil qilinadi. Bu o‘yinchilarning texnikasini takomillashtirish, xatolarni aniqlash va hatto sportda firibgarlik (offside, gol) holatlarini aniqlash uchun ham foydalaniladi.

Bugungi kunda eng keng tarqalgan tizimlar raqamli yuqori tezlikdagi kamerlardir. Ular tijorat, sanoat va ilmiy tadqiqotlar uchun mo‘ljallangan turli xil modellarga ega. Masalan, Photron, Vision Research (Phantom), Sony kabi kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan kameralar dunyo bo‘ylab foydalanilmoqda

Ba’zi hodisalarni ko‘rinadigan yorug‘lik spektri orqali kuzatish qiyin bo‘lsa, rentgen nurlari yoki infraqizil nurlar yordamida yuqori tezlikdagi kuzatish qilinadi. Masalan, Toshiba tomonidan ishlab chiqilgan TOSRAY-HSC seriyali tizimlar orqali obyektlar ichidagi tez jarayonlarni X-ray orqali kuzatish mumkin.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda faqat ikki o‘lchovli emas, balki uch o‘lchovli yuqori tezlikdagi tasvirlar ham talab qilinadi. Buning uchun stereoskopik kameralar yoki lazer skanerlash bilan birgalikda ishlaydigan tizimlar ishlatiladi. Bu tizimlar yordamida obyektni fazoda aniq joylashuvini ham aniqlash mumkin. Yuqori tezlikdagi kamera faqat ma’lumotlarni yozib olish bilan cheklanmaydi. Olingan ma’lumotlarni tahlil qilish, obyektlarni aniqlash (object detection), ularning trayektoriyasini aniqlash (tracking), tezlik va tezlanishlarni hisoblash bularning barchasi dasturiy ta’minot orqali amalga oshiriladi. Masalan, yuqori tezlikdagi obyektlarni aniqlash uchun maxsus algoritmlar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular rasm bloklari va rang fazosi farqlariga asoslangan bo‘ladi . Boshqa algoritmlar esa chiziqli bo‘lmagan filtrlash usullari orqali tez harakatlanuvchi obyektlarni aniq aniqlay oladi  .

Zamonaviy tizimlar odatda real vaqt rejimida obyektni kuzatish (real-time tracking) qilish qobiliyatiga ham ega. Bu, masalan, avtomatik ishlab chiqarish chizig‘ida nosozliklarni aniqlashda yoki sportda o‘yinchi harakatlarini kuzatishda foydali bo‘ladi. Yuqori tezlikdagi televizion tizimlar sohasida kelajakdagi rivojlanish quyidagi yo‘nalishlarda sodir bo‘ladi:

Yana yuqori kadr chastotalari: Bugungi kunda 1 million fps dan yuqori tezlikdagi kameralar ham mavjud, lekin ular juda qimmat va xususiy sohalarda qo‘llaniladi. Kelajakda bu texnologiya arzonlashib, keng foydalanishga chiqadi.

AI va mashina o‘rganish integratsiyasi: Sun’iy intellekt yordamida obyektlarni avtomatik aniqlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish tezlashtiriladi .

Kichik o‘lchamli va arzon tizimlar: CMOS sensorlar va kompyuter quvvatining oshishi tufayli mobil qurilmalarga ham yuqori tezlikdagi kuzatish funksiyasi o‘rnatiladi.

Kvadratik (4D) kuzatish: Vaqt, fazo va yana boshqa fizik parametrlarni (masalan, harorat, bosim) ham bir vaqtning o‘zida kuzatish imkoniyati.

Tez harakatlanuvchi obyektlar va yuqori tezlikdagi jarayonlarni kuzatish uchun mo‘ljallangan televizion tizimlar bu inson kuzining cheklangan imkoniyatlarini kengaytiruvchi, ilm-fan va texnologiyalarning muhim yutug‘idir. Ushbu tizimlar faqatgina "sekinlashtirilgan video" ko‘rsatish uchun emas, balki butun dunyo miqyosidagi tadqiqotlar, xavfsizlik, sifat nazorati va innovatsion yechimlarni ishlab chiqishda asosiy vosita hisoblanadi. Har bir yangi kadr - bu tabiat qonunlarini chuqurroq tushunishning bir qadami, hamda insoniyatning bilim chegaralarini kengaytirishning ramzidir.

3.3.§. Tibbiy televideniya tizimlari

Zamonaviy tibbiyot sohasida axborot texnologiyalari, sun’iy intellekt, raqamli tarmoqlar va sensorli tizimlarning jadal rivojlanishi bilan birga, tibbiy monitoring, diagnostika va bemorlarni masofadan kuzatish sohasida tub o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Shu o‘zgarishlarning eng ahamiyatlisi - tibbiy televideniya tizimlari (medical surveillance systems) sohasidagi ilg‘or yondashuvlar hisoblanadi. Televideniya atamasi odatda qo‘pol nazorat tizimlariga, jumladan xavfsizlik kuzatuviga bog‘langan bo‘lsa-da, tibbiy sohada u nafaqat kuzatish, balki holatni real vaqtda baholash, xavfni bashorat qilish, oldindan ogohlantirish hamda avtomatik reaksiya berish imkonini beruvchi murakkab tizimlarni anglatadi.

Tibbiy televideniya tizimlari - bu bemorlarning sog‘liq ahvolini, fiziologik parametrlarini, harakatlarini va atrof-muhit sharoitlarini uzluksiz yoki doimiy emas, lekin tez-tez kuzatib turish, ularni tahlil qilish va shu asosda tibbiy qaror qabul qilish yoki avtomatik chora-tadbirlarni boshlash imkonini beruvchi dasturiy-texnik vositalar majmuasidir. Bunday tizimlar nafaqat klinikalarda, balki 3.3-rasmda ko‘rsatigandek  uy sharoitida, maxsus guruhlarda (masalan, keksa yoshdagi, surunkali kasalliklarga chalinmagan yoki nogironligi bor shaxslarda), favqulodda vaziyatlarda (jumladan, urush, tabiiy ofatlar) ham qo‘llaniladi.

3.3-rasm. Teletibbiyot tizimining funksional bloklari

Tibbiy televideniya tizimlarini turli mezonlarga ko‘ra tasniflash mumkin. Tibbiy televideniyaning qo‘llanish sohasi bo‘yicha tasnifi. Diagnostik televideniya tizimlari. Tibbiy asbob-uskunalardan (rentgen, ultratovush, endoskopiya) olingan tasvirlarni real vaqt rejimida uzatadi. Masalan, teleendoskopik tizimlar yoki teleradiologiya komplekslari. Jarrohlik televideniya tizimlari operatsiya jarayonini masofadan kuzatish, video yozib olish va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Laparoskopik kameralar, mikroskopik video tizimlar va robotik jarrohlik (da Vinci) komplekslari bunga kiradi.

O‘quv (ta’lim) televideniya tizimlari tibbiyot talabalari va shifokorlar uchun operatsiyalarni jonli translatsiya qilish, masofaviy darslar o‘tkazish imkonini beradi.

Universitet klinikalari va ilmiy markazlarda qo‘llaniladi. Telekonsultatsiya tizimlari

turli joylardagi mutaxassislar o‘rtasida jonli videoaloqa orqali tibbiy maslahat almashishga xizmat qiladi  . Telemonitoring tizimlari bemorning fiziologik holatini (EKG, puls, bosim) doimiy ravishda kuzatadi va video bilan birgalikda uzatadi. 3.4-rasm

3.4-rasm. Telemeditsina va masofaviy tibbiy xizmatlar tizimi arxitekturasi

Signal uzatish texnologiyasiga ko‘ra tasnifi - analog tibbiy televideniya  tizimlari 1950-1980-yillarda keng qo‘llanilgan. Video signal analog shaklda (PAL, NTSC formatlarida) uzatilgan. Tizimlarning aniqligi past bo‘lib, ma’lumot yo‘qotish yuqori bo‘lgan. Raqamli tibbiy televideniya tizimlari - 1990-yillardan boshlab joriy etilgan. Video siqish algoritmlari (MPEG, H.264) asosida ishlaydi. IP asosidagi televideniya tizimlari (IPTV / WebRTC) - zamonaviy tibbiyotda eng keng tarqalgan. Real vaqt rejimida Internet orqali xavfsiz video uzatadi  . Masofaviy jarrohlik (tele-surgery) va global konsultatsiyalar uchun ishlatiladi. Tibbiy televideniya tizimlarining rivojlanish tarixi - tibbiy televideniya g‘oyasi 1930-yillarda paydo bo‘lgan. Bu davrda tibbiy laboratoriyalarda analog kamera yordamida organ harakatlari va jarrohlik jarayonlarini suratga olish boshlangan. 1945-yilda AQShdagi Massachusetts General Hospital shifokorlari birinchi marta bemorni masofadan televizion kuzatish tajribasini o‘tkazishgan. 1950-yillarda Bell Laboratories videoaloqa orqali shifokorlar maslahatini sinovdan o‘tkazgan. Bu tizimlar hali monoxrom, past aniqlikdagi va koaksial kabel orqali uzatilgan analog tizimlar bo‘lgan. 1960-1980-yillar amaliy tibbiy televideniya va telemeditsina boshlanishi 1967-yilda Nebraska Universiteti psixiatriya klinikasida birinchi telekonsultatsiya tizimini yo‘lga qo‘ydi. Shu yillarda NASA astronavtlarning sog‘liq holatini kosmosdan yerga televizion usulda uzatish tizimini ishlab chiqdi. 1970-yillarda endoskopik televideniya paydo bo‘ldi, bu esa ichki organlarni video kameralar orqali kuzatish imkonini berdi. 1980-2000-yillar raqamli texnologiyalar bosqichi CCD (Charge Coupled Device) kameralar kashf etilishi tibbiy videoning sifatini oshirdi. 1990-yillarda DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) standarti joriy qilindi, bu turli qurilmalarning mosligini ta’minladi. Raqamli PACS (Picture Archiving and Communication Systems) tizimlari ishlab chiqildi, bu tibbiy video va suratlarni saqlash, tahlil qilish imkonini berdi. Shu davrda laparoskopik va mikroskopik video tizimlar keng qo‘llanildi. 2000-2010-yillar internet asosidagi tibbiy televideniya IP asosidagi video uzatish, telekonsultatsiyalar va masofaviy jarrohlik imkoniyatlari paydo bo‘ldi. H.264 va MPEG-4 kodeklari video siqishni sezilarli yaxshiladi. Tibbiyotda HD formatli video tizimlar joriy qilindi, bu esa operatsiyalarni yuqori aniqlikda ko‘rsatishga imkon berdi. Optik tolali aloqa va Wi-Fi orqali uzatish texnologiyalari rivojlandi  . 2010-yildan hozirgacha raqamli integratsiya va sun’iy intellekt davri 4K va 8K video formatlari, 3D televideniya tibbiy jarrohlik amaliyotlarida joriy etildi. Sun’iy intellekt (AI) va kompyuter ko‘rish (CV) algoritmlari real vaqt rejimida tasvirni tahlil qiladi. Bulutli platformalar orqali tibbiy video arxivlari (PACS-Cloud) yaratildi. 5G texnologiyasi asosida past kechikishli (real-time) telejarrohlik amaliyotlari yo‘lga qo‘yildi.

Tibbiy televideniya tizimlari turlari va asosiy komponentlari

Tibbiy Televideniya tizimlarining arxitekturasi va asosiy komponentlari. Tibbiy Televideniya tizimi odatda quyidagi asosiy bloklardan tashkil topadi. Manba (data source) - klinik video (jarrohlik kamerasi, endoskop, ultratovush videolari), real-vaqt monitorlar (EKG, oksimetriya bilan sinxron video), yoki bemorning mobil qurilmasidan kelgan kamera oqimi. Mahalliy yig‘uvchi va preprocessing - video qurilma yoki edge-node video signallarini kodlash (H.264/H.265/HEVC), ruxsat va ramka tezligini sozlash, va kerak bo‘lsa ma’lumotni real-vaqt tahlil uchun filtrlaydi/siqadi. Kanal va transport qatlam - tarmoqli uzatish (Wi-Fi, 4G/5G, LAN, Internet), VPN yoki boshqariladigan telemed-network; bu qatlam sifat-xizmat (QoS), kechikish (latency) va xavfsizlik siyosatini ta’minlaydi. Server va bulut infratuzilmasi  video signallarni qabul qilish, arxivlash (PACS), DICOM konvertatsiyasi, real-vaqt transkoding va kooperatsion sessiyalarni boshqaradi. Klinik stansiya / konsulta punkt  shifokorlar uchun ish stansiyalari (DICOM-viewer, telekonferens platformalari) va elektron sog‘liq yozuvlari bilan integratsiya. Saqlash va arxivlash - patient data va video fayllarni qonuniy talablar (HIPAA, GDPR singari) ga muvofiq saqlashni ta’minlydi  .

Tizimning har bir elementi o‘ziga xos texnik talablarni qo‘yadi video sifati va ramka tezligi klinik maqsadga mos kelishi (masalan, jarrohlik televideo uchun juda past latency va yuqori ruxsat), transport qatlamida esa xavfsiz va barqaror uzatish kafolatlanishi zarur. Televideniya tizimlari ko‘pincha DICOM standartlari bilan teleradiologiya yo‘nalishida ham ishlaydi, biroq jonli video oqimlar uchun H.264/HEVC kabi video kodeklar va WebRTC kabi protokollar ham keng qo‘llanadi.

Tibbiy televideniya - bu tibbiyotda bemorlarning sog‘liq ahvolini, harakatlarini, atrof-muhit sharoitlarini va boshqa muhim ko‘rsatkichlarni sensorlar, kamera, mikrofonlar, Wi-Fi, Bluetooth, IoT qurilmalar, sun’iy intellekt algoritmlari yordamida uzluksiz yoki diskret ravishda kuzatish, ularni tahlil qilish hamda shu asosda tibbiy qaror qabul qilish jarayonidir.

Tizimlar quyidagicha asosiy turlarga bo‘linadi. Real vaqt rejasidagi televideniya (Real-time surveillance) - bunda ma’lumotlar uzluksiz suratda yig‘iladi va tahlil qilinadi. Masalan, EKG monitoringi, nafas olish chastotasi, yurak urish tezligi kabi parametrlar real vaqtda kuzatiladi  . Bu tizimlar kritik holatlarda (masalan, yurak-qon tomir kasalliklarida, reanimatsiya bo‘limlarida) hayotni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Oldindan ogohlantiruvchi televideniya (Predictive/Preventive surveillance) - ma’lumotlarni uzun muddat yig‘ib, statistik va mashinaviy o‘qitish modellari orqali kelajakdagi sog‘liq xavflarini (masalan, yiqilish, epilepsiya tutqunligi, gipoglikemiya) bashorat qilishga qaratilgan. Keksalar uchun yiqilishni oldindan bashorat qiluvchi tizimlar bunga misoldir (Chen et al., 2021). Atrof-muhitga asoslangan televideniya (Ambient-assisted living / AAL) - Bemorning uy sharoitidagi harakatlarini, uy ishlari faolligini, uy ichidagi joylashuvni, yorug‘lik, harorat kabi atrof-muhit parametrlarini kuzatish orqali sog‘lig‘i haqida xulosalar chiqaradi. Bunday tizimlar sensorlar tarmog‘i (sensor networks), PIR (passive infrared) harakat sensorlari, smart uy vositalari bilan integratsiyalashgan. Videoasoslangan televideniya (Vision-based surveillance) - kameralar va kompyuter ko‘rish algoritmlari (computer vision) yordamida bemorning harakatlarini tahlil qiladi: yurish barqarorligi, o‘tirish- turish tezligi, noaniq harakatlar, yiqilish hodisasi kuzatiladi  . Buning uchun OpenPose, MediaPipe kabi skeletni aniqlash tizimlari qo‘llaniladi (Cao et al., 2019). ko‘p modali televideniya (Multimodal surveillance) - bir nechta ma’lumot manbalarini (EKG + harakat sensori + nutq tahlili + atrof-muhit sensorlari) birlashtirib, tizimning aniqligi va ishonchliligini oshirishga qaratilgan. Masalan, Alzheimer kasalligida nutqda sekinlashish, harakatda noaniqlik va uyda yo‘l yo‘qotish holatlari birgalikda tahlil qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, tibbiy televideniya zamonaviy sog‘liqni saqlashni transformatsiya qiluvchi texnologiyalardan biri. U bemorlar uchun tashriflar sonini kamaytirish, mutaxassis resurslarini tejash va masofaviy hududlarga sifatli tibbiy yordam yetkazish imkonini beradi. Biroq bu imkoniyatlarni to‘liq amalga oshirish uchun ham texnik, klinik va regulyator muammolar yechimini talab qiladi: tarmoq sifatini ta’minlash, ma’lumot xavfsizligi, standartlarga moslik va AI algoritmlarining klinik sinovlardan o‘tishi. Yaqin kelajakda 5G, edge computing va AI integratsiyasi televideniya yondashuvlarini yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Tibbiy televideniya tizimlari sog‘liqni saqlashning zamonaviy raqamli transformatsiyasida markaziy o‘rin tutadi. Ularning tarixiy rivojlanishi analog video tajribalardan boshlab, hozirgi raqamli, bulutli va intellektual tizimlarga qadar shakllangan. Bugungi kunda tibbiy televideniya nafaqat masofadan tibbiy xizmat ko‘rsatish, balki global sog‘liq tizimini raqamlashtirish, resurslarni tejash va aholining barcha qatlamlariga sifatli tibbiy yordam yetkazishda asosiy vosita bo‘lib qolmoqda.

3.4.§. Video kuzatuv va avtomatik xavfsizlik tizimlari

Video kuzatuv tizimlari zamonaviy xavfsizlik infratuzilmasining eng muhim elementlaridan biri bo‘lib, ulardan nafaqat jinoiy faoliyatni oldini olish va nazorat qilish, balki ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish, transport oqimini tahlil qilish, inson-xavfsizlik interfeyslarini avtomatlashtirish, sun’iy intellekt asosida obyektlarni aniqlash va kuzatib borish kabi ko‘plab funksional jarayonlarda foydalaniladi. Bunday tizimlar rivojlanishi so‘nggi o‘n yilliklarda yuqori texnologiyalar, raqamli ma’lumotlarni qayta ishlash, yuqori o‘lchamli sensorlar, optik modullar va bulut texnologiyalarining integratsiyalashuvi hisobiga keskin jadallashdi. Dastlabki video kuzatuv tizimlari analog signallarni ko‘rsatishga mo‘ljallangan oddiy kameralar bo‘lgan bo‘lsa, hozirgi zamonaviy tizimlar sun’iy intellekt algoritmlarini qo‘llab-quvvatlovchi, katta hajmdagi video ma’lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qila oladigan, tarmoq orqali uzatish, bulutli saqlash, termal va infraqizil sensorlarga ega kompleks platformalardir. 3.5-rasm.

3.5-rasm. Video kuzatuv tizimlari

Video kuzatuv tizimlarining asosiy vazifasi ma’lum bir hududda, ma’lum ob’ektlar ustidan doimiy vizual nazoratni ta’minlash, real vaqt rejimida vizual oqimni qayd qilish va tahlil qilishdan iborat. Tizimlar ikki katta sinfga bo‘linadi: passiv kuzatuv tizimlari va aktiv, avtomatik tahlil bilan jihozlangan tizimlar. Passiv tizimlar shunchaki tasvirni yozib oladi yoki uzatadi, aktiv tizimlar esa kompyuter ko‘rishi algoritmlarini qo‘llab, yuzni aniqlash, raqamlarni o‘qish, odamlar harakatini tahlil qilish, obyektlar orasidagi masofani hisoblash, xavfli xatti-harakatni aniqlash kabi funksiyalarni bajaradi. Aynan sun’iy intellekt bilan kuchaytirilgan tizimlar bu sohada texnologik inqilob yasadi  .

Hozirgi zamonda video kuzatuv tizimlari bir nechta asosiy komponentlardan tashkil topadi. Kameralar - optik tasvirni yig‘uvchi element bo‘lsa, ularning turi juda ko‘p: analog kameralar, IP kameralar, megapiksel kameralar, termal kameralar, fish eye 360° kameralar, PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kameralar, bullet va dome tipidagi kameralar va boshqalar. Kameralar tasvirni turli formatlarda - H.264, H.265, MJPEG yoki RAW shaklida uzatadi. Tasvir codec yordamida siqiladi va tarmoq orqali video yozuv qurilmasiga, bulutga yoki monitoring markaziga yuboriladi. Ikkinchi asosiy element - video yozuv tizimi NVR (Network Video Recorder) yoki DVR (Digital Video Recorder) bo‘lib, video signallarni qabul qilish, siqish, saqlash va qayta ko‘rish funksiyalarini bajaradi. Zamonaviy NVR qurilmalari 4K gacha bo‘lgan o‘lchamlarni, bir nechta oqimli retranslyatsiyani, harakatni sezish, analitik funktsiyalarni qo‘llab-quvvatlaydi.

Video kuzatuvning tarmoq infratuzilmasi ayniqsa muhim. IP-asosidagi kuzatuv tizimlari keng polosali internet, optik tolali kabellar, PoE (Power over Ethernet) texnologiyasi, industrial swichlar, marshrutizatorlar yordamida quriladi. PoE texnologiyasi kameralarni bir vaqtning o‘zida ham elektr bilan, ham internet bilan ta’minlash imkonini beradi, bu esa kabel yotqizish xarajatlarini kamaytiradi 3.6-rasmda ko‘rish mumkin  . Videoto‘plam hajmi ulkan bo‘lgani uchun tarmoqning o‘tkazuvchanlik qobiliyati katta ahamiyatga ega. Bunday tizimlarda oqimni boshqarish (QoS), paket yo‘qotishini oldini olish va kechikishni minimallashtirish muhimdir. Ayniqsa yuqori aniqlikdagi 4K kameralar bilan ishlaganda 20-40 Mbps oqim kengligi talab etiladi.

3.6-rasm. PoE (Power over Ethernet) texnologiyasi

Video kuzatuv tizimlarining eng muhim jihatlaridan biri aniq va ravshan tasvir olish uchun optik modullarning rivojlanishidir. Zamonaviy kameralar keng dinamik diapazon (WDR) funksiyasiga ega bo‘lib, yorug‘lik keskin farq qiladigan joylarda ham balanslangan tasvirni hosil qiladi. Masalan, binoga quyosh nuri tushayotgan bo‘lsa, ichki qism qorong‘i bo‘ladi, WDR funksiyasi bu muammoni yo‘qotadi. Shuningdek, yuqorihassos matritsalar bilan tungi rejimda IR yoritgich yordamida inson ko‘zi ko‘rmaydigan nurlarda ham tasvir qayd qilinadi. Ba’zi termal kameralar harorat orqali obyektni aniqlab, tutun, tuman, qorong‘ulik kabi sharoitlarda ham kuzatuvni davom ettira oladi.

Video kuzatuv tizimlarining qo‘llanilish sohasi juda keng. Xavfsizlik nuqtai nazaridan aeroportlar, temir yo‘l vokzallari, metro bekatlari, davlat muassasalari, maktab va universitetlar, savdo markazlari, banklar, avtomobil yo‘llari, harbiy obyektlar va sanoat korxonalari bunday tizimlarsiz faoliyat yurita olmaydi. Transport sohasida yo‘l harakati qoidabuzarliklarini aniqlovchi kameralar, avtotransport raqamlarini avtomatik tanish (ANPR/LPR), svetoforlarni boshqarish va tirbandliklarni tahlil qilish kabi funksiyalar qo‘llaniladi. Sanoat tizimlarida esa ishlab chiqarish liniyalarida mahsulot sifatini avtomatik tekshirish, xavfli zonalarda ishchi harakatini nazorat qilish, jarayonlarni real vaqt rejimida kuzatish, texnik nosozliklarni oldindan aniqlash kabi imkoniyatlar mavjud  .

Sun’iy intellektning kirib kelishi video kuzatuv tizimlarini butunlay yangi darajaga ko‘tardi. Masalan, kompyuter ko‘rishi (Computer Vision) algoritmlari yordamida odamlarning yuzlarini tanish, ular harakatini kuzatish, odamlar sonini hisoblash, noto‘g‘ri xatti-harakatlarni aniqlash, qurol yoki xavfli obyektlarni identifikatsiya qilish, yo‘l harakati transport oqimida avtofalokat ehtimolini aniqlash kabi murakkab vazifalar avtomatlashtirilgan. Aynan “deep learning” asosidagi konvolyutsion neyron tarmoqlar katta videoma’lumotlar bazalarida o‘qitilib, juda yuqori aniqlikda obyektlarni real vaqt rejimida boshqaradi. Shu sababli bugungi zamonaviy AI-kuzatuv tizimlari oddiy monitor operatoridan ko‘ra ancha tez va xato qilmasdan qaror qabul qila oladi.

Katta ma’lumot bilan ishlashda saqlash arxitekturasi ham muhim. Video ma’lumotlar gigabaytlar va terabaytlar bilan o‘lchanadi. Bunday tizimlarda RAID massivlar, NAS (Network Attached Storage) qurilmalari, bulutli saqlash platformalari qo‘llaniladi. Masalan, videolarni 30 kun davomida saqlash talab etilsa va har bir kamera 4 Mbps oqimda ishlasa, 100 ta kamera uchun bir oyda o‘rtacha 40-50 TB xotira talab etiladi. Shuning uchun saqlash tizimlari yuqori tezlikda yozish/oqish imkoniyatlariga ega bo‘lishi lozim  .

Video kuzatuv tizimlarining yana bir muhim yo‘nalishi - kiberxavfsizlik. IP kameralar internetga ulangan bo‘lgani uchun ular kiberhujum uchun zaif nuqtaga aylanishi mumkin. Shuning uchun shifrlash, autentifikatsiya tizimlari, sertifikatlar, VLAN segmentatsiyasi, xavfsiz protokollar (HTTPS, SRTP, ONVIF profillari) qo‘llanadi. Ko‘pgina kompaniyalar video oqimini shifrlangan kanal orqali uzatadi va foydalanuvchi kirishni ruxsat bilan boshqaradi.

Umuman olganda, video kuzatuv tizimlari texnologiyalar integratsiyasiga asoslangan murakkab, yuqori samarali, sun’iy intellekt bilan kuchaytirilgan, real vaqt rejimida tahlil qiluvchi, xavfsizlik va boshqaruv jarayonlarida ajralmas o‘rin tutadigan zamonaviy texnologik ekotizimdir. Ularning rivojlanishi kelajakda yanada kuchayadi: 8K kameralar, keng diapazonli AI-tahlillar, dronlar bilan integratsiya, radar va lidar bilan qo‘shma kuzatuv, neyron protsessorlar yordamida kamera ichida bevosita tahlil o‘tkazish kabi imkoniyatlar tobora ommalashmoqda  .

Avtomatik xavfsizlik tizimlari

Avtomatik xavfsizlik tizimlari zamonaviy jamiyat hayotida markaziy o‘rin tutadigan kompleks texnologik yechimlar majmuasidir. Bu tizimlarning asosiy vazifasi insonlar, infratuzilmalar, obyektlar va axborotning xavfsizligini yuqori darajada ta’minlash, xavfli vaziyatlarni real vaqt rejimida aniqlash, ogohlantirish, nazorat qilish va zaruriy choralarni avtomatik tarzda amalga oshirishdan iborat. Avtomatik xavfsizlik tizimlari texnologiyalar rivoji bilan birga kundan kunga murakkablashib, kengayib, sun’iy intellekt, robototexnika, sensor tizimlari, aqlli tarmoqlar, avtomatlashtirilgan boshqaruv va katta ma’lumotlar (Big Data) kabi sohalar bilan integratsiyalashmoqda. Ularning zamonaviy talqini klassik qo‘riqlash signalizatsiyasi yoki oddiy sensorlardan ancha ustun bo‘lib, murakkab algoritmlar, tizimli boshqaruv, masofaviy monitoring, prediktiv analitika va avtomatik qaror qabul qilish imkoniyatlari bilan tavsiflanadi. (3.7-rasmga qarang.)

3.7-rasm. Avtomatik qo‘riqlash signalizatsiya tizimlari

Avtomatik xavfsizlik tizimlarining shakllanish tarixi elektr texnologiyalarining rivoji, video kuzatuv qurilmalarining paydo bo‘lishi, kirish-chiqish nazorat elementlarining takomillashishi va sanoat avtomatizatsiyasining kengayishi bilan bog‘liq. Dastlabki xavfsizlik tizimlari mexanik qo‘riqchilar, qo‘l bilan yoqiladigan sirenalar, oddiy signalizatsiya kontaktlari ko‘rinishida bo‘lgan. Elektr energiyasining keng qo‘llanilishi bilan elektromagnit signalizatsiyalar, binoga kirishda magnit kontaktlar va eshik datchiklari paydo bo‘ldi. Keyinchalik infraqizil harakat datchiklari, ovoz asosida ishlaydigan tizimlar, yong‘in detektorlarining dastlabki modellari ishlab chiqildi. Raqamli texnologiyalar paydo bo‘lgach, xavfsizlik tizimlari o‘zgarib, markaziy boshqaruv paneliga ega, sensorlar o‘quvchan, tizimlar tarmoqqa ulangan, kameralar esa raqamli bo‘ldi  .

Bugungi kunda avtomatik xavfsizlik tizimlari bir nechta yo‘nalishni o‘z ichiga oladi: Yong‘in xavfsizligi tizimlari, kirishni boshqarish tizimlari (Access Control System), signalizatsiya tizimlari, video kuzatuv tizimlari, tarmoq xavfsizlik tizimlari, aqlli binolarni boshqarish tizimlari, sanoat xavfsizlik tizimlari, transport xavfsizligi tizimlari va jismoniy xavfsizlikning avtomatlashtirilgan majmualari. Har bir yo‘nalish o‘ziga xos komponentlar, texnologiyalar va algoritmlar asosida ishlaydi.

Avtomatik yong‘in xavfsizligi tizimlari binolarda haroratni, tutunni, gazni, olovni aniqlovchi sensorlar majmuasidan iborat. Bu tizimlar real vaqt rejimida datchiklardan kelayotgan ma’lumotni analiz qiladi va yong‘in ehtimoli kuzatilganda sirena, yoritgichlar, ogohlantirish tizimlarini yoqadi, yong‘inga qarshi klapanlarni ochadi, eshiklarni avtomatik bloklaydi yoki ochadi, shamollatish kanalizatsiyasini to‘xtatadi va yong‘inga qarshi xizmatlarga ma’lumot yuboradi. Yong‘in tizimlari hozirgi kunda aqlli algoritmlar orqali noto‘g‘ri signal ehtimolini minimallashtiradi. Masalan, ko‘plab sensorlarda real vaqtli spektral tahlil mavjud bo‘lib, tutun tarkibini tahlil qilib, chang, bug‘ yoki haqiqiy tutunni farqlay oladi. 3.8-rasm

3.8-rasm. Yong‘in xavfsizligi tizimlari tuzilishi

Kirishni boshqarish tizimlari avtomatik xavfsizlik tizimlarining yana bir muhim komponenti bo‘lib, binolar, xonalar, maxfiy hududlarga kirish ustidan to‘liq nazoratni amalga oshiradi. Bunday tizimlar identifikatsiya usullaridan foydalanadi: RFID kartalar, biometrik tizimlar (barmoq izi, yuzni tanish, kaft geometriyasi, ko‘z qorachig‘i skanerlari), parollar, PIN-kodlar, NFC texnologiyalari. Zamonaviy tizimlarda biometrik autentifikatsiya barmoq izi o‘rniga yuz yoki ko‘z qorachig‘ini tanish orqali juda yuqori aniqlikda amalga oshiriladi. Kirish tizimlari xavfsizlik darajasi bo‘yicha turlicha bo‘ladi, ammo yirik korxonalarda ular video kuzatuv tizimi, signalizatsiya, harakat detektorlari bilan integratsiyalashadi  . Masalan, xodim kirish kartasini ishlatganda tizim kamera orqali yuzni ham tekshiradi va kartaga moslikni tasdiqlaydi. Bu ikki faktorli autentifikatsiya xavfsizlikni ancha oshiradi.

Signalizatsiya tizimlari avtomatik tarzda harakatni, eshik ochilishini, oynaning sinishini, hududga ruxsatsiz kirishni aniqlab, odamlarni ogohlantiradi va xavfsizlik xizmatiga signal yuboradi. Ular PIR harakat datchiklari, shisha sinishi datchiklari, ultratovushli datchiklar, mikroto‘lqinli datchiklar orqali ishlaydi. Ba’zi tizimlar ikki yoki uch sensorli tamoyilda ishlaydi, ya’ni bir nechta sensor bir vaqtning o‘zida xatarni tasdiqlaganda signal paydo bo‘ladi. Bu noto‘g‘ri signal berish holatlarini keskin kamaytiradi. Zamonaviy signalizatsiya tizimlari mobil qurilmalarga ulangan bo‘lib, foydalanuvchi o‘z uyining yoki biznes obyektining xavfsizlik holatini istalgan vaqtda kuzata oladi.

Avtomatik xavfsizlik tizimlari orasida eng ko‘p tarqalgani video kuzatuv tizimlaridir. Bu tizimlar kameralar, yozuv qurilmalari, tarmoq switchlari, AI-modullar, videoni tahlil qilish tizimlari orqali integratsiyalashgan. Video kuzatuv tizimlari orqali odamlar harakati, transport oqimi, xavfli holatlar, obyektlarga ruxsatsiz kirish, noqonuniy harakatlar real vaqt rejimida kuzatiladi. Bundan tashqari, video analitika tizimlari kameraga tushgan tasvirni sun’iy intellekt orqali o‘qib, anomal xatti-harakatlarni avtomatik aniqlay oladi. Masalan, odamning yiqilishi, tez yugurish, agressiv harakatlar, man etilgan hududga kirish, shubhali obyektning qoldirilishi, odamlar guruhining keskin to‘planishi kabi holatlar tizim tomonidan qayd etilib, operator darhol ogohlantiriladi  .

Sanoat xavfsizlik tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarida ishchilarning harakatini, texnologik jarayonning barqarorligini, xavfli moddalarning bosimi va haroratini, mashina-mexanizmlarning holatini avtomatik tarzda nazorat qiladi. Bunday tizimlarda sensorlar, robot manipulyatorlar, avtomatik avariya o‘chirgichlari, aqlli boshqaruv bloklari ishlatiladi. Masalan, kimyo zavodlarida gaz sizib chiqishini aniqlovchi sensor tizimi butun hudud bo‘ylab joylashtirilgan bo‘lib, hatto 0,001% konsentratsiyadagi gazni aniqlay oladi. Natijada tizim sirenani yoqadi, ventilyatsiya tizimini ishga tushiradi, zararli modda tarqalishini oldini oladi.

Avtomatik xavfsizlik tizimlarida axborot xavfsizligi ham juda muhim o‘rin tutadi. Chunki barcha qurilmalar sun’iy intellekt, tarmoq, bulut xizmatlari orqali bir-biriga ulangan. Bu esa kiberxujumlar xavfini paydo qiladi. Xavfsizlik tizimlari uchun maxsus himoyalangan protokollar ishlab chiqilgan: shifrlangan ma’lumot almashuv, sertifikatlar, VPN-kanallar, foydalanuvchi autentifikatsiyasi, kirishni boshqarish darajalari. Ayniqsa, davlat obyektlarida yoki harbiy bazalarda, ma’lumotlar yuqori darajada himoyalangan bo‘lishi shart  .

Aqlli binolar tizimi (Smart Building) ham avtomatik xavfsizlikning bir qismi bo‘lib, yoritish, isitish, ventilyatsiya, kirish-chiqish, video kuzatuv, energetik resurslarni boshqarish va boshqa tizimlarni yagona platformada boshqaradi. Aqlli binolarda odamlar soni, harakat, yoritish darajasi, havo sifatini aniqlovchi sensorlar tizimi avtomatik tarzda resurslarni boshqaradi va xavfsizlikni ta’minlaydi. Masalan, tizim binoda odam yo‘qligini aniqlasa, yoritishni o‘chiradi, eshiklarni yopadi, signalizatsiyani yoqadi. Transport xavfsizligi tizimlari aeroport, vokzal, metro, avtomagistral va portlardagi xavfsizlikni ta’minlash uchun qo‘llaniladi. Aeroportlarda avtomatik bagaj skanerlari, portlash xavfini aniqlaydigan sensorlar, biometrik identifikatsiya tizimlari, yuzni tanish asosida nazorat punktlari ishlaydi. Avtomobil yo‘llarida esa kameralar transport oqimini kuzatadi, qoidabuzarliklarni aniqlaydi, tezlikni o‘lchaydi, svetoforlarni boshqaradi  .

Avtomatik xavfsizlik tizimlarining rivoji sun’iy intellektning rivoji bilan yanada jadallashmoqda. Deep learning va machine learning asosidagi algoritmlar xavfsizlikning oldini olish bo‘yicha prediktiv taxminlar berib, xavf sodir bo‘lishidan oldin tizimni ogohlantirishi mumkin. Yirik kompaniyalar AI yordamida yong‘in chiqishi ehtimolini aniqlash, shubhali xatti-harakatlarni kuzatish, xavfli hududlarga yaqinlashayotgan obyektlarni aniqlash, portlash xavfini sezish kabi funksiyalarni joriy qilgan. Kelajakda avtomatik xavfsizlik tizimlari robotlar, dronlar, aqlli kameralar, o‘z-o‘zini boshqaruvchi xavfsizlik patrullari, kibernazoratchilar bilan yanada boyiydi. Dronlar yirik hududlarda havodan kuzatuv olib boradi, yer osti robotlar esa tunellar, xavfli ob’ektlarni skanerlaydi. Sun’iy intellekt rivoji natijasida xavfsizlik tizimlari mustaqil qaror qabul qila boshlaydi, masalan, yong‘in o‘chirish droni avtomatik tarzda yong‘inni aniqlab, uni o‘chiradi.

Xulosa qilib aytganda, video kuzatuv tizimlari va avtomatik xavfsizlik tizimlari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining eng muhim va jadal rivojlanayotgan yo‘nalishlaridan biridir. Ularning asosiy vazifasi - inson omilini kamaytirgan holda xavfsizlikni uzluksiz ta’minlash, real vaqt rejimida kuzatish, tahlil qilish, ogohlantirish va tezkor qarorlar qabul qilishni avtomatlashtirishdir. Bu tizimlarning samaradorligi nafaqat ularning texnik parametrlariga, balki ularni boshqarish, integratsiya qilish va axborot oqimlarini qayta ishlash algoritmlariga ham bog‘liq. Raqamli kameralar, sensor tarmoqlari, sun’iy intellektga asoslangan video analitika, harakat detektorlar va biometrik identifikatsiya texnologiyalari video kuzatuv tizimlarining funksional imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. Klassik kuzatuvdan farqli ravishda, bugungi avtomatik tizimlar faqat videoma’lumotlarni yig‘ish bilan cheklanmay, balki ularni real vaqtning o‘zida tahlil qilish, xavf indikatorlarini aniqlash, hodisalarni tasniflash, yuz va transport vositalarini tanib olish, harakat trayektoriyasini kuzatish kabi murakkab vazifalarni mustaqil bajarishga qodir.

Shuningdek, avtomatik xavfsizlik tizimlari fizik himoya, yong‘in xavfsizligi, kirishni nazorat qilish, signalizatsiya, IoT sensorlari, tarmoqlararo integratsiya kabi ko‘plab sohalarni o‘z ichiga oladi. Birlashtirilgan holda ular yagona xavfsizlik muhitini yaratadi va kompleks monitoringni ta’minlaydi. Sun’iy intellekt, neyron tarmoqlar va katta ma’lumotlar (big data) texnologiyalari xavfsizlik jarayonini reaktiv modeldan proaktiv modelga aylantirib, xavflarni oldindan bashoratlash va oldini olish imkonini beradi. Video kuzatuv tizimlarining qo‘llanilish sohalari ham kengayib bormoqda: sanoat korxonalari, transport infratuzilmasi, ta’lim muassasalari, tibbiyot muassasalari, davlat chegaralari, shahar infratuzilmasi, energetika obyektlari, bank tizimi va hatto uy-joy sektorigacha qamrab olgan. Har bir muhit o‘z texnik talabiga ega bo‘lib, tizimlar shunga mos konfiguratsiyada loyihalanadi. Bugungi kunda asosiy e’tibor xavfsizlik tizimlarining samaradorligini oshirish, ularning kiberxavfsizligini mustahkamlash, uzluksiz ishlashini ta’minlash va axborot maxfiyligini asrashga qaratilgan. Ayniqsa, bulutli texnologiyalar, 5G tarmoqlari, edge computing hamda aqlli shahar (Smart City) kontseptsiyasi bilan integratsiya bu tizimlarning funksional imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Umuman olganda, video kuzatuv va avtomatik xavfsizlik tizimlari nafaqat xavfni aniqlashga, balki uni boshqarishga va oldini olishga qaratilgan kompleks yechimlar majmuasiga aylandi. Bu tizimlar jamiyat xavfsizligi, ishlab chiqarish samaradorligi, transport boshqaruvi, shaxsiy va jamoat xavfsizligi darajasini keskin oshirishga xizmat qilmoqda. Texnologiyalar rivoji davom etar ekan, kelajakda ular yanada aqlli, avtonom va yuqori integratsiyalashgan ko‘rinishga ega bo‘lib boradi.

Nazorat savollari

1. Suv osti televizion tizimlarining texnologik rivojlanishiga ta’sir qiluvchi asosiy fizik-optik cheklovlar nimalardan iborat va ular tarixiy jarayonda qanday innovatsiyalarni talab qilgan?

2. Suv osti muhitida yorug‘likning yutilishi va spektral qisqarishi suv osti kameralarining optik dizayniga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

3. “Backscatter” effekti qanday fizik jarayon natijasida yuzaga keladi va uni kamaytirish uchun qaysi raqamli tasvirni qayta ishlash algoritmlari qo‘llaniladi?

4. Suv osti kameralarida safir oynaning qo‘llanishi qanday mexanik va optik ustunliklarni beradi?

5. Zamonaviy CMOS sensorlar suv osti tasvir olishda CCD sensorlarga nisbatan qanday afzalliklarga ega?

6. Suv osti yoritish tizimlarida LED texnologiyasining ustunligi nimada va ular turli chuqurliklarda qanday ishlash xususiyatiga ega?

7. Infraqizil yoritgichlar suv osti sharoitida cheklangan qo‘llanilishga ega bo‘lishining fizik sabablari qanday?

8. Suv ostidan quruqlikka videoma’lumot uzatishda optik tolali kabellarning koaksial kabellarga nisbatan ustunliklari nimalardan iborat?

9. Akustik modemlarning suv osti tizimlarida qo‘llanilishi qanday vazifalarni bajaradi va ular nima sababdan real vaqt videosi uchun mos emas?

10. Suv osti kamerasi korpusining materialini tanlashda gidrostatik bosim, korroziya va mexanik mustahkamlik talablarining roli qanday?

11. SOTTdagi pan-tilt mexanizmining konstruktiv tuzilishi qanday va u suv osti oqimlari sharoitida qanday barqarorlikni ta’minlaydi?

12. Suv osti videotasvirida rangning buzilishi qanday sabablarga ko‘ra yuzaga keladi va “underwater color restoration” algoritmlarining asosiy vazifalari nimadan iborat?

13. ROV va AUV robotlarida suv osti televizion tizimlarining integratsiyasi qanday funksional imkoniyatlarni yaratadi?

14. SOTTning ekologik monitoringdagi vazifalari nimalardan iborat va ular suv havzalarining holatini baholashda qanday ilmiy ma’lumotlarni beradi?

15. Suv osti televizion tizimlarining kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari qaysilar va ularning texnik-iqtisodiy afzalliklari nimada?

- Yuqori tezlikdagi televizion tizimlarning yaratilishiga olib kelgan asosiy sabablar nimalardan iborat?

- Inson ko‘zining “perzistensiya” xususiyati nima va u yuqori tezlikdagi tasvirlarni kuzatishga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

- Oddiy televizion tizimlar va yuqori tezlikdagi televizion tizimlar o‘rtasidagi asosiy farqlar nimalarda namoyon bo‘ladi?

- XIX asrda Eadweard Muybridge va XX asrda Harold Edgerton yuqori tezlikdagi tasvirga olish sohasiga qanday hissa qo‘shgan?

- 1950–1980-yillarda elektron va raqamli texnologiyalar rivojlanishi yuqori tezlikdagi kameralar taraqqiyotiga qanday ta’sir ko‘rsatgan?

- Yuqori tezlikdagi televizion tizimlarning asosiy tarkibiy qismlari va ularning vazifalarini sanab bering.

- CCD va CMOS sensorlar o‘rtasidagi farqlar nimalarda? Qaysi biri yuqori tezlikda samaraliroq ishlaydi?

- Triggerlash va sinxronizatsiya tizimlari yuqori tezlikdagi tasvirga olish jarayonida qanday rol o‘ynaydi?

- Kadr chastotasi (fps) va ekspozitsiya vaqti o‘zaro qanday bog‘langan?

- Yuqori tezlikdagi kamerada xotira (on-board memory) hajmi nima uchun juda muhim? 1080p formatda 10000 fps yozuv uchun qanday ma’lumot hajmi hosil bo‘ladi?

- Yuqori tezlikdagi tasvir olishda yoritish tizimining ahamiyati nimada? Qanday yoritish manbalari ishlatiladi?

- Optik fokuslash va diafragma parametrlari yuqori tezlikdagi tasvir sifati va aniqligiga qanday ta’sir qiladi?

- Yuqori tezlikdagi televizion tizimlar fizika, biologiya va sanoat sohalarida qanday jarayonlarni kuzatishda ishlatiladi? Misollar keltiring.

- Sport va tibbiyot sohalarida yuqori tezlikdagi kuzatish tizimlarining afzalliklari nimalardan iborat?

- Yuqori tezlikdagi televizion tizimlarning kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari (AI integratsiyasi, 4D kuzatish, arzonlashtirish va hokazolar) qanday?

- Tibbiy televideniya tizimi deganda nima tushuniladi? Uning asosiy funksional komponentlarini sanab bering.

- Telemeditsina va tibbiy televideniya o‘rtasidagi farq nimada? Ularning bir-birini qanday to‘ldiradi?

- Tibbiy televideniya tizimlarining rivojlanish tarixi qanday bosqichlardan o‘tgan?

- Analog va raqamli tibbiy televideniya tizimlari orasidagi texnik farqlarni izohlang.

- Tibbiy televideniya tizimlarida xavfsizlik va ma’lumot maxfiyligi qanday ta’minlanadi?

- 5G texnologiyasi va edge computing tibbiy televideniyaning qaysi jihatlarini yaxshilaydi?

- AI (sun’iy intellekt) texnologiyalari tibbiy televideniya tizimlarida qanday amaliy imkoniyatlar yaratadi?

- Tibbiy televideniya tizimlarida video kompressiya (H.264/H.265/HEVC) texnologiyalarining afzalliklari va kamchiliklarini izohlang.

- Tibbiy televideniya tizimlarini bulutli (cloud) va mahalliy (on-premise) arxitekturalar asosida solishtiring.

- Tibbiy televideniyada regulyator talablar (masalan, HIPAA, GDPR) qanday rol o‘ynaydi?

- Kelajakda tibbiy televideniya tizimlarining rivojlanish yo‘nalishlari qaysilar deb o‘ylaysiz? (Masalan, 8K video, 3D telejarrohlik, AI tahlil)

- Video kuzatuv tizimlarining asosiy tarkibiy qismlari nimalardan iborat va ularning funktsional vazifalari qanday?

- Analog va IP-kameralar o‘rtasidagi texnik, funksional va qo‘llanilish farqlari nimalarda namoyon bo‘ladi?

- PoE (Power over Ethernet) texnologiyasi video kuzatuv tizimlariga qanday texnik imkoniyatlar yaratadi?

- Megapiksel kameralar va 4K kameralar uchun tarmoq o‘tkazuvchanligi talablari qanday va nima uchun u muhim?

- Termal kameralar optik kameralar bilan taqqoslaganda qanday afzalliklarga ega va qaysi sharoitlarda samaraliroq?

- Avtomatik xavfsizlik tizimlarining shakllanish tarixi qanday bosqichlardan o‘tgan va bugungi zamonaviy tizimlar qaysi jihatlar bilan farq qiladi?

- Yong‘in xavfsizligi tizimlarida tutun, olov, gaz va harorat datchiklarining ishlash tamoyillari va ularning farqlari qanday?

- Kirishni boshqarish tizimlarida biometrik autentifikatsiya qanday ishlaydi va uning ishonchlilik darajasi nimaga bog‘liq?

- Signalizatsiya tizimlarida noto‘g‘ri signal (false alarm) ehtimolini kamaytirish uchun qanday texnik chora-tadbirlar qo‘llaniladi?

- Video kuzatuv tizimlarining kiberxavfsizlikka oid zaifliklari nimalardan iborat va ularni bartaraf etish uchun qanday texnologiyalar qo‘llaniladi?

- Aqlli binolar (Smart Building) kontseptsiyasida avtomatik xavfsizlik tizimlari qaysi boshqaruv elementlari bilan integratsiyalashadi?

- Kelajakda video kuzatuv va avtomatik xavfsizlik tizimlarining rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy texnologik yo‘nalishlar qanday bo‘ladi?

IV BOB. O‘LCHASH, TEXNIK KO‘RISH VA TASVIRNI QAYTA ISHLASH TIZIMLARI

4.1.§. Amaliy televideniya tizimlarining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari

Amaliy televideniya tizimlarining hozirgi rivojlanish bosqichi zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli signallarni qayta ishlash, sun’iy intellekt, yuqori aniqlikdagi video standartlari, bulutli hisoblash, IoT (Internet of Things) va keng tarmoqli uzatish protokollarining integratsiyasi bilan bog‘liq murakkab va ko‘p qatlamli jarayondir. Bu tizimlar dastlab faqat videoinformatsiyani real vaqt rejimida yetkazish vositasi bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda ular xavfsizlik, tibbiyot, sanoat avtomatikasi, transport boshqaruvi, media, ta'lim, ilmiy tadqiqotlar va robototexnika kabi ko‘plab sohalarning ajralmas texnologik asosiga aylangan. Hozirgi holatda amaliy televideniya tizimlarining rivoji analog qurilmalardan to‘liq raqamli va intellektual qurilmalarga o‘tish, yuqori aniqlikdagi tasvirlarni uzatish, massiv ma’lumot oqimlarini qayta ishlash, sensorli integratsiyalarni qo‘llab-quvvatlash hamda tizimlarni masofadan boshqarish imkoniyatlari bilan belgilangan  . 4.1-rasm.

4.1-rasm. Hozirgi Amaliy Televideniya Tizimlarining Arxitekturasi

Bugungi kunda amaliy televideniya tizimlari klassik televideniya tarmoqlaridan farqli ravishda maxsus muhandislik vazifalarini bajarishga qaratilgan. Ular nafaqat tasvirni uzatadi, balki uni tahlil qiladi, filtrlaydi, optimallashtiradi va boshqaruv tizimlari bilan o‘zaro aloqada ishlaydi. Raqamli televideniya arxitekturasi tasvirni faqat ko‘rish uchun emas, balki obyektlarni aniqlash, holatlarni baholash, quyi tizimlarga buyruq yuborish, jarayonlarni nazorat qilish, ma’lumotlarni arxivlash, signalni kodlash, uzatish va dekodlash jarayonlarini ham qamrab oladi. Bu natijada amaliy televideniya tizimlari sanoat avtomatlashtirishning asosiy elementi sifatida qaraladi.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi televideniya tizimlari uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Xususan, Full HD, 4K, 8K standartlarining kirib kelishi, H.265/HEVC, AV1 kabi siqish algoritmlarining rivojlanishi, yuqori tezlikdagi internet tarmoqlarining kengayishi tasvir sifatini sezilarli darajada oshirdi. Bu esa amaliy televideniya tizimlarida aniqlik, rang chuqurligi, past yorug‘lik sharoitida ishlash, tez harakatlanuvchi obyektlarni kuzatish imkoniyatlarini kuchaytirdi. Endilikda televideniya kameralarining aksariyati yuqori sezuvchanlikka ega CMOS yoki CCD datchiklari bilan jihozlanadi. Infraqizil (IR), termal, lazerli, lidar asosidagi optik qurilmalar esa klassik kameralarni to‘ldiruvchi texnologiyaga aylandi.

Amaliy televideniya tizimlarining muhim yo‘nalishlaridan biri bu avtomatlashtirilgan sanoat jarayonlarida qo‘llanilishi bo‘lib, bu yerda kameralar faqat tasvir uzatuvchi vosita bo‘lib qolmay, balki sifat nazorati, jarayon monitoringi va xavfsizlik tizimlarining bir qismi sifatida ishlaydi  . Masalan, ishlab chiqarish liniyalarida kameralar yordamida nuqsonli mahsulotlarni avtomatik aniqlash, robot-manipulyatorlarga vizual ma’lumot yetkazish, konveyer harakatlarini boshqarish keng qo‘llaniladi. Ko‘plab korxonalarda Machine Vision tizimlari aniq o‘lchash, saralash, holatni baholash va joylashuvni aniqlash kabi vazifalarni bajaradi. Bu tizimlarning asosiy afzalligi - inson omilini kamaytirish, aniqlikni oshirish va ishlab chiqarish jarayonini uzluksiz nazorat qilishdir.

Hozirgi paytda amaliy televideniya tizimlari xavfsizlik infratuzilmalarida ham keng qo‘llanadi. Videokuzatuv, video analitika, avtomatik yuzni aniqlash, raqamli raqobat tahlili, obyektlarni kuzatib borish, harakatni aniqlash, xavfli vaziyatlarni bashorat qilish kabi imkoniyatlar xavfsizlik tizimlarini yanada samarali qilmoqda. Buning texnik asosi - neyron tarmoqlar, Deep Learning modellari, Edge Computing, GPU-acceleratsiya kabi texnologiyalardir. Zamonaviy kameralar o‘zida yuqori darajada integratsiyalashgan protsessorlar, tarmoq interfeyslari, mahalliy xotira, simsiz ulanish texnologiyalarini mujassam etgan bo‘lib, ba’zan ular mustaqil minikompyuter sifatida ham ishlay oladi.

Televideniya tizimlarining hozirgi holatida asosiy e’tibor signallarni siqish va uzatish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Chunki yuqori aniqlikdagi tasvirlar katta hajmli bo‘lib, ularni real vaqt rejimida uzatish uchun samarali algoritmlar talab etiladi. Masalan, HEVC kodeki avvalgi H.264 kodekiga nisbatan 40–50% ga samaraliroq bo‘lib, bu tarmoqlar orqali yuqori sifatli videoni uzatishda muhim rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, bulutli saqlash texnologiyalari orqali katta hajmdagi videolarni uzoq muddat saqlash, kerakli vaqtda qayta ishlash imkoniyati mavjud.

Amaliy televideniya tizimlarining yana bir muhim jihati - ularning modullik va moslashuvchanlik darajasidir. Turli sohalarda har xil talablarga ega bo‘lgan tizimlarni yaratish uchun televideniya komponentlarini modullarga ajratish zarur. Bu modullar kameralar, signallarni kodlovchi qurilmalar, uzatish interfeyslari, tarmoqqa ulanish adapterlari, monitor tizimlari, arxivlash bloklari va boshqaruv panellaridan iborat bo‘ladi. Har bir modul mustaqil ishlashi va tizimning umumiy arxitekturasida kerakli funksiyani bajarishi zarur. Bugungi kunda amaliy televideniya tizimlarining keng tarqalgan tarmoqlaridan biri bu IP-kameralar asosidagi tarmoqlardir. IP-kameralar o‘zlaridan raqamli signal yuboradi va hech qanday qo‘shimcha modulyator yoki dekoder talab qilmaydi. Ular PoE (Power over Ethernet) texnologiyasini qo‘llab-quvvatlab, bitta kabel orqali quvvat va internet ulanishini ta’minlaydi. Bu ulanish xarajatlarini kamaytiradi, o‘rnatishni osonlashtiradi va tizimni yanada mobil qiladi. 5G va Wi-Fi 6 texnologiyalari kirib kelishi bilan simsiz televideniya tizimlari ham yuqori samaradorlik kasb etdi  .

Amaliy televideniya tizimlarining hozirgi holatida inson omilini kamaytirish maqsadida video analitika texnologiyalari keng qo‘llanmoqda. Video analitika vositalari real vaqtda tasvirni tahlil qilib, kerakli holatlarda avtomatik signal beradi. Masalan, harakat aniqlash, perimetr buzilishi, olomon zichligini baholash, avtomobil raqamini aniqlash (ANPR), o‘t o‘chirish tizimlari bilan integratsiya, xavfli hodisalarni oldindan sezish kabi funksiyalar xavfsizlikni avtomatlashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

Hozirgi zamonaviy televideniya tizimlarining yana bir yutug‘i - Edge AI qurilmalaridir. Bu qurilmalar video oqimini markaziy serverga yubormasdan, kamera ichida tahlil qilish imkonini beradi  . Bu tarmoqqa yukni kamaytiradi, kechikishlarni bartaraf etadi va xavfsizlikni oshiradi. Masalan, odamlar oqimini hisoblash, yuzlarni aniqlash, xavfli obyektlarni avtomatik belgilash kabi vazifalar bir necha millisekundlarda bajariladi.

Amaliy televideniya tizimlarining rivoji bilan birga ularning ishonchliligi, kibertarmoq xavfsizligi ham muhim masalaga aylandi. Ko‘plab IP-kameralar internet orqali ishlagani sababli, ularni himoyalash - shifrlangan ulanishlardan foydalanish, xavfsiz autentifikatsiya, tarmoq ajratilishi, dasturiy yangilanishlar kabi choralarni talab etadi. Aks holda tizimlarga kiberhujumlar yuz berishi mumkin.

Bugungi amaliy televideniya tizimlari nafaqat kuzatish, balki boshqaruv jarayonlarining markaziga aylangan. IoT texnologiyalari bilan ulanib, ular smart city konsepsiyalarining asosiy bo‘g‘ini sifatida ishlaydi: yo‘l harakatini boshqarish, ekologik monitoring, energetika tizimlarini avtomatlashtirish, jamoat xavfsizligini ta’minlash kabi vazifalar televideniya tizimlari orqali amalga oshiriladi. Shunday qilib, amaliy televideniya tizimlarining hozirgi holati - bu yuqori aniqlik, intellektual tahlil, tarmoqqa asoslangan arxitektura, bulutli xizmatlar, sensorli tizimlar bilan integratsiya va avtomatlashtirilgan boshqaruvning uyg‘unlashgan shaklidir. Jarayonning barcha bosqichlari raqamlashtirilgan bo‘lib, kelajakda bu tizimlar yanada murakkablashib, to‘liq avtonom tarzda ishlay oladigan darajaga yetishi kutilmoqda.

Amaliy televideniya tizimlarining rivojlanish istiqbollari

Amaliy televideniya tizimlari zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalari taraqqiyotining ajralmas tarkibiy qismiga aylangan bo‘lib, bugungi kunda turli sohalarda tasvirlarni real vaqt rejimida uzatish, qayta ishlash, saqlash va texnik jarayonlarni avtomatlashtirishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu tizimlarning rivojlanish istiqbollari ularning texnik imkoniyatlari, funksional ko‘lami, sun’iy intellekt bilan integratsiyalashuvi, yuqori aniqlikdagi videoni uzatish darajasi, sensor tizimlar bilan uyg‘unligi va mobil kommunikatsiyalar bilan bog‘liq tendensiyalar orqali belgilanadi. Amaliy televideniya bugungi kunda sanoat, tibbiyot, transport, xavfsizlik, mudofaa, energetika, media sanoati va ta’lim sohalarining asosiy funksional komponentlaridan biriga aylangan. Shuning uchun uning rivojlanish istiqbollari global texnologik jarayonlar bilan chambarchas bog‘liqdir.

So‘nggi o‘n yilliklarda amaliy televideniya tizimlarining texnik imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi. Avval analog kameralar tizimning asosini tashkil qilgan bo‘lsa, bugungi kunda raqamli videokameralar, yuqori sezuvchanlikka ega sensorlar, past yoritilishda ham yuqori sifatli tasvirga ega CMOS va sCMOS matritsalar keng qo‘llanilmoqda. Ularning sezgirlik darajasi, shovqinni kamaytirish koeffitsienti va dinamik diapazoni oshishi natijasida tasvir sifatining yuqoriligi amaliy televideniyaning dastlab erishib bo‘lmasdek tuyulgan vazifalarni bajarish imkonini bermoqda. Ayniqsa sanoat muhitlarida - yuqori harorat, kuchli chang, kimyoviy agressiv muhitlar, elektromagnit shovqin mavjud bo‘lgan joylarda yangi avlod kameralarining ishonchliligi katta ahamiyat kasb etmoqda  .

Kelajakdagi eng muhim tendensiyalardan biri - amaliy televideniyaning sun’iy intellekt va mashina ko‘rish tizimlari bilan to‘liq integratsiyalashuvidir. Endilikda videotasvirlar faqat uzatilmaydi, balki real vaqt rejimida avtomatik ravishda qayta ishlanadi, tahlil qilinadi va natijalar qurilmalar boshqaruv tizimlariga uzatiladi. Masalan, sanoat robotlarida kameralar yordamida real vaqt rejimida ob’ektni aniqlash, uning fazoviy koordinatalarini aniqlash va manipulyatorlarni boshqarish imkoniyati robototexnika jarayonlarini avtomatlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu tendensiya kelajakda yanada kuchayadi va kameralar nafaqat tasvirni uzatuvchi, balki qaror qabul qiluvchi tizimning faol ishtirokchisiga aylanishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, amaliy televideniya tizimlarining rivojlanishida yuqori aniqlikdagi formatlar - Full HD, 4K, 8K, hatto 12K formatlari keng qo‘llanilmoqda. Bu formatlar yuqori aniqlikdagi sanoat nazorati, yuqori tezlikda ishlaydigan biologik va fizik jarayonlarni kuzatish, tibbiy jarrohlik amaliyotlarida mikroskopik maydonlarni kengaytirilgan formatda ko‘rsatish kabi vazifalarni ancha sifatli bajarishga imkon berdi. Kelajakda video formatlarning yanada aniq bo‘lishi, masalan, 16K kabi standartlarning paydo bo‘lishi ehtimoldan xoli emas. Bunday yuqori aniqlikdagi tasvirlarni uzatish uchun kompressiya algoritmlarining takomillashtirilishi, yuqori tarmoqli kengliklarga ega bo‘lgan tarmoqlarning joriy qilinishi va 6G texnologiyalaridan foydalanish zarur bo‘ladi.

Video kompressiyasi borasida H.266/VVC, AV1, MPEG-5 LCEVC kabi yangi kodeklar amaliy televideniya tizimlarining rivojlanishida alohida o‘rin egallaydi. Ularning maqsadi yuqori aniqlikdagi videolarni minimal trafik bilan uzatish, past kechikishli videoni ta’minlash, ayniqsa sanoat jarayonlarida real vaqt talablari yuqori bo‘lgan tizimlarda muhim rol o‘ynaydi. Shu bois, kelajak video kodeklari yanada moslashuvchan, samarali va sun’iy intellekt yordamida optimallashtirilgan bo‘ladi.

Amaliy televideniya tizimlarining kelajakdagi eng muhim yo‘nalishlaridan yana biri - sensorlarni aqlli boshqaruv tizimlariga ulashdir. Internet of Things (IoT), Industrial IoT va Cyber-Physical Systems konseptlari amaliy televideniyani global tizimning bir bo‘lagi sifatida ko‘rmoqda. Bu degani, kameralar faqat tasvir uzatmaydi, balki turli sensorlardan - harorat, bosim, tebranish, kimyoviy tarkib, ultratovush, infraqizil nurlar - olingan ma’lumotlar bilan birga ishlaydi. Kombinatsiyalashgan ma’lumotlarni qayta ishlash orqali murakkab texnologik jarayonlarni to‘liq avtomatlashtirish imkoniyati yaratiladi  .

Amaliy televideniyaning tibbiyotdagi rivojlanish istiqbollari ham katta ahamiyatga ega. Endoskopik televideniya tizimlari, mikroskopik jarrohlik kameralar, robotlashtirilgan jarrohlik tizimlari, telemeditsina va masofaviy jarrohlik operatsiyalarini bajarish kabi yo‘nalishlar o‘sishda davom etmoqda. Kelajakda 3D va 4D formatdagi mikrotasvirlarni real vaqt rejimida uzatish, virtual jarrohlik amaliyotlarni simulyatsiya qilish, hatto VR/AR texnologiyalar asosida masofaviy boshqariladigan jarrohlik tizimlarini yaratish rejalashtirilmoqda. Bu esa amaliy televideniyaning nafaqat texnik, balki ijtimoiy ahamiyatini ham oshiradi.

Transport tizimlaridagi amaliy televideniya istiqbollari ham juda kengdir. Avtonom avtomobillar, dronlar, temir yo‘l nazorati, havo va dengiz transporti monitoringi - bularning barchasi yuqori aniqlikdagi kameralar, real vaqt rejimida ishlovchi neyron tarmoqlar va sensor-mashina ko‘rish tizimlariga asoslanadi. Kelajakda transport vositalari bir-biri bilan aloqa qiladigan (V2V, V2X) tizimlarda videotasvirlar muhim rol o‘ynaydi, chunki ular real vaqt rejimida yo‘l holatini, to‘siqlarni, piyodalarni, boshqa transport vositalarini aniqlaydi va xavfsizlikni ta’minlaydi.

Amaliy televideniyaning yana bir istiqbollari - aqlli shahar (Smart City) infratuzilmalarida qo‘llanilishi. Tasvirlarni tahlil qilish orqali shahar infratuzilmasi boshqaruvi, transport oqimini optimallashtirish, muhandislik tarmoqlarini monitoring qilish, ekologik holatni kuzatish keng qo‘llaniladi. Bunda video analitika tizimlari mustaqil ravishda qaror qabul qilishi uchun ularga chuqur o‘qitilgan neyron tarmoqlar integratsiya qilinadi. Energetikada esa amaliy televideniya tizimlarining vazifalari yanada murakkab bo‘ladi - elektr tarmoqlarini inspeksiya qilish, yuqori kuchlanish liniyalarini termovizor kameralar orqali kuzatish, atom va issiqlik elektr stansiyalarida xavfsizlik nazorati, quvurlarni masofaviy diagnostika qilish kabi vazifalar nafaqat kameralar, balki multi-spektral tasvirlar, infraqizil kameralar va LiDAR tizimlari bilan birgalikda amalga oshiriladi. Albatta, amaliy televideniya tizimlarining rivojlanishi bilan uzatish tarmoqlariga qo‘yiladigan talablar ham ortib bormoqda. 5G texnologiyasi real vaqt rejimida katta hajmdagi videoni uzatish imkonini berdi. Kelajakda esa 6G texnologiyasi orqali ultra past kechikishli, yuqori tarmoqli kenglikli, kosmik kommunikatsiyalar bilan integratsiyalashgan video uzatish tizimlari joriy qilinadi. Bu esa mobil robotlar, masofaviy boshqariladigan texnologik majmualar, sun’iy yo‘ldosh asosidagi videomonitoringni yanada rivojlantiradi.

Amaliy televideniya tizimlarining kelajakdagi yana bir muhim yo‘nalishi - kvant kommunikatsiyasi va kvant tasvir uzatish texnologiyalarining qo‘llanilishi bo‘ladi. Hozircha bu sohaga doir tadqiqotlar laboratoriya darajasida bo‘lsa-da, kelajakda kvant tasvirlarni uzatish, kvant kameralar yordamida ultra past yorug‘lik darajasida tasvir olish, kvant g‘ovaklik effektidan foydalanib yangi turdagi xavfsizlik tizimlarini yaratish mumkin bo‘lishi ko‘zda tutilmoqda.

Shuningdek, kelajak amaliy televideniya tizimlarida energiya samaradorligi ham dolzarb masalaga aylanmoqda. Kam energiya iste’mol qiladigan sensorlar, optimallashtirilgan video protsessorlar, neyrochiplar, energiyani qayta tiklash texnologiyalari kameralar va video tizimlarini uzoq masofalardan, avtonom rejimda ishlashiga imkon beradi. Dronlar, robotlar, masofaviy qurilmalar uchun aynan energiya samaradorligi ustuvor ahamiyatga ega bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, amaliy televideniya tizimlarining rivojlanish istiqbollari texnologik taraqqiyotning markazida turibdi. Ular sun’iy intellekt, IoT, sensor tizimlari, yuqori aniqlikdagi video, 5G/6G texnologiyalari, robototexnika, energetika va tibbiyot kabi yo‘nalishlarning kesishgan nuqtasida turib, jamiyat va sanoatning deyarli barcha sohalariga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Kelajakda amaliy televideniya tizimlari yanada aqlli, avtonom, ishonchli, ko‘p funksiyali, moslashuvchan va global tarmoqlarga integratsiyalashgan bo‘ladi. Ular nafaqat kuzatish va tasvir uzatish, balki tahlil qilish, qaror qabul qilish, texnologik jarayonlarni boshqarish, xavfsizlik va samaradorlikni oshirish kabi keng funksional vazifalarni bajaradi. Sanoat jarayonlarining avtomatlashtirilishi, raqamli transformatsiya jarayonlarining davom etishi va intellektual tizimlarning keng qo‘llanilishi amaliy televideniya tizimlariga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshiradi va ushbu sohani global darajada strategik ahamiyatga ega yo‘nalishga aylantiradi.

4.2.§. Obyektlarning tezligini o‘lchash va o‘lchash moslamalari

Televizor o‘lchash tizimlari zamonaviy televideniye texnologiyasining eng muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, tasvir sifatini baholash, videosignallarni standartlarga mosligini tekshirish, uzatish va qabul qilish jarayonlarida yuzaga keladigan buzilishlarni diagnostika qilish, shuningdek, raqamli va analog televideniye tizimlarini sozlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Televizor o‘lchash tizimlarining vazifasi faqat tasvirning vizual sifatini tekshirishdan iborat emas, balki elektr parametrlar, amplituda, chastota, spektr, modulyatsiya chuqurligi, sinxronlash impulslarining aniqligi, o‘tkazish polosasining xususiyatlari, rang signallarining muvofiqligi va boshqa murakkab parametrlarni o‘lchashni ham o‘z ichiga oladi. Televizion signallarning fizik mohiyati murakkab bo‘lgani uchun, ularning o‘lchash usullari ham turli xil bo‘lib, maxsus qurilmalar, avtomatik tahlil tizimlari, raqamli osiloskoplar, spektr analizatorlar, vectorskoplar, waveform-monitorlar kabi zamonaviy o‘lchov vositalariga tayanadi. Shu sababli, bugungi kunda televideniye sohasida ishlovchi har qanday muhandis yoki texnik mutaxassis televizor o‘lchash tizimlarining ishlash tamoyillarini chuqur bilishi zarur (4.2-rasm rasmga qarang).

4.2-rasm. Televizor sinov va o‘lchash tizimi arxitekturasi

Televizor o‘lchash tizimlarining tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ular televideniye texnologiyasi paydo bo‘lgan ilk davrlardan boshlab rivojlana boshlagan. Analitik o‘lchov usullari dastlab analog signallar asosida shakllangan bo‘lib, o‘sha paytda asosan elektron-nurli trubkali osiloskoplar yordamida sinxronlash impulslarini, yorqinlik signalining shaklini, kadr va satr chastotalarini o‘lchash amalga oshirilgan. Rivojlanishning keyingi bosqichida rangli televideniye paydo bo‘lishi bilan o‘lchov tizimlari yanada murakkablashdi. Bu davrda rang signallarining komponentlarini alohida o‘lchash, rang fazosining to‘g‘riligini tekshirish, ranglarni kodlash va dekodlash jarayonlaridagi xatoliklarni aniqlash uchun vectorskoplar ishlab chiqildi. Rangli televideniye tizimlari - PAL, SECAM, NTSC standartlarining har biri o‘ziga xos texnik parametrlarga ega bo‘lgani sababli, o‘lchov tizimlari hamstandartlar bo‘yicha farqlangan  .

Raqamli televideniye era boshlangach, o‘lchov tizimlarida tub o‘zgarishlar yuz berdi. Endi analog parametrlar bilan bir qatorda raqamli oqimning strukturasini, bit tezligini, kompressiya algoritmlarini, paketlarning ketma ketligini, xatoliklarni tuzatish mexanizmlarini nazorat qilish kabi vazifalar paydo bo‘ldi. Raqamli televideniyeda MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, HEVC kabi codec’lar ishlatilgani sababli, o‘lchov tizimlari ham raqamli video oqimini tahlil qila olishi kerak edi. Shu sababli professional laboratoriyalarda TS Analyzer, Video Quality Analyzer, QoE/QoS monitoring tizimlari keng qo‘llanila boshladi. Raqamli televideniye tizimlarining joriy qilinishi televizor o‘lchash tizimlarining nafaqat elektr signallarni, balki raqamli protokollarni, transport oqimlarini, tarmoq paketlarini tahlil qiluvchi zamonaviy multimodal qurilmalar ko‘rinishiga o‘tishiga sabab bo‘ldi.

Televizion signallar ta’sirchan modulyatsiya jarayonlariga ega bo‘lgani uchun ularning amplituda-chastota tavsifini o‘lchash ham muhim hisoblanadi. Amplituda-chastota tavsifining buzilishi tasvirning kontrasti, tizlik tafsilotlari, ranglar aniqligiga bevosita ta’sir qiladi. Masalan, past chastotali buzilishlar tasvirning silliqligiga, yuqori chastotali buzilishlar esa mayda detallarni yo‘qotishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, televideniye signallarini uzatuvchi kanallar, kabellar, kommutatsiya tizimlari, kuchaytirgichlar sinovdan o‘tkazilganda amplituda-chastota tavsifining to‘g‘riligi alohida e’tibor bilan tekshiriladi. Spektr analizatori yordamida video signalning spektral tarkibi tahlil qilinadi va uning normativ talablar bilan mosligi aniqlanadi. Zarur bo‘lsa, filtrlash, kompensatsiya, ekvalayzer tizimlari sozlanadi.

Yorqinlik signali (Y signal) va rang signallari (Cb, Cr yoki I, Q komponentlar) o‘lchash tizimlarida alohida e’tibor beriladigan parametrlardir. Raqamli televideniyeda rang fazosi ko‘pincha YCbCr formatida kodlanadi. Bu formatda Y - yorqinlik, Cb-Cr esa rang farqi signallarini bildiradi. O‘lchash tizimlari ushbu komponentlarning muvozanatini tekshirish, rangning to‘g‘ri qayta tiklanishini ta’minlash uchun vectorskoplardan foydalanadi. Vectorskop tasvirning rang holatini burchak va radius orqali tahlil qiladi. Masalan, rangning to‘g‘riligini tekshirishda SMPTE rang barlari signali ishlatiladi. Rang barlari vectorskopda ideal geometrik shakllar ko‘rinishida paydo bo‘lishi kerak. Agar shakllar o‘rnidan siljigan, radiusi noto‘g‘ri yoki burchak bo‘yicha o‘zgarish mavjud bo‘lsa, bu rang tizimida xatolik borligini anglatadi  .

Televizor o‘lchash tizimlarida yana bir muhim parametr - sinxronlash impulslarining aniqligidir. Televizion tasvir satrlarga va kadrga bo‘linadi. Satr sinxronizatsiya impulslarining chastotasi, ularning davomiyligi, darajasi, joylashuvi normativlardan og‘ib ketsa, tasvir "silkinish", "o‘ynash", "yirtilish" kabi artefaktlar bilan namoyon bo‘ladi. O‘lchash tizimlari satr chastotasining 15625 Hz (PAL/SECAM standartlarida), kadr chastotasining 50 Hz yoki 60 Hz bo‘lishini tekshiradi. Raqamli televideniyeda esa sinxronlash raqamli paketlar orasidagi vaqt belgilariga asoslanadi. Bunda PCR - Program Clock Reference, PTS - Presentation Time Stamp, DTS - Decoding Time Stamp kabi parametrlarning muvofiqligi muhim ahamiyatga ega. Agar bu vaqt belgilarida nomuvofiqlik bo‘lsa, videoda kechikish, tovush va tasvir sinxronizatsiyasining buzilishi, kadrlar sakrashi yoki artefaktlar paydo bo‘lishi mumkin.

Analog televideniye davrida televizor o‘lchash tizimlarining asosiy qismi qo‘lda boshqariladigan qurilmalar bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda ko‘p funksiyali, avtomatlashtirilgan, dasturiy tahlil imkoniyatlariga ega tizimlar qo‘llanilmoqda. Masalan, zamonaviy waveform-monitorlar signallarni nafaqat amplituda bo‘yicha, balki vaqt, spektr, faza, rang, gamma, HDR, logarifmik formatlarda ko‘rsatishi mumkin. Bu qurilmalar kino-industriyada, efir televideniyesida, post-prodakshn studiyalarida va teleradiostansiyalarda keng qo‘llanadi. HDR (High Dynamic Range) formatlar tarqalishi bilanoq o‘lchov tizimlarida yangi parametrlar - PQ (Perceptual Quantizer), HLG (Hybrid Log Gamma), gamma lokal kontrasti, yorqinlik diapazoni bo‘yicha tahlillar paydo bo‘ldi. Endi o‘lchov tizimlari tasvirning 100 nitdan 10.000 nitgacha bo‘lgan yorqinlik diapazonini o‘lchay olishi talab qilinmoqda  .

Kompressiya algoritmlarini baholashda televizor o‘lchash tizimlari PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), SSIM (Structural Similarity Index), VMAF (Video Multimethod Assessment Fusion) kabi ko‘rsatkichlardan foydalanadi. Bu ko‘rsatkichlar videoning real sifatini matematik model orqali baholashga xizmat qiladi. PSNR signaldagi shovqin darajasini o‘lchasa, SSIM tasvirning struktural o‘xshashligini baholaydi. VMAF esa inson ko‘rish psixofizikasiga asoslanib, videoning subyektiv sifatini hisoblab beradi. Raqamli televideniye tizimlarida aynan VMAF ko‘rsatkichidan keng foydalanilishi sababi uning inson sezgilariga yaqin natija berishidadir.

Televizor o‘lchash tizimlarining sanoatdagi qo‘llanilishi ham juda keng. Masalan, televizor ishlab chiqaruvchi zavodlarda har bir qurilma tasvir sifati bo‘yicha testdan o‘tadi. Rang aniqligi, gamma egri chizig‘i, oq nuqtaning harorati (D65, D93 va boshqalar), uniformlik, yorqinlik darajasi, kontrast koeffitsienti, HDR qo‘llab-quvvatlashi, korrelyatsiya, shovqin ko‘rsatkichlari maxsus o‘lchash tizimlari yordamida tekshiriladi. Har bir televizor modeli iste’molchi qo‘liga yetib borguncha yuzlab sinovlardan o‘tadi.

Televizion o‘lchash tizimlari telekommunikatsiya operatorlari, kabel televideniyesi, IPTV xizmat ko‘rsatuvchilari uchun ham zarur. Ular uchun muhim ko‘rsatkichlar - uzatish kanallaridagi xatoliklar darajasi, BER (Bit Error Rate), MER (Modulation Error Ratio), SNR (Signal-to-Noise Ratio), tarmoq kechikishlari, paket yo‘qotilishi, kodlash samaradorligi tahlil qilinadi. Ayniqsa IPTV va OTT xizmatlarida kechikish, bufer to‘lishi, adaptiv bitreyt texnologiyalari ishlashi, stream stsenariylarini to‘g‘ri aniqlash o‘lchash tizimlarining asosiy vazifasiga aylanadi.

Televizor o‘lchash tizimlarining yana bir rivojlanish yo‘nalishi - avtomatik diagnostika va monitoring tizimlari. Bugungi kunda ko‘plab televideniye stansiyalari uzluksiz ishlovchi, real vaqt rejimida signallarni monitoring qiluvchi tizimlardan foydalanadi. Ular uzatishdagi nosozliklarni avtomatik aniqlaydi, xatoliklar sodir bo‘lishidan oldin ogohlantiradi, shuningdek, anomaliyalarni sun’iy intellekt yordamida tahlil qiladi. Algoritmlar videodagi nozik artefaktlarni aniqlay oladi, masalan, blok artefaktlar, ringing, banding, interlacing, mozaiklik hodisalari va ranglarning buzilishi. AI asosidagi tizimlar hatto stsenariylarni ham farqlay oladi, masalan, tez harakatlanadigan sahnalar, statik kadrlar, yuqori kontrastli sahnalar va eng quyuq sahnalarda video kodeklar qanday ishlashini avtomatik baholaydi.

Kelajakda televizor o‘lchash tizimlari yanada murakkablashadi, chunki video formatlar, ekran o‘lchamlari, rang fazolari, kompressiya standartlari, uzatish protokollarining xilma-xilligi ortib bormoqda. 8K televideniye formatining ommalashishi bilan o‘lchov tizimlarida yangi talablar paydo bo‘ldi - 7680×4320 piksel o‘lchamdagi tasvirni qayta ishlash, 120 Hz chastotada test o‘tkazish, 48 Gb/s gacha bo‘lgan HDMI 2.1 signallarini tahlil qilish, yuqori o‘lchamli HDR formatlarini tekshirish. Shuningdek, 10-bit, 12-bit, 16-bit dinamik diapazonli rang formatlarining o‘lchov tizimlari ham yaratilmoqda.

Yangi avlod o‘lchash tizimlarining yana bir muhim yo‘nalishi - kvant dotli (QD), OLED, MicroLED, MiniLED ekran texnologiyalarining sinovdan o‘tkazilishi. Bu ekranlar yorqinlik, rang aniqligi, rang qamrovi bo‘yicha an’anaviy LCD panellardan farq qiladi. Shuning uchun o‘lchov tizimlarida BT.2020 rang qamrovi, DCI-P3, Adobe RGB kabi standartlar bo‘yicha tahlillar amalga oshiriladi. Televizor o‘lchash tizimlarining alohida yo‘nalishlaridan yana biri - akustik o‘lchov tizimlari. Televizor faqat tasvir emas, balki tovushni ham uzatadi. Shuning uchun tovush darajasi, chastota diapazoni, tizimning rezonans ko‘rsatkichlari, dinamiklarning samaradorligi, akustik tozaligi, stereo fazasi ham maxsus o‘lchash tizimlari yordamida tekshiriladi. Ammo ushbu yo‘nalish o‘ziga xos bo‘lsa-da, video tizimlarning umumiy o‘lchash jarayoniga bog‘liq bo‘lib turadi.

Xulosa qilib aytganda, televizor o‘lchash tizimlari televideniye texnologiyasining eng muhim va murakkab yo‘nalishlaridan biridir. Ular tasvir sifatini aniqlash, standartlarga mosligini baholash, texnik nuqsonlarni aniqlash, zamonaviy video kodeklar va uzatish texnologiyalarini sinovdan o‘tkazish, televizorlar va monitorlarni kalibrlash, professional media ishlab chiqarishda sifat nazoratini ta’minlashda ulkan ahamiyatga ega. Televizor o‘lchash tizimlarining rivojlanish istiqbollari video texnologiyalar taraqqiyotiga bevosita bog‘liq bo‘lib, ularning takomillashuvi kelajakda yanada murakkab, aqlli, aniqligi yuqori, ko‘p funksiyali tahlil tizimlarining paydo bo‘lishiga olib keladi. Shu tufayli, televizor o‘lchash tizimlarini chuqur o‘rganish telekommunikatsiya, radiotexnika, elektronika va media sanoati mutaxassislari uchun muhim hisoblanadi.

Obyektlarning tezligini o‘lchash va o‘lchash moslamalari

Harakatlanuvchi obyektlar tezligini o‘lchash texnikasi hozirgi zamon muhandisligining eng muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u transport, sanoat avtomatikasi, robototexnika, fizika tajribalari, xavfsizlik tizimlari, sport tahlili va hatto astronomiya kabi ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi. Tezlikni o‘lchashning ilmiy asosini klassik mexanika, optika, elektromagnetizm va raqamli signalni qayta ishlash usullari tashkil etadi. Harakat parametrlarini to‘g‘ri aniqlash boshqaruv tizimlarining aniqligini, xavfsizligini hamda energiya samaradorligini oshiradi, shuning uchun o‘lchash qurilmalarining texnologik rivoji juda izchil davom etmoqda  .

Tezlikni o‘lchashning eng sodda shakli masofa va vaqtning nisbatiga tayangan holda amalga oshiriladi: v = s/t. Ammo real texnologik jarayonlarda obyektning harakat trayektoriyasi murakkab bo‘lishi, tezlanishlar o‘zgarib turishi yoki obyektning qisqa vaqt ichidagi dinamikasi nazorat qilinishi talab etiladi. Shuning uchun zamonaviy o‘lchash tizimlari analog-soat tamoyiliga asoslanmagan, balki yuqori aniqlikdagi sensorlar, optik modullar, elektromagnit konverterlar va mikroprotsessorli boshqaruv bloklaridan foydalanadi  . Texnologiya rivoji ayniqsa avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalarida o‘z aksini topdi, chunki bunday sharoitlarda tezlikning minimal og‘ishi ham mahsulot sifatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Optik usullar tezlikni o‘lchashning eng keng tarqalgan yo‘nalishlaridan biridir. Ularda yorug‘lik nuri obyektning sirtidan aks etib yoki so‘nib borishini qayd etuvchi fotodatchiklar ishlatiladi. Masalan, lazer doppler anemometri (LDA) bir-biriga qarama-qarshi yo‘naltirilgan lazer nurlarining interferensiya hodisasiga tayanadi. Harakatlanayotgan zarra interferensiya chiziqlarini kesib o‘tganda detektorda chastota siljishi kuzatiladi, bu esa doppler effektiga binoan zarra tezligini hisoblash imkonini beradi  . Bu usul suyuqliklar va gaz oqimlaridagi mikrozarrachalar harakatini o‘lchashda juda katta aniqlik beradi va aerodinamika laboratoriyalarida keng qo‘llaniladi.

Optik tizimning yana bir turi - videoanalitik tezlik o‘lchagichlar bo‘lib, ularda yuqori tezlikda ishlovchi kameralar yordamida obyektning kadrlar bo‘yicha siljishi aniqlanadi. Masalan, sportchilar yugurish tezligini aniqlash uchun stadionlarda yuqori kadrli (high-speed) kameralar o‘rnatiladi; ular tasvirlarni 1000 fps gacha yozib, har bir kadrdagi koordinata o‘zgarishiga asoslanib tezlikni hisoblaydi. Video-analitik tizimlar sun’iy intellekt yordamida obyektni avtomatik kuzatib, tasvirning shovqinlardan tozalanishi, obyekt siluetining segmentatsiyasi va trayektoriyani tiklashni amalga oshiradi  . Ushbu usullar ayniqsa xavfsizlik tizimlarida, masalan avtomobillar tezligini radarlarsiz aniqlashda qo‘llanilmoqda.

Elektromagnit o‘lchash usullari ko‘proq metall obyektlarga nisbatan qo‘llaniladi. Induktiv datchiklar metall yuzaning harakati natijasida magnit oqimining o‘zgarishini qayd etib, elektromotor kuch (EMK) induksiyasidan tezlikni aniqlaydi. Bu tamoyil sanoat konveyerlarida, stanoklarda aylanma tezliklarni nazorat qilishda juda samarali. Ko‘plab robot manipulyatorlarining aylanma bo‘g‘inlari ham induktiv enkoderlar orqali o‘lchanadi. Enkoderlarda gradusli bo‘linmalar mavjud bo‘lib, har bir bo‘linishdan o‘tish bir impuls hosil qiladi va impulslar chastotasi orqali tezlik aniqlanadi  .

Radar texnologiyalari - radio to‘lqinlar yordamida tezlikni o‘lchashning eng mashhur usuli bo‘lib, ayniqsa yo‘l harakati xavfsizligi tizimlarida qo‘llaniladi. Radarda radio to‘lqin obyektga yo‘naltiriladi va qaytgan signal doppler siljishi orqali tahlil qilinadi. Qaytgan to‘lqinning chastotasi yuborilgan to‘lqinga nisbatan qancha o‘zgargan bo‘lsa, obyektning tezligi shuncha yuqori bo‘ladi. Aynan shu prinsiplarga asoslangan polis radarlari butun dunyo bo‘ylab avtomobil tezligini nazorat qilishning asosiy vositasidir  . Zamonaviy tizimlarda hatto ikki polosali radarlar qo‘llanib, qarama-qarshi yo‘nalishdagi mashinalarning tezligi mustaqil tarzda aniqlanadi.

Ultratovushli tezlik o‘lchagichlar suyuqlik oqimlarini nazorat qilishda keng tarqalgan. Oqim bo‘ylab yuborilgan ultratovush to‘lqinlarining kechikish vaqti yoki doppler siljishi asosida suyuqlikning tezligi aniqlanadi. Bunday o‘lchagichlar neft va gaz quvurlarida, kimyo sanoati oqimlarida va suv ta’minot tizimlarida ishlatiladi. Ultratovushli usulning afzalligi shundaki, sensor suyuqlikka bevosita tegmaydi, bu esa korroziya va ifloslanish muammolarini bartaraf qiladi.

Texnik fanda keng qo‘llaniladigan yana bir vosita - tachometrlar, ularning mexanik, optik va elektromagnit turlari mavjud. Mexanik tachometrlar o‘tmishda ko‘p ishlatilgan bo‘lsa-da, hozirda elektron tachometrlar asosiy o‘rinni egallagan. Elektron tachometrlarda aylanish chastotasini o‘lchash to‘g‘ridan-to‘g‘ri impulslar soni orqali hisoblanadi. Masalan, avtomobil dvigatellaridagi RPM (revolutions per minute) ko‘rsatkichlari shunday tizimlarga asoslanadi. Zamonaviy tachometrlar mikroprotsessor moduli yordamida o‘lchov natijalarini filtrlaydi, tebranish va shovqinlarni kompensatsiya qiladi  .

Tezlikni o‘lchashning kontaktsiz tizimlari sanoat robotlarida juda muhim ahamiyatga ega, chunki manipulyatorlarning harakatisiz aniq koordinatalarga yetib borishi mumkin emas. Bu yerda optik enkoderlar yoki magneto-rezistiv datchiklar qo‘llaniladi. Magneto-rezistiv sensorlar magnit maydon kuchiga sezgir bo‘lib, magnit shkalasi bo‘lgan disk aylanganda uning maydonini o‘zgartiradi. Bu o‘zgarish elektron blok tomonidan tezlikka aylantiriladi. Yana bir zamonaviy texnologiya - lidar o‘lchash tizimlari. Lidar (Light Detection and Ranging) aslida masofani o‘lchash uchun ishlatilsa-da, obyektning harakatdan kelib chiqadigan masofa o‘zgarishini real vaqtda aniqlash orqali tezlikni hisoblay oladi.

Avtomatlashtirilgan robot tizimlarida tezlik o‘lchash faqat sensorlar bilan cheklanib qolmaydi, balki sensor ma’lumotlarining filtrlanishi ham muhim. Masalan, Kalman filtri obyektning holatini prognoz qilishda qo‘llaniladi; u shovqinli o‘lchovlar asosida eng ehtimoliy tezlik qiymatini topadi. Bu usul dronlar, o‘z-o‘zini boshqaruvchi avtomobillar va sun’iy yo‘ldosh navigatsiya tizimlarida keng tarqalgan  . Dronlar GPS signallari uzilib qolganda aynan inertial o‘lchov bloklari yordamida tezlikni aniqlaydi.

Shuningdek, sport tahlili sohasida ham tezlik o‘lchash texnologiyalari juda katta ahamiyatga ega. Masalan, futbolchilar yoki sport mashinalari harakatini tahlil qilish uchun inertial sensorlar va yuqori aniqlikdagi video tizimlar qo‘llaniladi. Bunday tizimlar sportchining harakat dinamikasini o‘rganishga, jarohatlar xavfini kamaytirishga va mashg‘ulot jarayonini optimallashtirishga yordam beradi.

Astronomiyada esa yulduzlar va galaktikalar tezligi doppler spektri orqali aniqlanadi. Spektr chiziqlarining qizil yoki ko‘k tomonga siljishi obyektning bizdan uzoqlashayotganini yoki yaqinlashayotganini bildiradi. Shunday qilib, doppler effekti faqat yer ustida emas, balki kosmik miqyosda ham tezlik o‘lchashning asosiy vositasidir  .

Shuni ta’kidlash kerakki, tezlikni o‘lchash qurilmalarining ishonchliligi faqat sensorga bog‘liq bo‘lmay, balki signalni qayta ishlash algoritmlarining sifatiga ham bog‘liq. Yuqori aniqlik uchun ba’zan filtrlanmagan xom ma’lumotlar mos kelmaydi, shuning uchun maxsus algoritmlar - o‘rtacha kvadratik filtr, chetlarni yumshatish, spektral tahlil - qo‘llaniladi. Bu esa katta hajmdagi ma’lumotlarni real vaqtda qayta ishlashni talab qiladi, va shu sababli ko‘plab tezlik o‘lchagichlar GPU yoki FPGA modullariga asoslanadi  .

Tezlikni o‘lchash qurilmalarining kelajak rivojlanish yo‘nalishlari orasida kontaktsiz, energiya sarfi past, yuqori aniqlikdagi sensorlar yetakchi bo‘ladi. Sun’iy intellektning qo‘shilishi obyektning harakat traektoriyasini bashorat qilishga imkon beradi. Ko‘p sensorli tizimlar (multi-sensor fusion) esa tezlikni aniqlashni yanada barqaror qiladi. Masalan, radar + kamera + lidar birgalikda ishlaganda biror sensor xatosini boshqasi to‘ldirishi mumkin. Ayniqsa autonom transport vositalarida bu tamoyil juda muhimdir  .

Xulosa sifatida aytish mumkinki, obyektlarning tezligini o‘lchash texnologiyalari mexanik tamoyillardan tortib murakkab optik va elektromagnit tizimlargacha bo‘lgan keng qamrovli ilmiy-texnik yo‘nalishdir. Zamonaviy sanoat, transport, xavfsizlik, ilmiy tadqiqotlar va raqamli tizimlarning rivoji bu usullarni yanada takomillashtirishni talab qilmoqda. O‘lchash texnologiyalarining asosiy vazifasi yuqori aniqlik, tezkorlik va ishonchlilikni ta’minlash bo‘lib, bu esa kelajakning intellektual boshqaruv tizimlariga zamin yaratadi.

4.3.§. Texnik ko‘rish tizimlari

Texnik ko‘rish tizimlari zamonaviy avtomatlashtirilgan jarayonlarning ajralmas qismi bo‘lib, ular inson ko‘rish qobiliyatini texnik vositalar yordamida takrorlash, takomillashtirish va uni avtomatlashtirilgan axborot qayta ishlash tizimi bilan birlashtirish vazifalarini bajaradi. Texnik ko‘rishning asosiy mohiyati - atrof-muhitdan optik signallarni olish, ularni raqamli tasvir shaklida qayd etish, qayta ishlash, tahlil qilish va qo‘shimcha intellektual algoritmlar asosida qaror chiqarishdir. Ushbu tizimlar sanoat, tibbiyot, transport, xavfsizlik, robototexnika, qishloq xo‘jaligi va boshqa ko‘plab sohalarda inson faoliyatini engillashtiradi, aniqlik va ishonchlilikni oshiradi. Ko‘rish tizimlari vizual jarayonlarni avtomatlashtirib, insonning chegaralangan sezgirligi, charchashi yoki subyektiv baholashidan xoli bo‘lgan yuqori aniqlikdagi tahlilni ta’minlaydi (4.3-rasmga qarang).

4.3-rasm. Texnik ko‘rish tizimlarining turlari

Texnik ko‘rish tizimlarining mohiyatini tushunish uchun, eng avvalo, tabiiy ko‘rish jarayonining fizik asoslarini eslash kerak. Inson ko‘zi obyektni ko‘rishi uchun yorug‘lik nuri uning yuzasidan aks etadi, linzadan o‘tadi va to‘r parda yuzasida yorug‘lik energiyasi elektr nerv impulslariga aylanadi. Texnik ko‘rish tizimlari ham aynan shu jarayonni texnik vositalar orqali amalga oshiradi: yoritish manbai orqali ob’ekt yoritiladi, optik modul yorug‘likni fokuslaydi, sensor esa bu yorug‘likni elektr signallariga aylantiradi. Sensorlarda sodir bo‘ladigan fotoelektrik jarayon CCD yoki CMOS texnologiyalari orqali amalga oshadi. CCD texnologiyasi 1969-yilda Willard Boyle va George Smith tomonidan taklif qilingan bo‘lib, keyinchalik u butunlay raqamli tasvirlashning asosi bo‘lib qoldi  . CMOS texnologiyalari esa keyinchalik quvvat sarfi kamligi, ishlab chiqarish narxining pastligi va yuqori tezlikdagi ishlash imkoniyatlari bilan keng ommalashdi.

Texnik ko‘rish tizimlarining mohiyati nafaqat tasvirni olish, balki uni qayta ishlashga asoslanadi. Tasvirlar raqamli ko‘rinishda matritsa shaklida, ya’ni piksellardan iborat bo‘ladi. Har bir pikselning yorqinlik yoki rang qiymati ma’lum raqam bilan ifodalanadi. Inson ko‘zi ko‘rgan narsa analog shaklda bo‘lsa, texnik ko‘rish tizimlari uni diskret raqamlar ko‘rinishida ko‘radi va shu sabab kompyuterlar bu tasvirlarni yuqori tezlikda tahlil qila oladi. Raqamli tasvirni tahlil qilishning dastlabki bosqichlari shovqinlarni kamaytirish, kontrastni oshirish, filtratsiya, tasvirni normallashtirish kabi amallardan boshlanadi. Bu amallar signal qayta ishlashning asosiy qismi bo‘lib, tasvir sifatining yaxshilanishiga xizmat qiladi  .

Texnik ko‘rish tizimlarining vazifalari juda keng qamrovli bo‘lib, ular qurilmaning maqsadiga ko‘ra farqlanadi. Birinchi navbatda, texnik ko‘rish tizimlarining asosiy vazifasi obyektni tanib olish va uning xususiyatlari haqida axborot olishdan iborat. Masalan, sanoat ishlab chiqarish jarayonida detallar shakli, o‘lchami, rangi yoki sirtidagi nuqsonlar aniqlanadi. Bu vazifa sifat nazorati uchun muhim ahamiyatga ega, chunki texnik ko‘rish tizimlari inson ko‘zidan farqli ravishda mikroskopik darajadagi kamchiliklarni ham aniqlab oladi. Ikkinchi muhim vazifa obyektning koordinatalarini aniqlashdir. Robototexnikada manipulyatorlar obyektni ushlashi yoki joylashtirishi uchun uning aniq joylashuvini bilishi kerak. Uch o‘lchamli ko‘rish tizimlari stereo tasvir, lazer triangulyatsiyasi yoki strukturaviy yorug‘lik texnologiyalari yordamida obyektning 3D modelini tiklay oladi  .

Yana bir muhim vazifa obyektning harakatini kuzatishdir. Texnik ko‘rish tizimlari videodagi obyektlarning trayektoriyasini aniqlash, ularning tezligini hisoblash, to‘qnashuv xavfini baholash yoki dinamik jarayonlarni nazorat qilish kabi vazifalarni bajaradi. Transport tizimlarida bu piyodalar harakatini aniqlash, yo‘l belgilarini tanish, svetofor signallarini tahlil qilish, yo‘l-transport hodisalari xavfini oldindan aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, xavfsizlik tizimlarida texnik ko‘rish yordamida kuzatuv kameralaridagi tasvirlar real vaqt rejimida tahlil qilinadi, odamlar, transport vositalari yoki shubhali obyektlar aniqlanadi. Sun’iy intellekt asosidagi algoritmlar esa yuzlarni aniqlash, xodimlarni identifikatsiya qilish va cheklangan hududga noqonuniy kirish holatlarini aniqlashda keng qo‘llaniladi  .

Texnik ko‘rish tizimlarining vazifalari qanchalik murakkab bo‘lmasin, ularning ishlash tamoyili doimo bir nechta asosiy bosqichdan iborat bo‘ladi. Birinchi bosqich - tasvirni shakllantirish bosqichi bo‘lib, bunda yoritish manbai, optik modul va sensor o‘zaro uyg‘unlikda ishlaydi. Ko‘rish tizimining aniqligi yoritish sifatiga juda bog‘liq. Yomon yoritish sharoitida tasvirda kontrast past bo‘ladi, shovqin ortadi va obyektlarni aniqlash qiyinlashadi. Shu sabab zamonaviy texnik ko‘rish tizimlari maxsus LED yoki lazer yoritish manbalari bilan jihozlanadi. Keyingi bosqich - tasvirni raqamlashtirish jarayoni. Analog optik signal sensor orqali elektr impulslariga, so‘ngra analog-raqamli o‘zgartirgich yordamida raqamli kodga aylanadi. Bu raqamli tasvir kompyuter xotirasiga matritsa sifatida yoziladi.

Keyingi bosqich - tasvirni qayta ishlash. Bu bosqich texnik ko‘rish tizimining eng murakkab va intellektual qismidir. Tasvirni qayta ishlash algoritmlari orasida filtratsiya, gradient tahlili, morfologik amallar, segmentatsiya, kontur aniqlash, obyektni kontur bo‘yicha ajratish, tasvirni geometrik transformatsiya qilish, o‘lchamlarni o‘lchash va tasvirdan xususiyatlar ajratish jarayonlari mavjud  . Zamonaviy tizimlarda esa konvolyutsion neyron tarmoqlar yordamida tasvirdan avtomatik xususiyatlarni ajratish va obyektlarni klassifikatsiya qilish amalga oshiriladi. CNN arxitekturasi tasvirning murakkab strukturasini chuqur o‘rganib, yuzlab xususiyatlar qatlamini hosil qiladi va ular asosida obyektni juda aniqlik bilan tanib oladi  . Yakuniy bosqich - qaror qabul qilish bosqichidir. Bu bosqichda tizim tasvir tahlili natijalariga asoslanib amaliy qarorlar chiqaradi. Masalan, robot detalni ushlashi kerakmi yoki yo‘qmi, konveyerdagi mahsulot nuqsonlimi yoki yo‘qmi, avtomobil piyodani tanidimi yoki to‘qnashuv xavfi mavjudmi - bularning barchasi texnik ko‘rish tizimi orqali aniqlanadi. Ko‘plab sanoat tizimlarida texnik ko‘rish natijalari avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimiga uzatiladi va jarayonlar o‘z-o‘zidan boshqariladi.

Texnik ko‘rish tizimlarining ishlash tamoyillarini to‘liq tushunish uchun geometrik optika qonunlari, yorug‘likning tarqalishi, linza sistemalarining ishlashi va optik aberatsiyalarni ham hisobga olish zarur. Linzalarda tasvirning buzilishi, yorug‘likning sinishi, fokus masofasi, diafragma, ekspozitsiya va chuqurlik masalalari texnik ko‘rish tizimlarining asosiy optik xususiyatlarini belgilaydi. Bu parametrlarning har biri tasvir sifatiga bevosita ta’sir qiladi. Texnik ko‘rish tizimlarining ahamiyati kelajakda yanada ortadi. Sababi: sanoat 4.0, aqlli ishlab chiqarish, avtonom transport, aqlli shaharlar va tibbiy robotlar kabi texnologiyalar aynan texnik ko‘rish tizimlariga tayangan holda ishlaydi. Shuningdek, neyromorfik ko‘rish sensorlari, biologik retinani takrorlovchi texnologiyalar, yuqori tezlikdagi kvant kameralar ham texnik ko‘rish tizimlarini yangi darajaga ko‘taradi. Bularning barchasi texnik ko‘rish tizimlari zamonaviy texnik taraqqiyotning eng muhim komponentlaridan biri ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Zamonaviy texnik ko‘rish tizimlarining qo‘llanilishi, rivojlanishi va kelajak istiqbollari

Texnik ko‘rish tizimlari so‘nggi o‘n yilliklarda industrial avtomatlashtirish, robototexnika, transport boshqaruvi, tibbiyot diagnostikasi, xavfsizlik va monitoring kabi ko‘plab sohalarda tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirdi. Optik tasvirni olish, uni raqamlashtirish, qayta ishlash va sun’iy intellekt yordamida talqin qilish jarayonlari murakkablashgani sari ushbu tizimlarning roli ham kengayib, faqat oddiy kuzatuv mexanizmi emas, balki yuqori aniqlikdagi intellektual qaror qabul qiluvchi komplekslarga aylandi. Zamonaviy texnik ko‘rish tizimlarining rivoji sensor texnologiyalari, yuqori samarali protsessorlar, chuqur o‘rganish algoritmlari, neyron tarmoqlar, raqamli optika va bulutli hisoblash imkoniyatlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ular bu tizimlarni yangi funksiyalar bilan boyitdi. Bugungi kunda ko‘rish tizimlari turli shakllarda: yaqin infraqizil va termal kameralar, 3D liDAR va ToF sensorlari, stereoskopik tasvir modullari, gigapikselli yuqori aniqlikdagi kameralar kabi variantlarda qo‘llaniladi va ularning har biri ma’lum vazifa uchun moslashtirilgan. Rivojlanish tendensiyalari ko‘rsatadiki, texnik ko‘rish tizimlari inson ko‘rish imkoniyatlarini nafaqat takrorlash, balki ko‘plab holatlarda undan ancha yuqori aniqlik va tezlikda bajara oladigan darajaga yetmoqda. Ushbu jarayonning asosiy undovchilari sifatida robototexnika, tibbiyot, harbiy soha, qishloq xo‘jaligi, sanoat avtomatlashtirish va intellektual transport tizimlarining ehtiyojlari xizmat qiladi  .

Zamonaviy texnik ko‘rish tizimlarining qo‘llanilish sohalari juda keng va aynan so‘nggi yillarda chuqur o‘rganishga asoslangan sun’iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiya bunga yanada katta sur’at berdi. Avvalo, sanoat avtomatlashtirishda ko‘rish tizimlari ishlab chiqarish jarayonida sifat nazoratini amalga oshiradi. Masalan, mikroelektronika ishlab chiqarishida nuqsonlarni aniqlash uchun 0,1 mikrometrgacha bo‘lgan aniqlikka ega kameralar qo‘llanilmoqda. Bu ko‘rish tizimlarining inson ko‘ziga ko‘rinmaydigan nuqsonlarni ham aniqlashga qodir ekanini ko‘rsatadi. Shuningdek, avtomobilsozlikda avtomatlashtirilgan yig‘ish liniyalarida robotlar detallarni aniqlash, orientatsiya qilish va montaj operatsiyalarini bajarish uchun texnik ko‘rishdan foydalanadi. Bu jarayon robot manipulyatorlariga yuqori darajadagi mustaqillik berib, inson aralashuvini kamaytiradi. Yana bir muhim soha - qadoqlash va logistika yo‘nalishidir. Raqamli ko‘rish tizimlari QR-kod va shtrix-kodlarni o‘qish, mahsulotlarni saralash, konveyer liniyalarida yuklarni aniqlash hamda ularning holatini nazorat qilish vazifalarini aniq bajaradi. Ushbu jarayonlarda ishlatiladigan kameralar sonining ko‘payishi sanoatning raqamli transformatsiyasini ta’minlab, “aqlli zavodlar” konsepsiyasini shakllantirmoqda  .

Transport va yo‘l harakati sohasida texnik ko‘rish tizimlarining qo‘llanilishi alohida e’tiborga molik. Avtonom transport vositalari aynan texnik ko‘rish va sensorlar majmuasiga tayanadi. Avtomobilning harakat trayektoriyasini aniqlash, piyodalar va boshqa transport vositalarini aniqlash, yo‘l chiziqlarini tanish, svetofor signallarini talqin qilish kabi jarayonlarning barchasi ko‘rish tizimlari tomonidan amalga oshiriladi. Bu tizimlar chuqur o‘rganishga asoslangan konvolyutsion neyron tarmoqlari yordamida real vaqtda millionlab tasvirlarni qayta ishlaydi. Ayniqsa, Tesla, Waymo, BYD va Toyota kabi kompaniyalar ishlab chiqayotgan avtonom boshqaruv tizimlarida kameralar asosiy sensor bo‘lib xizmat qiladi. Termal kameralar esa kechasi yoki yomon ob-havo sharoitida ko‘rish qobiliyatini oshiradi. Aeroportlarda, temir yo‘l stansiyalarida va shahar markazlarida o‘rnatilayotgan aqlli monitoring tizimlari yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashda katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu tizimlar avtomobil tezligini o‘lchash, transport oqimini tahlil qilish, noqonuniy to‘xtash holatlarini aniqlash va avariya xavfini oldindan baholash imkonini beradi. Shuningdek, dronlar uchun dastlab odam tomonidan boshqarilgan kameralar endilikda avtonom tarzda harakatni boshqarish vazifasini ham bajarmoqda. Aero-fotogrammetriya, qutqaruv operatsiyalari, yong‘in o‘choqlarini aniqlash yoki hudud monitoringi kabi jarayonlarda texnik ko‘rish tizimlari dronlarning asosiy “ko‘ziga” aylanmoqda  .

Tibbiyot sohasida texnik ko‘rish tizimlarining qo‘llanilishi oxirgi 10 yilda ayniqsa keskin o‘sdi. Tibbiy tasvirlash - rentgen, MRT, KT, ultratovush kabi usullar bilan bir qatorda endilikda yuqori aniqlikdagi kameralar yordamida jarrohlik amaliyotlarini boshqarish va nazorat qilish imkonini bermoqda. Masalan, laparoskopik jarrohlikda kamera orqali olingan tasvirni real vaqtda qayta ishlash imkoniyati jarrohning xatoligini kamaytiradi. Robotlashtirilgan jarrohlik tizimlari (masalan, Da Vinci roboti) ko‘rish tizimlari orqali operatsiya jarayonini 10-20 barobar kattalashtirib, uning aniqligini oshiradi. Tibbiyotda sun’iy intellekt bilan qo‘shilgan ko‘rish tizimlari kasalliklarni erta aniqlashda juda samarali bo‘lib, masalan, onkologiyada o‘sma to‘qimalarini aniqlash, oftalmologiyada to‘r pardadagi mikroshikastlanishlarni topish, dermatologiyada teri o‘smalarini avtomatik baholash kabi funksiyalarni bajaradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayrim holatlarda sun’iy intellekt asosidagi ko‘rish tizimlari kasallikni aniqlashda professional shifokor darajasidan ham yuqori aniqlikka ega bo‘lmoqda  .

Qishloq xo‘jaligida texnik ko‘rish tizimlarining qo‘llanilishi “aqlli dehqonchilik” yoki “precision agriculture” konsepsiyasini shakllantirdi. Masalan, dronlar yordamida yer maydonlarining multispektral tahlili olib boriladi, o‘simliklarning oziqlanish holati, kasallik tarqalishi, namlik darajasi va hosildorlik prognozi aniqlanadi. Robotlashtirilgan texnikalar esa urug‘ ekish, begona o‘tni aniqlash va yo‘q qilish, mevalarni avtomatik yig‘ib olish kabi jarayonlarni bajaradi. Bunday tizimlarning barchasi texnik ko‘rish tizimlariga tayanadi. Shuningdek, chorvachilikda hayvonlar salomatligini kuzatish, ularning tana harorati va harakat faoliyatini tahlil qilish uchun termal va optik kameralar qo‘llanmoqda. Bu orqali fermerlar kasalliklar tarqalishining oldini olish va samaradorlikni oshirish imkoniga ega bo‘lmoqda  .

Harbiy sohada texnik ko‘rish tizimlarining qo‘llanilishi doimo eng ilg‘or texnologiyalarni talab qilgan. Termal tasvirlash, tungi ko‘rish, lazerli masofani o‘lchash, nishonni aniqlash va kuzatish, dronlar uchun navigatsiya kabi funksiyalarda ko‘rish tizimlarining ahamiyati nihoyatda yuqori. Zamonaviy urushlarda texnik ko‘rishsiz aniqlikdagi zarba beruvchi qurollar deyarli mavjud emas. “Aqlli snaryadlar” va “aqlli raketalar” atrof-muhit tasvirini real vaqtda qayta ishlash orqali nishonga yo‘naltiriladi. Bu jarayonlar algoritmik ko‘rish, neyron tarmoqlar, multispektral tasvirlash texnologiyalariga tayanadi. Kelajakda esa jang maydonlarida ko‘rish tizimlari bilan ishlaydigan avtonom robotlar soni keskin ko‘payishi prognoz qilinmoqda  . Texnik ko‘rish tizimlarining rivojlanishi hozirda uch asosiy yo‘nalishda kuchli sur’atda ketmoqda: Sensor texnologiyalarining takomillashuvi - gigapikselli kameralar,  gibrid IR–RGB sensorlar, 3D ToF datchiklar; Hisoblash quvvatining oshishi - GPU, TPU, NPU kabi maxsus protsessorlar tufayli tasvirni qayta ishlash tezligining ortishi; Sun’iy intellektning rivojlanishi - chuqur o‘rganish va konvolyutsion neyron tarmoqlarning tasvirni talqin qilishdagi muvaffaqiyatlari.

Bugungi kunda texnik ko‘rish tizimlarining asosiy muammolari ham mavjud: yuqori energiya sarfi, ma’lumotlarni saqlash uchun katta xotira talab qilinishi, soxta alomatlarni aniqlashdagi xatoliklar, yomon yoritilgan muhitda ishlashdagi cheklovlar, hamda real vaqtda juda katta hajmdagi tasvirlarni qayta ishlash zarurati. Biroq hisoblash quvvatining o‘sishi va algoritmlarning optimallashtirilishi ushbu muammolarni asta-sekin bartaraf etmoqda  .

Kelajak istiqbollari esa yanada keng: ko‘rish tizimlari robotlar ongining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Ko‘rish tizimlari inson-mashina interfeysi sifatida ham rivojlanmoqda, masalan, intellegent ekzoskeletlar, nogironlik uchun xizmat qiluvchi robotlar, ovozdan mustaqil boshqaruv tizimlari va hatto ko‘zi ojizlar uchun yo‘l ko‘rsatuvchi sun’iy ko‘rish qurilmalari. Kelajakda texnik ko‘rish tizimlari kognitiv funksiyalarni ham bajarishi prognoz qilinmoqda: qaror qabul qilish, vaziyatni baholash, xavf prognozi, ko‘p bosqichli mantiqiy tahlil. Shuningdek, 6G tarmoqlari bilan birga uzluksiz, juda yuqori tezlikdagi tasvir uzatish imkoniyati paydo bo‘ladi va bu ko‘rish tizimlarining bulutli intellekt bilan uzviy integratsiyasini ta’minlaydi. Stereoskopik, multispektral va kvant optikasi asosidagi ko‘rish modellari texnik ko‘rishning yangi bosqichi bo‘lishi kutilmoqda. Bularning barchasi inson faoliyatini yanada avtomatlashtirish, xavfsizlikni oshirish va ishlab chiqarishni optimallashtirishga xizmat qiladi  .

Umuman olganda, zamonaviy texnik ko‘rish tizimlarining qo‘llanilish sohalari va rivojlanish istiqbollari ulkan ekanini ko‘rish mumkin. Endilikda ular faqat obyektni aniqlash yoki kuzatish vositasi bo‘lib qolmay, avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlarining strategik komponentiga aylandi. Sun’iy intellekt bilan integratsiya texnik ko‘rishni yangi bosqichga olib chiqdi: u sezadi, tahlil qiladi, o‘rganadi, moslashadi va eng muhimi - mustaqil qaror qabul qilishi mumkin. Kelajakda texnik ko‘rish tizimlari har bir robot, har bir aqlli mexanizm va har bir murakkab avtomatlashtirilgan tizimning markaziy “ko‘ziga” aylanadi. Bu rivojlanish jamiyatning barcha sohalarida chuqur texnologik o‘zgarishlar yasashi kutilmoqda.

4.4.§. Texnik ko‘rish tizimidagi obyektlarni aniqlash, tanlash va tanib olish uchun tasvirni qayta ishlash texnologiyalari.

Texnik ko‘rish tizimlarida obyektlarni aniqlash hozirgi zamonaviy avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish, robototexnika, xavfsizlik tizimlari, transport boshqaruvi, tibbiy diagnostika, aqlli shaharlarda monitoring va boshqa ko‘plab sohalarning eng asosiy funksional jarayonlaridan biri hisoblanadi. Obyektlarni aniqlash deganda, tasvirdagi muayyan obyektlarning mavjudligini belgilash, ularning chegaralarini aniqlash, konturlarini topish, tasvir ichida qaysi obyekt qaerda joylashganini aniqlab berish kabi vazifalar tushuniladi. Bunda texnik ko‘rish tizimi bir vaqtning o‘zida bir nechta bosqichlarni bajaradi: tasvirni olish, tasvirni dastlabki qayta ishlash, xususiyatlarni ajratish, obyektning konturini aniqlash, segmentatsiya, tanlash, tasniflash va yakunda obyektni aniqlash algoritmlarining qo‘llanishi orqali yakuniy qaror chiqariladi. Bu jarayonning har bir bosqichi nazariy va amaliy jihatdan puxta asoslangan bo‘lib, ularning samaradorligi tizimning umumiy aniqlik darajasini belgilaydi (4.4-rasmga qarang).

4.4-rasm. Texnik ko‘rish tizimida obyektlarni aniqlash va tanib olish jarayoni

Texnik ko‘rish tizimlari dastlab oddiy filtratsiya va geometrik usullarga asoslangan obyektlarni aniqlash metodlaridan foydalangan bo‘lsa, hozirgi kunda ular chuqur o‘rganish, konvolyutsion neyron tarmoqlar, ilg‘or mashina ko‘rish algoritmlari, raqamli signalni qayta ishlashning murakkab matematik modellari, tasvirni segmentatsiyalashning yangi yondashuvlari bilan boyidi. Biroq har qanday zamonaviy usulning negizida tasvirning fizik xususiyatlari, yorug‘lik, rang, shakl, to‘qima va fazoviy tuzilish kabi parametrlarni qayta ishlash tamoyillari yotadi. Texnik ko‘rish tizimi obyektni aniqlash uchun tasvirdagi signallarni tahlil qilganda, avvalo, tasvirning optimal sifatda olinishi, shovqinlardan tozalanganligi, kontrastning yetarli bo‘lishi, keskinlik, yorug‘lik o‘zgarishlariga barqarorlik kabi xususiyatlar juda muhim hisoblanadi. Shu sababli, obyektlarni aniqlashning dastlabki prinsiplari sifatida tasvirni oldindan ishlov berish metodlari eng asosiy bosqichlardan biri sanaladi  .

Tasvirni dastlabki qayta ishlash bosqichida ko‘pincha filtratsiya, silliqlash, kontrastni oshirish, binarizatsiya, geometrik transformatsiyalar, ranglarni normallashtirish, shovqinlarni yo‘qotish va tasvirni barqaror holatga keltirish kabi operatsiyalar bajariladi. Masalan, Gauss filtri yordamida tasvirdagi yuqori chastotali shovqinlarni kamaytirish, Sobel va Prewitt operatorlari orqali gradient bo‘yicha kontur elementlarini aniqlash, Canny detektori orqali aniq konturlarni topish texnik ko‘rish tizimlarida keng qo‘llaniladi. Bu metodlarning afzalligi shundaki, ular obyektning konturlarini bo‘rttirib ko‘rsatadi, shakl parametrlarini aniqroq ajratib beradi, keyingi obyekt aniqlash bosqichini sezilarli darajada osonlashtiradi. Biroq an’anaviy filtratsiya usullari murakkab fon, turli yorug‘lik sharoitlari, to‘qnashgan obyektlar mavjud bo‘lgan holatlarda har doim ham yuqori samaradorlik bermaydi  .

Shu sababli tasvirni segmentatsiya qilish texnik ko‘rish tizimlarida obyektlarni aniqlashning eng muhim komponentlaridan biri hisoblanadi. Segmentatsiya - tasvirni mantiqiy qismlarga ajratish jarayoni bo‘lib, bunda umumiy fon va obyekt chegaralari keskin ajratiladi. Segmentatsiyaning threshold asosida, klasterlash asosida, gradient asosida, region-growing va k-means kabi klassik algoritmlari mavjud. Masalan, threshold asosidagi segmentatsiya tasvirdagi piksel yorqinligi bo‘yicha ikki yoki bir nechta sinfga ajratadi. K-means algoritmi esa piksel o‘xshashligi asosida ularni klasterlarga ajratadi va obyektni fon bilan farqlashga yordam beradi. Ushbu metodlar oddiy strukturali tasvirlar uchun samarali bo‘lsa-da, murakkab obyektlar mavjud bo‘lganda yoki tasvirda ko‘plab shakllar bir-biriga o‘xshab ketganda aniqlik past bo‘lishi mumkin  .

Obyektlarni aniqlashning keyingi bosqichi - tasvirdan xususiyatlarni ajratishdir. Xususiyatlar deganda, obyektning o‘ziga xos belgilarini matematik shaklda ifodalovchi parametrlar tushuniladi. Bular shakl, kontur, burchak nuqtalari, tekstura, ranglar histogrammasi, gradientlar yo‘nalishi, geometrik nisbatlar, fazoviy struktura, Haralick xususiyatlari, LBP (Local Binary Pattern), HOG (Histogram of Oriented Gradients), SIFT (Scale Invariant Feature Transform) va SURF (Speeded-Up Robust Features) kabi metodlar yordamida olinadi. SIFT va SURF algoritmlarining eng katta ustunligi shundaki, ular obyektni turli masshtabda, burchak ostida yoki yorug‘lik o‘zgarishlari ta’sirida ham aniqlay olishi bilan ajralib turadi. HOG esa texnik ko‘rish tizimlarida piyodalarni aniqlashda eng samarali xususiyatlardan biri bo‘lib, gradient yo‘nalishlari bo‘yicha tasvirning lokal strukturasini tasvirlab beradi  .

Bu xususiyatlar asosan an’anaviy mashina ko‘rish tizimlarida qo‘llanilgan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda neyron tarmoqlari asosidagi usullar ularni deyarli to‘liq almashtirdi. Sababi - konvolyutsion neyron tarmoqlar xususiyatlarni qo‘lda tanlashga hojat qoldirmay, tasvirning o‘zidan avtomatik ravishda eng muhim belgilarni ajratib oladi. Bu yondashuv Deep Learning asosidagi CNN (Convolutional Neural Networks), RCNN, Fast RCNN, Faster RCNN, YOLO (You Only Look Once), SSD (Single Shot Detector) kabi obyekt aniqlashning zamonaviy arxitekturalarini yaratishga asos bo‘ldi. Masalan, YOLO usuli tasvirdagi obyektlarni real vaqt rejimida aniqlay olishi bilan ajralib turadi, shu sababli sanoat robotlari, video kuzatuv tizimlari, avtonom transportlarda keng qo‘llaniladi. Faster RCNN esa aniq obyekt aniqlashga mo‘ljallangan bo‘lib, taklif etilgan regionlarni juda aniq belgilaydi va murakkab fonlarga ega tasvirlarda ham yuqori aniqlikni ta’minlaydi  .

Neyron tarmoqlar asosidagi obyekt aniqlash algoritmlari tasvirni bir necha qatlamli konvolyutsion filtrlardan o‘tkazib, har bir qatlamda tobora abstrakt belgilarni ajratib boradi. Pastki qatlamlarda odatda oddiy konturlar, burchaklar aniqlansa, yuqoriroq qatlamlarda murakkab shakllar va obyektning yuqori darajadagi semantik belgilarini aniqlaydi. Bu yondashuv texnik ko‘rish tizimlarida ilgari kuzatilmagan darajadagi aniqlik va tezlikka erishish imkonini berdi. Ayniqsa, 2020-yildan boshlab transformer arxitekturasi asosida taklif etilgan DETR (Detection Transformer) modeli obyekt aniqlashda yanada yuqori samaradorlikka erishdi. Bu model tasvirni global kontekst asosida tahlil qiladi, obyektlar o‘rtasidagi masofa, munosabatlar, simmetrik strukturalarni o‘rganadi va murakkab fonlarda ham juda barqaror natija beradi.

Texnik ko‘rish tizimlarida obyekt aniqlashma faqat algoritmni tanlash bilan belgilanmaydi, balki tasvirning sifati, kamera parametrlari, yorug‘likning barqarorligi, optik shovqinlar, tasvirning fizik xususiyatlari ham katta ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, sanoat korxonalarida yuqori tezlikda harakatlanayotgan obyektlarni aniqlash uchun millisekundda suratga oluvchi yuqori kadr tezligiga ega kameralar, yuqori yorqinlikli LED yoritish tizimlari, global-shutter sensori talab etiladi. Chunki rolling-shutter kameralar yuqori tezlikda obyekt shaklini buzib ko‘rsatadi va bu obyekt aniqlash algoritmlarining ishlashiga salbiy ta’sir qiladi. Xuddi shu kabi, tibbiyotda rentgen, ultratovush yoki tomografiya tasvirlarida obyekt aniqlash uchun tasvirni shovqindan maksimal darajada tozalash, kontrastni oshirish, filtratsiya va segmentatsiyaning maxsus algoritmlarini qo‘llash talab etiladi  .

Obyektlarni aniqlash algoritmlari real vaqt rejimida ishlashi uchun optimallashtirilgan dasturiy platformalar qo‘llaniladi. GPU (Graphics Processing Unit) yordamida parallel hisoblash tufayli neyron tarmoqlar o‘ta katta o‘lchamli tasvirlarda ham qisqa vaqt ichida xususiyatlarni ajratadi. FPGA - maxsus dasturlanadigan mantiqiy qurilmalar yordamida esa texnik ko‘rish tizimlari sanoat sharoitida juda yuqori tezlikda ishlashi mumkin. Mobil qurilmalar uchun esa TensorRT, CoreML, TFLite kabi optimallashgan model versiyalari ishlatiladi.

Bugungi kunda obyektlarni aniqlash algoritmlari faqat statik tasvirlarda emas, balki video oqimida ham real vaqt rejimida qo‘llaniladi. Masalan, aqlli video kuzatuv tizimlari odamlarni, transport vositalarini, ularning harakat yo‘nalishini, tezligini, xavfli harakatlarni aniqlaydi. Avtonom avtomobillarda esa yo‘l belgilarini, piyodalarni, mashinalarni, chiziqlarni, to‘siqlarni aniq ravishda aniqlash transport xavfsizligini ta’minlaydi. Dronlarda esa texnik ko‘rish tizimi obyektni kuzatadi, qidiruv-qutqaruv amaliyotlarini bajaradi, xaritalashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Bularning barchasi obyektlarni aniqlash algoritmlarining samarali ishlashiga asoslanadi  .

Umuman olganda, texnik ko‘rish tizimlarida obyektlarni aniqlash vazifasi uch asosiy bosqichni o‘z ichiga oladi: tasvirni tayyorlash va tozalash, tasvirdan xususiyatlarni ajratish, obyektni aniqlash algoritmlarini qo‘llash. Har bir bosqichning o‘ziga xos nazariy va amaliy jihatlari mavjud bo‘lib, zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan holda bu jarayon texnik ko‘rish tizimlarining turli sohalarda keng qo‘llanilishiga imkon yaratmoqda. Ayniqsa, neyron tarmoqlar asosidagi yondashuvlar obyekt aniqlash sifatini yangi darajaga ko‘tardi, bu esa avtomatlashtirishning yanada rivojlanishini ta’minlamoqda.

Texnik ko‘rish tizimidagi obyektlarni tanlash va tanib olish uchun tasvirni qayta ishlash texnologiyalari

Texnik ko‘rish tizimidagi obyektlarni tanlash va tanib olish jarayoni zamonaviy avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, robototexnika, intellektual video kuzatuv, transport boshqaruvi, tibbiy diagnostika va sanoat sifat nazoratining eng asosiy funksiyalaridan biri bo‘lib, u ko‘rish orqali tizimga berilgan sahnadagi obyektlar to‘g‘risida semantik, geometrik va struktural ma’lumotlarni aniqlashga imkon yaratadi. Bu jarayon faqat oddiy tasvirni tahlil qilish yoki obyektni konturini topish bilan cheklanmay, balki tasvirning murakkab fazoviy xususiyatlari, lokal belgilari, rang va tekstura ko‘rsatkichlari, chuqurlik axboroti, neyron tarmoqlar orqali o‘rganilgan yuqori darajali xususiyatlar asosida obyektni tanib olish va uning qanday turga tegishli ekanini aniqlashni qamrab oladi. Tanib olishning muvaffaqiyati ko‘pchilik hollarda tasvirdan ma’lumotni qanday qayta ishlash, qanday xususiyatlarni ajratish va qaysi algoritmlardan foydalanishga bog‘liq bo‘ladi. Bu jarayonning nazariy asoslari mashina ko‘rish, kompyuter grafikasi, raqamli signalni qayta ishlash va sun’iy intellekt metodlarining uyg‘unlashuvi bilan shakllangan bo‘lib, ular texnik ko‘rish tizimlari uchun o‘ziga xos mustahkam poydevor yaratadi  .

Obyektlarni tanlash jarayonining mohiyati tasvirdagi barcha obyektlar ichidan aynan tizim uchun kerakli obyektlarni ajratib olishdan iborat. Masalan, ishlab chiqarish liniyasida noto‘g‘ri joylashgan detallarni aniqlab olish, video kuzatuv tizimida odamni fon elementlaridan farqlash yoki avtonom avtomobilda piyodani transport vositalaridan ajratish kabi vazifalar tanlash jarayonining tipik misollari hisoblanadi. Bu jarayon ko‘pincha segmentatsiya va xususiyatlarni ajratishdan so‘ng amalga oshiriladi, chunki obyektlarni tanlash uchun tizimga ularning kontur, shakl, masshtab yoki rang bo‘yicha ma’lum belgilarini ajratib olish zarur. Bu jarayonda bounding box, region proposal, selective search, mask-based segmentatsiya kabi metodlardan foydalaniladi. Region Proposal Network (RPN) kabi yondashuvlar hozirda obyektlarni tanlashda eng yuqori samaradorlikni beradi, chunki ular tasvirning turli qismlarini tahlil qilib, obyekt bo‘lishi ehtimoli yuqori bo‘lgan regionlarni taklif qiladi va shu orqali keyingi tanib olish bosqichiga asos bo‘ladi  .

Texnik ko‘rish tizimidagi obyektlarni tanib olish esa tasvirdagi obyektning aynan qaysi turga, sinfga yoki kategoriyaga mansubligini aniqlashni anglatadi. Bunda obyektning shakli, konturi, teksturasi, rang xususiyatlari, ichki strukturalari va umumiy geometrik ko‘rinishi tahlil qilinadi. Masalan, robototexnika tizimida vint, gayka, podshipnik kabi detallarni farqlash, video kuzatuv tizimida shaxsni aniqlash, qishloq xo‘jaligida mevalarni turiga qarab tasniflash yoki tibbiy ko‘rishda o‘sma to‘qimalarini aniqlash kabi vazifalar tanib olish funksiyasiga kiradi. Bu jarayonning samaradorligi tasvirdan qanchalik sifatli xususiyatlar ajratilgani va modelning o‘quv jarayonida qanchalik ko‘p misollarni ko‘rganiga bog‘liq bo‘lib, aynan shu sababli chuqur o‘rganish texnologiyalari tanib olishning yetakchi yo‘nalishiga aylangan.

Tanib olishning an’anaviy metodlari ko‘pincha xususiyatlarni qo‘lda ajratishga asoslangan bo‘lib, SIFT, SURF, ORB, HOG, LBP kabi algoritmlar ularni shakllar, burilishlar, to‘qimalar bo‘yicha ifodalab beradi. SIFT algoritmi tasvirning turli masshtab va burilishlarida barqaror bo‘lgan lokal nuqtalarni aniqlaydi va ularning descriptorlarini hisoblaydi. SURF esa shunga o‘xshash yondashuvni tezroq bajaradi va real vaqt tizimlari uchun moslashtirilgan. HOG esa gradient yo‘nalishlarini hisobga olib obyektlarning umumiy kontur tuzilishini ifodalaydi va piyodalar deteksiyasi kabi vazifalarda juda samarali bo‘lgan. Bu metodlar texnik ko‘rish tizimlarining dastlabki bosqichlarida asosiy rolni o‘ynagan bo‘lsa-da, ularning imkoniyatlari murakkab tasvirlar, turli yorug‘lik sharoitlari, qisman berkilgan obyektlar yoki shovqinli tasvirlar oldida yetarli bo‘lmagan  .

Neyron tarmoqlarning paydo bo‘lishi bilan tasvirni qayta ishlash va obyektni tanib olish texnologiyalarida tub burilish yuz berdi. Konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) o‘zining ko‘p qatlamli tuzilishi orqali tasvirdan xususiyatlarni avtomatik ravishda ajratib olishni o‘rgana olishi bilan mashina o‘rganishning ilgari qo‘lda bajarilgan ko‘plab vazifalarini to‘liq o‘z zimmasiga oldi. CNN modelida pastki qatlamlar oddiy konturlar, gradientlar va shakllarni aniqlasa, chuqurroq qatlamlar murakkab strukturalar, semantik belgilar va obyektga xos noyob xususiyatlarni ajratib oladi. Bu yondashuv nafaqat aniqlikni oshirdi, balki tasvirning murakkab sharoitlarda ham barqaror qayta ishlanishiga imkon yaratdi. Masalan, qo‘lda ajratilgan xususiyatlar yordamida odam yuzini tanib olish faqat frontal tasvirlar uchun yaxshi ishlagan bo‘lsa, CNN asosidagi usullar turli burchaklarda, yoritish o‘zgargan sharoitlarda ham inson yuzini aniqlashga qodir bo‘ldi  .

Zamonaviy obyektlarni tanib olish tizimlarida ko‘plab CNN arxitekturalari qo‘llaniladi. Masalan, VGG, ResNet, Inception, EfficientNet kabi modellarning asosiy vazifasi tasvirdan eng optimal xususiyatlarni ajratishdir. ResNet arxitekturasi qoldiq ulanishlar orqali chuqurlashtirilgan modelning o‘quv jarayonida gradient yo‘qolishi muammosini hal qiladi va o‘ta chuqur tarmoqlarni yaratishga imkon beradi. Inception arxitekturasi esa turli o‘lchamdagi konvolyutsiya filtrlari orqali tasvirdan ko‘p darajali xususiyatlarni bir vaqtning o‘zida ajratadi. Bu yondashuv obyektlarni tanib olishda yanada boy va samarali xususiyatlar to‘plamini shakllantirishga yordam beradi  .

Obyektlarni tanib olishni obyektlarni aniqlashdan farqlash kerak: tanib olish obyektning aynan nima ekanini belgilaydi, aniqlash esa obyektning qaerda joylashganini ko‘rsatadi. Shuning uchun yirik texnik ko‘rish tizimlarida bu ikki jarayon birgalikda amalga oshiriladi. Buni amalga oshiruvchi mashhur arxitekturalardan biri Faster R-CNN bo‘lib, u avval region proposal orqali obyekt bo‘lishi ehtimoli bo‘lgan hududlarni topadi, so‘ngra CNN yordamida ushbu hududni tanib oladi. YOLO esa aniqlash va tanib olishni bir vaqtning o‘zida bajaradi, shu sababli juda tez ishlaydi. SSD esa har xil o‘lchamdagi obyektlarni bir nechta konvolyutsion qatlamlar orqali parallellashgan holda aniqlaydi  .

Tasvirni qayta ishlash texnologiyalarining yana bir muhim qismi - tasvirni normallashtirish, ranglarni moslashtirish, fonni ajratish, tekstura tahlili, gradientlarni hisoblash, histogrammalarni yaratish va tasvirdan semantik ma’lumotlarni ajratishdir. Masalan, rang bo‘yicha tanib olish algoritmlari HSV, LAB, YCbCr kabi rang fazolarida ishlaydi, chunki bu fazolar rangni yorug‘likdan ajratishga yordam beradi va yoritish o‘zgarishlariga nisbatan barqarorlik ta’minlaydi. Tekstura bo‘yicha tanib olish esa mato, tuproq, o‘simlik, metall, yog‘och, teri kabi materiallarni bir-biridan farqlash imkonini beradi va sanoat sifat nazoratida juda katta ahamiyatga ega.

Semantik segmentatsiya obyektlarni piksel darajasida tanib olishni ta’minlaydi. Masalan, U-Net yoki SegNet kabi arxitekturalar tibbiyotda hujayra, to‘qima, shikastlangan sohalarni aniq ko‘rsatish uchun qo‘llaniladi. Instance segmentatsiya esa Mask R-CNN kabi modellarda har bir obyektning individual maskasini aniqlab, hatto ular bir-biriga yopishib turgan bo‘lsa ham, alohida tanib olish imkonini beradi. Bu usullar texnik ko‘rish tizimlarining eng murakkab jarayonlarini katta aniqlik bilan bajarishga yordam beradi.

Tanib olish jarayonining yana bir muhim sohasi biometrik tizimlar bo‘lib, ular yuz, barmoq izi, kaft geometriyasi, iris, ovoz, yurish uslubi kabi insonning biotizim xususiyatlarini o‘rganadi. Yuzni tanib olish uchun CNN bilan bir qatorda FaceNet, ArcFace kabi maxsus arxitekturalar qo‘llaniladi va ular yuzni 128 yoki 512 o‘lchovli vektor sifatida ifodalaydi, keyin esa bu vektor boshqa yuzlar bilan taqqoslanadi. Tibbiy sohada esa kasallikni aniqlash uchun tasvirni qayta ishlash texnologiyalari katta tezlikda rivojlanmoqda. Masalan, o‘pka rentgen tasvirida yallig‘lanish, o‘sma yoki infeksiyani aniqlash, tomografiya tasvirida qon tomirlarining toraygan qismlarini belgilash kabi vazifalar zamonaviy neyron tarmoqlari yordamida aniq bajariladi.

Texnik ko‘rish tizimidagi obyektlarni tanlab olish va tanib olish jarayonlari real vaqt tizimlarida samarali ishlashi uchun optimallashtirilgan dasturiy va apparat platformalar talab etiladi. GPU, TPU, FPGA kabi acceleratsiya texnologiyalari neyron tarmoqlarning hisoblash jarayonini tezlashtiradi. TensorRT, OpenVINO, TFLite esa modelni mobil va chekka qurilmalar uchun moslashtirilgan yengil versiyaga aylantiradi. Bu esa texnik ko‘rish tizimlarining dronlar, robotlar, aqlli kameralar kabi cheklangan resursli qurilmalarda ham samarali ishlashiga imkon yaratadi.

Bugungi kunda texnik ko‘rish tizimlarida obyektlarni tanlash va tanib olish texnologiyalari sanoat, transport, tibbiyot, xavfsizlik, qishloq xo‘jaligi va boshqa ko‘plab yo‘nalishlarda inson faoliyatini sezilarli darajada yengillashtirmoqda. Kelajakda transformer arxitekturasi asosidagi modellar, multimodal tizimlar, 3D ko‘rish, lidar va radar bilan integratsiyalangan tizimlar tanib olish sifatini yanada oshiradi. Bularning barchasi texnik ko‘rish tizimining samaradorligini oshiradi va uni to‘liq avtonom boshqaruv tizimlarining ajralmas qismiga aylantiradi.

Nazorat savollar

- Amaliy televideniya tizimlarining zamonaviy rivojlanishiga ta’sir qilayotgan asosiy texnologiyalar qaysilar va ularning o‘zaro integratsiyasi qanday amalga oshiriladi?

- Analog televideniya tizimlaridan raqamli televideniya tizimlariga o‘tish jarayonining texnik ustunliklari nimalardan iborat?

- CMOS va CCD matritsalari o‘rtasidagi texnik farqlar nimada va ular amaliy televideniya tizimlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

- Amaliy televideniyada ishlatiladigan yuqori aniqlikdagi video standartlari (Full HD, 4K, 8K)ning vazifalari va texnik afzalliklari nimalardan iborat?

- H.265/HEVC, AV1 kabi video siqish algoritmlarining ishlash printsipi nimaga asoslanadi va ular qaysi muammolarni hal qiladi?

- Machine Vision tizimlarining sanoat avtomatlashtirishdagi o‘rni va afzalliklari nimalardan iborat?

- Video analitika tizimlari qanday ishlaydi va uning xavfsizlik infratuzilmasidagi asosiy vazifalari nimalar?

- Edge AI (chekka hisoblash) texnologiyasi amaliy televideniya tizimlarining ishlash samaradorligini qanday oshiradi?

- IoT va Industrial IoT texnologiyalarining amaliy televideniya tizimlariga integratsiyalashuvi qanday texnik imkoniyatlarni yaratadi?

- IP-kameralarning tuzilishi, ishlash printsipi va PoE texnologiyasining ustunliklari nimalardan iborat?

- Amaliy televideniya tizimlarida uzatish tarmoqlariga qo‘yiladigan talablar nimalardan iborat va 5G/6G texnologiyalari bu muammoni qanday hal qiladi?

- Tibbiyot sohasida amaliy televideniya tizimlarining qo‘llanilishi qanday rivojlanmoqda va uning asosiy yo‘nalishlari qaysilar?

- Aqlli shahar infratuzilmalarida amaliy televideniya tizimlarining qaysi funksiyalari eng dolzarb hisoblanadi?

- Amaliy televideniya tizimlarida kiberxavfsizlik tahdidlari qaysilar va ularni kamaytirish bo‘yicha qanday texnik choralar ko‘riladi?

- Kvant tasvirlash va kvant kommunikatsiyasi texnologiyalari amaliy televideniya tizimlarining kelajakdagi rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatishi mumkin?

- Televizor o‘lchash tizimlarining asosiy vazifalari nimalardan iborat va ular nafaqat tasvir, balki elektr parametrlar bilan ham qanday bog‘liq?

- Analog televideniye davrida televizion signallarni o‘lchash qanday qurilmalar yordamida amalga oshirilgan va bu usullarning cheklovlari nimalardan iborat edi?

- Rangli televideniye paydo bo‘lgach, vectorskoplarning roli qanday kengaydi va ular qaysi rang standartlarini tahlil qilishga mo‘ljallangan edi?

- Raqamli televideniye tizimlarida MPEG, H.264, HEVC kabi codec’lar o‘lchash tizimlariga qanday yangi talablarni qo‘ydi?

- Amplituda–chastota tavsifi televideniye signali sifatiga qanday ta’sir qiladi va qaysi buzilishlar tasvirga konkret ta’sir ko‘rsatadi?

- SMPTE rang barlari vectorskopda qanday geometrik shaklda aks etishi kerak va siljishlar nimalarni bildiradi?

- Sinxronlash impulslarining buzilishi analog televideniyeda qanday artefaktlarga olib keladi? Raqamli televideniye bu masalani qanday hal qiladi?

- HDR formatlari (PQ, HLG) televizor o‘lchash tizimlariga qanday yangi parametrlarni qo‘shdi?

- PSNR, SSIM va VMAF ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi asosiy farqlar nimada va nega aynan VMAF zamonaviy sifat bahosida ustun hisoblanadi?

- Televizor ishlab chiqarish zavodlarida qaysi optik va elektr parametrlar testdan o‘tkaziladi va ular qurilma sifatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

- Optik tezlik o‘lchash tizimlarida lazer doppler anemometrining ishlash prinsipi qanday va doppler siljish nimani bildiradi?

- Video-analitik tezlik o‘lchash tizimlari sun’iy intellekt yordamida obyekt trayektoriyasini qanday aniqlaydi?

- Induktiv enkoderlarda tezlik qanday impulslar orqali aniqlanadi va bu tizimlarning afzalliklari nimada?

- Radar texnologiyasida doppler effekti avtomobil tezligini aniqlashda qanday ishlaydi va ikki polosali radarlarning ustunligi nimada?

- Avtonom transport va robototexnikada multisensorli birlashtirish (fusion) texnologiyasi nima va u tezlik o‘lchash aniqligini qanday oshiradi?

- Texnik ko‘rish tizimlarining ishlash mohiyati inson ko‘rish jarayoni bilan qanday o‘xshashliklarga ega va ular orasidagi asosiy farqlar nimada?

- CCD va CMOS sensori o‘rtasidagi texnologik farqlar nimada va ulardan qaysi biri texnik ko‘rish tizimlarida keng qo‘llaniladi?

- Texnik ko‘rish tizimlarida tasvirni raqamlashtirish jarayonining bosqichlari qanday amalga oshiriladi va ADC (analog–raqamli o‘zgartirgich)ning roli nimada?

- Raqamli tasvirni qayta ishlash jarayonida filtratsiya, segmentatsiya, morfologik amallar va kontrastni oshirish qanday vazifani bajaradi?

- CNN (konvolyutsion neyron tarmoq) texnik ko‘rish tizimlarida qanday ishlaydi va uning an’anaviy tasvirni qayta ishlash usullariga nisbatan ustunligi nimada?

- Ko‘rish tizimining asosiy optik komponentlari (yoritish, linza, diafragma, fokus masofasi) tasvir sifatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

- 3D ko‘rish tizimlarida stereo ko‘rish, LiDAR, ToF (Time of Flight) va strukturaviy yorug‘lik texnologiyalari qanday farqlanadi?

- Sanoat ishlab chiqarishida texnik ko‘rish yordamida nuqsonlarni aniqlash jarayoni qanday amalga oshiriladi va inson ko‘zidan ustun jihatlari nimada?

- Avtonom transport tizimlarida texnik ko‘rishning vazifalari nimalardan iborat va u qanday sensortizimlar bilan integratsiyada ishlaydi?

- Tibbiyotda texnik ko‘rish tizimlarining laparoskopiya, robotlashtirilgan jarrohlik va kasalliklarni avtomatik aniqlashdagi roli nimadan iborat?

- Qishloq xo‘jaligida multispektral tasvir va dron yordamida monitoring qanday ishlaydi va hosildorlik prognozini qanday aniqlaydi?

- Harbiy sohada termal ko‘rish, tungi ko‘rish va multispektral ko‘rish tizimlarining asosiy vazifalari nimadan iborat?

- Texnik ko‘rish tizimlari uchun mavjud asosiy texnik muammolar (yoritish yetishmasligi, shovqin, katta hajmli ma’lumotlarni real vaqtda qayta ishlash) qanday hal qilinmoqda?

- Zamonaviy texnik ko‘rish rivojlanishining uch asosiy yo‘nalishi — sensorlar, hisoblash quvvati va AI integratsiyasi — tizimlarni qanday yangi darajaga olib chiqmoqda?

- Kelajakdagi texnik ko‘rish tizimlarining istiqbollari qanday va ular robototexnika, aqlli shaharlar, 6G tarmoqlari bilan qanday integratsiyaga ega bo‘ladi?

- Texnik ko‘rish tizimlarida obyektlarni aniqlash jarayoni qanday bosqichlardan iborat va ularning har biri qanday vazifani bajaradi?

- Tasvirni dastlabki qayta ishlashning asosiy metodlari qanday va ularning texnik ko‘rish tizimlarida samaradorlikka ta’siri nimalardan iborat?

- Sobel, Prewitt va Canny kontur detektorlarining ishlash prinsiplari o‘zaro qanday farqlanadi?

- Tasvirni segmentatsiya qilishning threshold, k-means, region-growing va klasterlash asosidagi usullari o‘rtasidagi asosiy farqlar nimalardan iborat?

- Obyektlarni aniqlash jarayonida xususiyatlarni ajratishning ahamiyati nimada va HOG, SIFT, SURF, LBP algoritmlarining asosiy farqlari qanday?

- Konvolyutsion neyron tarmoqlar tasvirdan xususiyatlarni avtomatik ajratishda qanday mexanizmlarni ishlatadi? Pastki va yuqori qatlamlarning vazifasi nimadan iborat?

- Tasvirning fizik xususiyatlari (yorug‘lik, kontrast, shovqin, keskinlik) obyektlarni aniqlash samaradorligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

- Biometrik tanib olish tizimlarida (yuz, iris, barmoq izi) foydalaniladigan texnik ko‘rish algoritmlarining o‘ziga xos xususiyatlari qanday?

- Tasvirni rang fazolarida (HSV, LAB, YCbCr) qayta ishlashning obyektni tanib olishdagi ustunliklari nimada?

- GPU, TPU, FPGA asosida hisoblashlarni tezlashtirish texnik ko‘rish tizimlarida qanday rol o‘ynaydi? Ularning afzalliklari va cheklovlari qanday?

### BILIMLARNI SINASH UCHUN TESTLAR

### I BOB. Amaliy televideniya tizimlari asoslari

1. Televideniya atamasi qanday ma’noni anglatadi?
A) Ovozli axborotni uzatish
B) Harakatlanuvchi tasvirni masofadan uzatish
C) Faqat rangli tasvirni uzatish
D) Analog signalni kuchaytirish

2. Televideniya tizimining asosiy qismlari nechta?
A) 2 ta 		B) 3 ta		 C) 4 ta 		D) 5 ta

3. Televideniya tizimida kamera va mikrofonning vazifasi nima?
A) Signalni qayta ishlash
B) Tasvir va ovozni uzatish
C) Tasvir va ovozni qabul qilish
D) Tasvir va ovozni hosil qilish

4. Televideniya ishlash prinsipi asosan nimaga asoslanadi?
A) Tasvirni ramkalarga bo‘lish
B) Tasvirni satrlarga bo‘lib uzatish
C) Ovoz chastotasini oshirish
D) Ranglarni filtratsiya qilish

5. Mexanik skanerlash davrining asosiy kamchiligi nimada edi?
A) Yuqori energiya sarfi
B) Past tasvir sifati va aniqlik
C) Yuqori kechikish
D) Qimmat qurilmalar

6. Nipkov diski qaysi davr televideniyasiga tegishli?
A) Raqamli davr
B) Elektron davr
C) Optik-mexanik davr
D) Sun’iy intellekt davri

7. Elektron televideniya rivojiga qaysi qurilma katta ta’sir ko‘rsatgan?
A) LED panel 	B) CRT	C) LCD	D) CMOS sensor

8. Rangli televideniya tizimlariga qaysilar kiradi?
A) DVB, ATSC, ISDB
B) NTSC, PAL, SECAM
C) MPEG, H.264, AV1
D) RF, IP, OFDM

9. Amaliy televideniya tizimlarining asosiy maqsadi nima?
A) Ko‘ngilochar dasturlar uzatish
B) Ommaviy axborot tarqatish
C) Maxsus jarayonlarni kuzatish va nazorat qilish
D) Reklama ko‘rsatish

10. CCTV tizimlari qaysi televideniya turiga kiradi?
A) Eshittirish televideniyasi
B) Sun’iy yo‘ldosh televideniyasi
C) Amaliy televideniya
D) Kabel televideniyasi

11. Televideniya tizimlarini uzatish muhiti bo‘yicha tasniflashda qaysi tur mavjud emas?
A) Yer-usti  	B) Sun’iy yo‘ldosh

C) Kabel		D) Optik lazerli efir

12. Analog televideniyaning asosiy kamchiligi nima?
A) Yuqori aniqlik
B) Shovqinlarga sezgirlik
C) Past kechikish
D) Keng spektr

13. Raqamli televideniya tizimlarining afzalligi nimada?
A) Tasvirni rangsiz uzatish
B) Faqat kabelda ishlashi
C) Yuqori sifat va barqarorlik
D) Faqat analog signal ishlatishi

14. DTTB qisqartmasi nimani anglatadi?
A) Digital Television Transmission Band
B) Digital Terrestrial Television Broadcasting
C) Data Transfer Television Block
D) Digital Telemetry Transport Base

15. Amaliy televideniya tizimlari ko‘proq qaysi sohalarda qo‘llaniladi?
A) Faqat ko‘ngilochar			B) Faqat reclama

C) Xavfsizlik, sanoat, tibbiyot		D) Faqat sport translyatsiyasi

## I BOB. Amaliy televideniya tizimlari asoslari

16. Televideniya tizimida uzatuvchi tizimning vazifasi nima?
A) Tasvirni hosil qilish			B) Signalni qayta ishlash va saqlash

C) Signalni masofaga uzatish		D) Tasvirni qabul qilish

17. Qabul qiluvchi qurilmalarga qaysilar kiradi?
A) Kamera va mikrofon 			B) Uzatkich va antenna

C) Televizor va monitor			D) Server va router

18. Televideniya texnikasining rivojlanishida XIX–XX asrlarda muhim rol o‘ynagan soha qaysi?
A) Kimyo		B) Mexanika		C) Elektronika  	D) Biologiya

19. Mexanik skanerlash qurilmalarining asosiy cheklovi nimada edi?
A) Yuqori narx					B) Past chiziqli aniqlik

C) Yuqori energiya samaradorligi		D) Katta o‘lcham

20. Elektron skanerlash texnologiyasining paydo bo‘lishi qaysi davrga to‘g‘ri keladi?
A) 1880–1900-yillar				B) 1900–1910-yillar

C) 1920–1930-yillar				D) 1950–1960-yillar

21. 1936-yilda muntazam jonli translyatsiyani amalga oshirgan tashkilot qaysi?
A) CNN		B) BBC		C) NBC		D) NHK

22. Rangli televideniya tizimlari qachon ishlab chiqilgan?
A) 1920–1930-yillar				B) 1930–1940-yillar

C) 1940–1960-yillar				D) 1970–1980-yillar

23. NTSC, PAL va SECAM nimani ifodalaydi?
A) Video siqish algoritmlari
B) Analog rangli televideniya standartlari
C) Raqamli uzatish protokollari
D) IP tarmoq modellari

24. 1970–1990-yillarda televideniya texnikasida qaysi jarayon kuchaydi?
A) Mexanik skanerlash

B) Raqamli va elektron texnologiyalar integratsiyasi

C) Optik uzatishdan voz kechish

D) Analog tizimlarni bekor qilish

25. Kabel va sun’iy yo‘ldosh orqali uzatishning asosiy afzalligi nimada?
A) Past sifat						B) Kichik qamrov

C) Yuqori sifat va ishonchlilik			D) Faqat analog ishlashi

26. 2000-yillardan boshlab televideniyada qaysi texnologiya keng rivojlandi?
A) Mexanik disklar				B) Analog kuchaytirgichlar

C) Raqamli va HD texnologiyalar		D) Faqat qora-oq tasvir

27. MPEG oilasi nimaga xizmat qiladi?
A) Modulyatsiya qilish				B) Video siqish

C) Antenna kuchaytirish				D) IP marshrutlash

28. IPTV nimaga asoslanadi?
A) RF signalga					B) Optik lazerga

C) IP protokollarga				D) Mexanik uzatishga

29. Amaliy televideniya tizimlarining muhim xususiyati qaysi?
A) Bir yo‘nalishli uzatish			B) Faqat ommaviy auditoriya

C) Maxsus va maqsadli qo‘llanish		D) Faqat efir orqali uzatish

30. Televideniya tizimlarini signal xususiyati bo‘yicha qanday tasniflash mumkin?
A) Yer-usti va kabel				B) Analog va raqamli

C) Mobil va statsionar				D) Ommaviy va maxsus

31. Eshittirish televideniyasining asosiy xususiyati nima?
A) Cheklangan auditoriya			B) Ikki tomonlama aloqa

C) Keng auditoriyaga mo‘ljallanganlik	D) Faqat IP asosida ishlashi

32. Amaliy televideniya tizimlari qaysi rejimda ko‘proq ishlaydi?
A) Kechiktirilgan					B) Real vaqt

C) Faqat arxiv					D) Sinov rejimi

33. Televideniya tizimlarini xizmat turlari bo‘yicha tasniflashda qaysi mavjud?
A) Mexanik		B) Raqamli		C) Mobil		D) Analog

34. Analog televideniya tizimlarining shovqinga sezgirligi nimaga olib keladi?
A) Tasvirning yaxshilanishiga			B) Tasvir sifati pasayishiga

C) Qamrov kengayishiga				D) Energiya tejamkorlikka

35. DTTB tizimlarining asosiy afzalligi qaysi?
A) Faqat bitta kanal				B) Past sifat

C) Ko‘p kanalli uzatish				D) Faqat analog ishlash

36. Raqamli televideniya tizimlarida ma’lumot qanday uzatiladi?
A) Uzluksiz signal sifatida			B) Mexanik impulslar orqali

C) Raqamli kodlangan ko‘rinishda		D) Faqat optik nur orqali

37. Amaliy televideniya tizimlari qaysi sohalarda qo‘llanilmaydi?
A) Xavfsizlik					B) Tibbiyot

C) Sanoat						D) Ko‘ngilochar efir

38. Televideniya tizimlarining rivojlanishida standartlashuv nimani ta’minlaydi?
A) Tasodifiy ishlashni			B) Moslashuvchanlik va moslikni

C) Past sifatni				D) Faqat mahalliy ishlashni

39. Televideniya tizimlarida “interaktivlik” nimani anglatadi?
A) Faqat tomosha qilish

B) Foydalanuvchining ta’sir ko‘rsatish imkoniyati

C) Ranglarni o‘zgartirish

D) Tasvirni yozib olish

40. Amaliy televideniya tizimlari bugungi kunda qanday platformaga aylanmoqda?
A) Faqat efir vositasiga
B) Mexanik qurilmaga
C) Integratsiyalashgan axborot platformasiga
D) Analog signal tizimiga

## II BOB. Televizion fotoelektrik konverterlar va kamera tizimlari

41. Televizion fotoelektrik konverter nima vazifani bajaradi?
A) Elektr signalni kuchaytiradi
B) Optik tasvirni elektr signaliga aylantiradi
C) Signalni modulyatsiya qiladi
D) Tasvirni saqlaydi

42. Fotoelektrik konverterlar qaysi fizik hodisaga asoslanadi?
A) Elektromagnit induksiya
B) Fotoelektrik effekt
C) Termoelektrik effekt
D) Magnitlanish

43. Telekamera tarkibida fotoelektrik konverterning roli nimaga tenglashtiriladi?
A) Miya		B) Quloq		C) Ko‘z		D) Nerv tizimi

44. Optik tasvir telekameraga qanday uzatiladi?
A) Antenna orqali					B) Kabel orqali

C) Linza orqali					D) Modulyator orqali

45. Ikonoskop qaysi turdagi qurilmaga kiradi?
A) Raqamli sensor					B) Mexanik skaner

C) Elektron fotoelektrik trubka			D) LED panel

46. Zamonaviy televideniya kameralarida keng qo‘llaniladigan sensorlar qaysilar?
A) CRT	B) CCD va CMOS	C) LCD	D) RF modullar

47. CMOS sensorlarining asosiy afzalligi nimada?
A) Yuqori energiya sarfi				B) Past tezlik

C) Kam energiya sarfi va yuqori tezlik	D) Faqat analog ishlashi

48. CCD sensorlarining ustun tomoni qaysi?
A) Kam narx					B) Yuqori rang aniqligi

C) Past dinamik diapason			D) Katta shovqin

49. Sensor tomonidan hosil qilingan analog signal qaysi qurilma orqali raqamlashtiriladi?
A) DSP		B) ADC		C) CPU		D) GPU

50. DSP qurilmasining asosiy vazifasi nimadan iborat?
A) Signalni saqlash
B) Signalni uzatish
C) Raqamli signalni qayta ishlash
D) Signalni qabul qilish

51. Raqamli tasvirni qayta ishlash jarayoniga qaysi amallar kiradi?
A) Kuchaytirish va uzatish
B) Filtrlash, shovqinni kamaytirish
C) Antenna sozlash
D) IP marshrutlash

52. Kamera sensorining sezgirligi nimani bildiradi?
A) Signal chastotasini
B) Yorug‘likka sezuvchanligini
C) Tasvir o‘lchamini
D) Raqamlashtirish tezligini

53. Dinamik diapazon deganda nima tushuniladi?
A) Ranglar soni
B) Signal uzatish tezligi
C) Eng yorug‘ va eng qorong‘i sohalarni uzatish qobiliyati
D) Piksel o‘lchami

54. Telekamera tizimlarida oq balans nima uchun sozlanadi?
A) Signalni kuchaytirish uchun
B) Ranglarni tabiiy ko‘rsatish uchun
C) Tasvirni saqlash uchun
D) Signalni siqish uchun

55. Video signallarni siqishning asosiy maqsadi nima?
A) Tasvirni buzish
B) Xotira va tarmoq yukini kamaytirish
C) Ranglarni o‘zgartirish
D) Analog signal hosil qilish

56. MPEG-4, H.264, H.265 standartlari nimaga tegishli?
A) Modulyatsiya
B) Video kompressiya
C) Sensor texnologiyasi
D) Antenna tizimi

57. Raqamli tasvirda piksel nimani bildiradi?
A) Rang chastotasi
B) Eng kichik tasvir elementi
C) Signal kuchi
D) Tasvir tezligi

58. Frame rate tushunchasi nimani anglatadi?
A) Rang chuqurligi
B) Bir soniyadagi kadrlar soni
C) Tasvir aniqligi
D) Signal shovqini

59. Telekamera tizimlarida shovqin nimaga olib keladi?
A) Tasvir tiniqligiga
B) Tasvir sifatining pasayishiga
C) Rang muvozanatiga
D) Signal tezligiga

60. Raqamli tasvirni qayta ishlashda kontrastni oshirish nimaga xizmat qiladi?
A) Tasvirni xiralashtirishga
B) Detallarni aniqroq ko‘rsatishga
C) Ranglarni yo‘qotishga
D) Signalni uzishga

61. Telekamera tizimlarida stabilizatsiya nimani ta’minlaydi?
A) Ranglarni o‘zgartirish
B) Tasvir tebranishini kamaytirish
C) Signalni siqish
D) Uzatish tezligini oshirish

62. Raqamli tasvirni qayta ishlashda filtratsiya nima uchun ishlatiladi?
A) Signalni kuchaytirish
B) Keraksiz shovqinlarni kamaytirish
C) Tasvirni uzatish
D) Signalni saqlash

63. Kamera optikasida keng burchakli linza nimani ta’minlaydi?
A) Kichik ko‘rish maydonini
B) Keng ko‘rish burchagini
C) Past aniqlikni
D) Ranglarni yo‘qotishni

64. Kamera sensorlarida piksel o‘lchami nimaga ta’sir qiladi?
A) Rang nomiga
B) Yorug‘lik sezgirligiga
C) Signal protokoliga
D) Kabel turiga

65. Televideniya kameralarida raqamli ishlov berishning umumiy natijasi nima?
A) Tasvir sifatining yomonlashuvi
B) Tasvir sifatining yaxshilanishi
C) Signal uzilishlari
D) Faqat analog chiqish

## II BOB. Televizion fotoelektrik konverterlar va kamera tizimlari

66. Kamera sensorida shovqin darajasining past bo‘lishi nimani ta’minlaydi?
A) Past aniqlikdagi tasvirni
B) Tasvirning tiniqligi va aniqligini
C) Ranglarning yo‘qolishini
D) Signal uzilishlarini

67. Raqamli tasvirda “resolution” tushunchasi nimani bildiradi?
A) Rang chuqurligini
B) Tasvir o‘lchami va aniqligini
C) Signal uzatish tezligini
D) Ovoz sifatini

68. Televideniya kameralarida avtomatik ekspozitsiya nima uchun kerak?
A) Signalni siqish uchun
B) Yorug‘lik sharoitiga moslashish uchun
C) Tasvirni uzatish uchun
D) Raqamlashtirish tezligini oshirish uchun

69. Raqamli kamera tizimlarida “gain” parametri nimani anglatadi?
A) Tasvir o‘lchamini
B) Signal kuchaytirish darajasini
C) Rang balansini
D) Kadrlar tezligini

70. Kamera tizimlarida ortiqcha “gain” qanday oqibatga olib keladi?
A) Tasvir aniqligini oshiradi
B) Ranglarni tabiiylashtiradi
C) Shovqinning ko‘payishiga
D) Signalni barqarorlashtiradi

71. Televizion kamerada linza sifati nimaga bevosita ta’sir qiladi?
A) Signal protokoliga
B) Tasvir aniqligi va geometrik buzilishlarga
C) Raqamli kodlashga
D) IP manzilga

72. Raqamli tasvirni qayta ishlashda “real vaqt” rejimi nimani anglatadi?
A) Kechiktirib qayta ishlash
B) Arxivdan ko‘rish
C) Minimal kechikish bilan ishlov berish
D) Faqat saqlash

73. Telekamera tizimlarida rang chuqurligi nimani bildiradi?
A) Tasvir balandligini
B) Ranglar sonini ifodalash imkoniyatini
C) Signal chastotasini
D) Kamera o‘lchamini

74. Raqamli tasvirni qayta ishlashda histogram nima uchun ishlatiladi?
A) Signalni uzatish uchun
B) Yorug‘lik va kontrastni tahlil qilish uchun
C) Video siqish uchun
D) Antenna sozlash uchun

75. II bob doirasida ko‘rib chiqilgan texnologiyalarning umumiy maqsadi nima?
A) Faqat signal uzatish
B) Tasvirni optik ko‘rinishda saqlash
C) Yuqori sifatli tasvirni hosil qilish va qayta ishlash
D) Analog tizimlarni saqlab qolish

## III BOB. Ko‘p zonali va muhitga moslashtirilgan televideniya tizimlari

76. Ko‘p zonali televideniya tizimlari nimasi bilan farqlanadi?
A) Faqat bitta kameradan foydalanishi bilan
B) Bir vaqtning o‘zida bir nechta hududni kuzatishi bilan
C) Faqat analog ishlashi bilan
D) Faqat efir orqali uzatishi bilan

77. “Zona” tushunchasi televideniya tizimlarida nimani anglatadi?
A) Tarmoq protokoli
B) Kuzatilayotgan hudud segmenti
C) Video siqish algoritmi
D) Server xotirasi

78. Ko‘p zonali tizimlarda har bir zonada odatda nimalar joylashadi?
A) Faqat antenna
B) Kamera va sensorlar
C) Faqat server
D) Faqat monitor

79. Zamonaviy ko‘p zonali tizimlarda qaysi yondashuv keng qo‘llaniladi?
A) Mexanik skanerlash
B) IP-televideniya
C) Analog efir
D) CRT texnologiyasi

80. IP-televideniyaning asosiy afzalligi nimada?
A) Past sifat
B) Modullilik va kengaytirish imkoniyati
C) Faqat mahalliy ishlashi
D) Analog signalga bog‘liqlik

81. Ko‘p zonali tizimlarda video analitika nima vazifani bajaradi?
A) Signalni kuchaytiradi
B) Tasvirni avtomatik tahlil qiladi
C) Signalni uzatadi
D) Video saqlaydi

82. Harakatni aniqlash algoritmlari qaysi maqsadda ishlatiladi?
A) Ranglarni o‘zgartirish
B) Faol obyektlarni aniqlash
C) Signalni siqish
D) Antenna sozlash

83. Ko‘p zonali tizimlarda video siqish nima uchun muhim?
A) Tasvirni buzish uchun
B) Tarmoq va xotira yukini kamaytirish uchun
C) Ranglarni yo‘qotish uchun
D) Signalni analogga aylantirish uchun

84. H.264 va H.265 standartlari qaysi jarayonga tegishli?
A) Modulyatsiya
B) Video kompressiya
C) Antenna kuchaytirish
D) Sensor ishlab chiqarish

85. Ko‘p zonali tizimlarda qaysi sensorlar keng tarqalgan?
A) CRT		B) CCD va CMOS	C) LCD	D) RF modullar

86. Sensorlardan olingan signal qaysi qurilma orqali qayta ishlanadi?
A) Router		B) DSP		C) Antenna		D) Modem

87. Ko‘p zonali tizimlarda uzatish kanali sifatida eng maqbul vosita qaysi?
A) Koaksial kabel
B) Mis juftlik
C) Optik tolali kabel
D) Mexanik aloqa

88. Optik tolali aloqa afzalligi nimada?
A) Past tezlik
B) Elektromagnit shovqinga sezgirlik
C) Yuqori o‘tkazuvchanlik va ishonchlilik
D) Qisqa masofa

89. IP asosidagi tizimlarda Ethernet texnologiyasi nimani ta’minlaydi?
A) Rang uzatishni
B) Paketli ma’lumot uzatishni
C) Mexanik skanerlashni
D) Analog signalni

90. Ko‘p zonali tizimlarda markaziy server vazifasi nimadan iborat?
A) Faqat tasvir olish
B) Tasvirlarni qabul qilish, saqlash va tahlil qilish
C) Antenna sozlash
D) Signalni kuchaytirish

91. NVR qisqartmasi nimani anglatadi?
A) Network Video Router
B) Network Video Recorder
C) Neural Video Reader
D) National Video Register

92. VMS tizimi nimaga xizmat qiladi?
A) Faqat signal uzatishga
B) Videoni boshqarish va monitoring qilishga
C) Sensor ishlab chiqarishga
D) Modulyatsiyaga

93. Ko‘p zonali tizimlarda kiberxavfsizlik nima uchun muhim?
A) Rang sifatini oshirish uchun
B) Tizimni ruxsatsiz kirishdan himoyalash uchun
C) Signalni analogga aylantirish uchun
D) Tasvirni bezash uchun

94. IP tizimlarda VPN texnologiyasi nima vazifani bajaradi?
A) Signalni siqish
B) Xavfsiz aloqa kanalini yaratish
C) Tasvirni saqlash
D) Antenna kuchaytirish

95. PoE texnologiyasining asosiy afzalligi nimada?
A) Faqat ma’lumot uzatish
B) Elektr va ma’lumotni bitta kabel orqali uzatish
C) Past kuchlanish
D) Faqat simsiz ishlash

96. Ko‘p zonali tizimlarda UPS nima uchun ishlatiladi?
A) Ranglarni sozlash
B) Zaxira elektr ta’minoti uchun
C) Video siqish uchun
D) Signalni uzatish uchun

97. Video analitikada yuzni aniqlash qaysi texnologiyaga asoslanadi?
A) Analog filtrlash
B) Sun’iy intellekt
C) Mexanik skanerlash
D) RF modulyatsiya

98. Ko‘p zonali tizimlarda “real vaqt” tushunchasi nimani anglatadi?
A) Kechiktirib ko‘rish
B) Minimal kechikish bilan ishlash
C) Faqat arxiv
D) Sinov rejimi

99. Ko‘p zonali televideniya tizimlarining asosiy qo‘llanish sohadi qaysi?
A) Faqat ko‘ngilochar
B) Xavfsizlik va monitoring
C) Faqat reklama
D) Sport translyatsiyasi

100. Ko‘p zonali televideniya tizimlari nimaga aylanmoqda?
A) Oddiy kamera majmuasiga
B) Integratsiyalashgan intellektual tizimlarga
C) Mexanik qurilmaga
D) Analog platformaga

## III BOB. Ko‘p zonali va muhitga moslashtirilgan televideniya tizimlari

101. Ko‘p zonali tizimlarda tasvir sifati qaysi omillarga bog‘liq?
A) Faqat kabel turiga
B) Kamera, sensor va kompressiya algoritmlariga
C) Faqat monitor sifatiga
D) Faqat server xotirasiga

102. MPEG-4 va H.265 standartlari qo‘llanilishi nimani kamaytiradi?
A) Tasvir aniqligini
B) Tarmoq o‘tkazuvchanligiga bo‘lgan talabni
C) Rang chuqurligini
D) Kadrlar sonini

103. Ko‘p zonali tizimlarda analog CCTV tizimlarining kamchiligi nimada?
A) Yuqori aniqlik
B) Kengaytirish qiyinligi
C) Yuqori xavfsizlik
D) Past kechikish

104. IP-televideniya tizimlarining analog tizimlarga nisbatan ustunligi nimada?
A) Faqat bitta kamera qo‘llashi
B) Moslashuvchanlik va masofadan boshqarish
C) Past narx
D) Faqat lokal ishlashi

105. Ko‘p zonali tizimlarda marshrutlash qaysi texnologiya orqali amalga oshiriladi?
A) Mexanik kommutator
B) Ethernet va IP protokollar
C) Analog kuchaytirgich
D) RF modulyator

106. Ko‘p zonali tizimlarda “latency” tushunchasi nimani anglatadi?
A) Rang chuqurligi
B) Kechikish vaqti
C) Signal kuchi
D) Tasvir o‘lchami

107. Video oqimlarda kechikishni kamaytirish nimaga muhim?
A) Arxivlash uchun
B) Real vaqt monitoringi uchun
C) Ranglarni yaxshilash uchun
D) Signalni kuchaytirish uchun

108. Ko‘p zonali tizimlarda switch va routerlar nima vazifani bajaradi?
A) Tasvirni yozib olish
B) Ma’lumot oqimini taqsimlash va yo‘naltirish
C) Video siqish
D) Kamera sozlash

109. Ko‘p zonali tizimlarda image fusion nima?
A) Video siqish
B) Bir nechta manbadan tasvirlarni birlashtirish
C) Signalni kuchaytirish
D) Antenna sozlash

110. Infraqizil va ko‘rinadigan spektr tasvirlarini birlashtirish nimani ta’minlaydi?
A) Past aniqlik
B) Qiyin sharoitlarda ko‘rishni yaxshilash
C) Rang yo‘qotish
D) Signal uzilishi

111. Ko‘p zonali tizimlarda video analitika algoritmlari nimani avtomatlashtiradi?
A) Tasvirni uzatishni
B) Obyekt aniqlash va kuzatishni
C) Kabel ulanishini
D) Server sozlashni

112. Deep learning algoritmlari ko‘p zonali tizimlarda qaysi vazifalarda qo‘llaniladi?
A) Antenna loyihalash
B) Yuzni aniqlash va xatti-harakat tahlili
C) Modulyatsiya
D) Signal kuchaytirish

113. Ko‘p zonali tizimlarda bulut texnologiyalari nimani ta’minlaydi?
A) Past tezlik
B) Markazlashgan saqlash va tahlil
C) Analog ishlash
D) Faqat lokal foydalanish

114. Ko‘p zonali tizimlarda 5G texnologiyasi nimani yaxshilaydi?
A) Rang chuqurligini
B) Kechikish va o‘tkazuvchanlikni
C) Sensor sezgirligini
D) Video siqishni

115. Ko‘p zonali tizimlarda IoT integratsiyasi nimani bildiradi?
A) Faqat kamera ishlashi
B) Sensorlar va qurilmalar o‘zaro bog‘lanishi
C) Analog tizim
D) Faqat kabel aloqa

116. Ko‘p zonali televideniya tizimlarining qo‘llanish doirasi qaysi sohalarni qamrab oladi?
A) Faqat sport
B) Sanoat, transport, xavfsizlik
C) Faqat ta’lim
D) Faqat reklama

117. Ko‘p zonali tizimlarda xavfsizlik devori (firewall) nima uchun kerak?
A) Rang sozlash
B) Tarmoqni himoyalash
C) Signalni siqish
D) Tasvirni yozish

118. Ko‘p zonali tizimlarda autentifikatsiya nimani ta’minlaydi?
A) Rang chuqurligi
B) Ruxsatli foydalanuvchilarni aniqlash
C) Video siqish
D) Tasvirni uzatish

119. Ko‘p zonali tizimlarda arxivlash nima uchun muhim?
A) Signalni uzatish uchun
B) Oldingi hodisalarni tahlil qilish uchun
C) Ranglarni o‘zgartirish uchun
D) Antenna sozlash uchun

120. III bob doirasida ko‘rib chiqilgan tizimlarning umumiy yo‘nalishi nima?
A) Mexanik televideniya
B) Intellektual va integratsiyalashgan monitoring
C) Analog efir
D) Faqat ko‘ngilochar televideniya

## IV BOB. Muhitga moslashtirilgan va suv osti televideniya tizimlari

121. Suv osti televizion tizimlari asosan qaysi sohalarda qo‘llaniladi?
A) Ko‘ngilochar efirda
B) Okeanologiya, xavfsizlik va sanoatda
C) Faqat reklamada
D) Faqat sport translyatsiyasida

122. Suv osti muhitida yorug‘likning asosiy cheklovi nimada?
A) Kuchayib ketishida
B) Yutilish va tarqalishda
C) Ranglar ko‘payishida
D) Elektromagnit shovqinda

123. Suv ostida eng tez so‘nuvchi rang spektri qaysi?
A) Ko‘k		B) Yashil		C) Qizil		D) Binafsha

124. Suv osti kameralarida qaysi spektrga sezgirlik muhimroq?
A) Qizil		B) Sariq		C) Ko‘k-yashil		D) Infraqizil

125. “Backscatter” effekti nimaga olib keladi?
A) Tasvir aniqligining oshishiga
B) Tasvir kontrastining kamayishiga
C) Ranglarning to‘yinganligiga
D) Signal kuchayishiga

126. Suv osti kameralarida korpus odatda qanday materialdan tayyorlanadi?
A) Yog‘och						B) Plastik

C) Zanglamaydigan po‘lat yoki titan		D) Alyuminiy folga

127. Suv osti kameralarida safir oynaning afzalligi nimada?
A) Arzonligi
B) Yuqori qattiqligi va bosimga chidamliligi
C) Rangni o‘zgartirishi
D) Signalni kuchaytirishi

128. Suv osti tizimlarida yoritish nima uchun muhim?
A) Faqat dizayn uchun
B) Tabiiy yorug‘lik yetarli bo‘lmagani uchun
C) Signalni uzatish uchun
D) Video siqish uchun

129. Suv osti yoritgichlarida ko‘pincha qaysi texnologiya qo‘llaniladi?
A) Halogen				B) Lazer

C) LED				D) Neon

130. Infraqizil nurlanish suv ostida nima sababli cheklangan?
A) Juda kuchli bo‘lgani uchun			B) Suvda tez yutilgani uchun

C) Rangli bo‘lgani uchun			D) Optik shovqin sababli

131. Suv ostidan ma’lumot uzatishda eng ishonchli vosita qaysi?
A) Radioto‘lqin			B) Optik tolali kabel

C) Wi-Fi				D) Bluetooth

132. Akustik aloqa suv ostida qaysi xususiyati bilan ajralib turadi?
A) Yuqori tezlik					B) Past kechikish

C) Uzoq masofaga tarqalish			D) Rangli uzatish

133. Nima sababli akustik aloqa real vaqt video uchun mos emas?
A) Qimmatligi sababli			B) Past ma’lumot uzatish tezligi sababli

C) Shovqinsizligi sababli		D) Energiya sarfi kamligi sababli

134. ROV qisqartmasi nimani anglatadi?
A) Radio Optical Vehicle		B) Remotely Operated Vehicle

C) Real Optical Video			D) Remote Observation Vision

135. AUV tizimlarining asosiy xususiyati qaysi?
A) Faqat kabel orqali ishlashi		B) Avtonom ishlashi

C) Faqat real vaqt uzatishi		D) Faqat quruqlikda ishlashi

136. Suv osti robotlarida qaysi qurilmalar majmuasi bo‘ladi?
A) Faqat kamera				B) Kamera, yoritgich, sensorlar

C) Faqat antenna				D) Faqat akkumulyator

137. Suv osti tizimlarida AI qaysi vazifalarda qo‘llaniladi?
A) Kabel ulash				B) Obyektlarni avtomatik aniqlash

C) Signalni kuchaytirish			D) Yoritishni o‘chirish

138. Sonar va video tizimlarini birlashtirish nimani ta’minlaydi?
A) Faqat rangli tasvir			B) 3D xaritalash imkoniyatini

C) Signalni analoglashtirish		D) Faqat audio uzatish

139. Suv osti tizimlarida stabilizatsiya nima uchun kerak?
A) Ranglarni o‘zgartirish		B) Vibratsiyani kamaytirish

C) Signalni uzatish			D) Video siqish

140. Suv osti monitoring tizimlari nimani nazorat qiladi?
A) Faqat haroratni				B) Inshootlar va tabiiy obyektlarni

C) Faqat odamlarni			D) Faqat signallarni

141. Suv osti tizimlarida kompyuterli ko‘rish nimani ta’minlaydi?
A) Manual tahlilni				B) Avtomatik tahlil va aniqlashni

C) Analog uzatishni			D) Rangni yo‘qotishni

142. Suv osti tizimlarida dehazing algoritmlari nima uchun qo‘llaniladi?
A) Signalni kuchaytirish			B) Loyqalangan tasvirni tozalash

C) Ranglarni yo‘qotish			D) Tasvirni siqish

143. Suv osti tizimlarida zaxira quvvat manbalari nima uchun kerak?
A) Dizayn uchun				B) Uzluksiz ishlashni ta’minlash uchun

C) Rang sozlash uchun			D) Signalni siqish uchun

144. Suv osti televideniya tizimlarining kelajakdagi rivoji nimaga bog‘liq?
A) Mexanik texnologiyalarga			B) AI, 5G/6G va sensorlarga

C) Analog uzatishga				D) Faqat kabelga

145. Suv osti tizimlarida multispektral tasvirlash nimani beradi?
A) Past aniqlik			B) Turli sharoitlarda yaxshiroq ko‘rish

C) Rang yo‘qotish			D) Signal uzilishi

146. Suv osti televideniyasining harbiy ahamiyati nimada?
A) Reklama uchun				B) Chegara va infratuzilmani nazorat qilish

C) Faqat ilmiy tadqiqot			D) Sport translyatsiyasi

147. Suv osti tizimlarida kvant sensorlarining istiqboli nimada?
A) Past sezgirlik				B) Juda yuqori sezgirlik

C) Past aniqlik				D) Faqat laboratoriya uchun

148. Suv osti tizimlarida neuromorfik sensorlar nimani yaxshilaydi?
A) Ranglarni o‘chirishni			B) Energiya samaradorligi va tezkorlikni

C) Signalni analoglashtirishni		D) Kabel uzunligini

149. Suv osti televideniya tizimlari qanday tizimlar sirasiga kiradi?
A) Oddiy kamera tizimlari		B) Murakkab optik-elektron majmualar

C) Mexanik qurilmalar			D) Analog platformalar

150. IV bob bo‘yicha umumiy xulosa qaysi?

A) Suv osti tizimlari cheklangan imkoniyatga ega

B) Suv osti televideniya tizimlari yuqori texnologiyali va istiqbolli

C) Faqat analog ishlaydi

D) Amaliy ahamiyati yo‘q

Foydalanilgan adabiyotlar

1.    M. Allison. TV Was Mechanical: John Logie Baird’s television was based around a spinning metal disk. // IEEE Spectrum, 2024. pp. 204-211.

- S.-I. Park et al., “Performance analysis of all modulation and code combinations in ATSC 3.0 physical layer protocol,” IEEE Trans. Broadcast., vol. 65, no. 2, pp. 197–210, Jun. 2019.

- A. Maykl Noll. “The development of television systems”. Britannica Encyclopedia. https://www.britannica.com/technology/television-technology/Principles-of-television-systems

- Marshall Jon Fisher. “Principles of television systems”. Britannica Encyclopedia.

- Siblec.ru. Preobrazovanie izobrazhenij v elektricheskie signaly.

- Luzin, Nikitin. Study.urfu.ru o‘quv qo‘llanmasi.

- Bigenc.ru. Vidikon: Elektron-nurli dasta haqida ma’lumotlar.

- Philips Tech Review. Television technology archives.

- The Plumbicon Video Camera Tube. Technical specifications and history.

- BBC Reports (1964). Television engineering and broadcasting standards.

- MDPI Micromachines. Recent advances in optical sensors.

- ScienceDirect. Advances in digital signal processing (Article S266711312500018X).

- Maksym Yarema. “Status and challenges of multi‐junction solar cell technology”. // Solar Energy. Page 1-12.

- Bruce G. Batchelor, Paul F. Whelan. Intelligent Vision Systems for Industry. Springer, 1997.

- T. Rakhimov. Television Systems for Measuring the Coordinates of Industrial and Mobile Robots. Acta Polito Tashkent, 2022.

- Durva Pungle, Ramesh Pungle. Machine Vision: An Important Pillar of Industry 4.0. IJASRE, 2020.

- Wassem Abdulrahman. Overview on Industrial Vision Systems. IJERT, 2014.

- Peter Kostal et al. Practical Use of the CCTV System in a Simple Assembly in a Flexible Manufacturing System. Applied Systems Innovation, MDPI, 2022.

- IEEE Transactions on Industrial Electronics. Smart Factory Vision and Control Systems, 2023.

- “Fundamentals of Machine Vision”, Springer / ScienceDirect.

- WBDG / VA specification IP camera, PoE, interface standards. Whole Building Design Guide.

- Bosch camera datasheet (industrial mechanical/electrical specs).

- Omron / Industrial Cameras datasheet & trends.

- Intissar Sayahi et al., “Design and Implementation of an Embedded Vision System for Industrial Inspection”, ResearchGate.

- Collins Aerospace. Video Systems: samolyotlar uchun video-audio monitoring qurilmalari.

- Rosolem, J. B., et al. “Demonstration of an In-Flight Entertainment System Using Video and Power over Optical Fiber”. Photonics, 2024, 11(7): 627.

- Chen, X., Li, Q., & Zhao, W. “Real-Time Data Acquisition and Transmission Architecture for Aircraft Health Monitoring Using FPGA and CAN Bus”. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021.

- Smith, J. R., & Patel, V. K. Integrated Modular Avionics Architecture for Next-Generation Aircraft Vision Systems. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2020.

- K. Jack. IP Video Surveillance: A Guide to Digital CCTV. Elsevier, 2020.

- R. C. Gonzalez, R. Woods. Digital Image Processing. Pearson, 2021.

- A. Tanenbaum. Computer Networks. Pearson, 2021.

- V. Bryzgalov. Sovremennye sistemy videonablyudeniya. Moscow, 2019.

- A. Babanov. Videonablyudenie i bezopasnost. St. Petersburg, 2020.

- Hikvision Technology Reports. Cybersecurity Recommendations, 2022.

- Axis Communications. Network Video Basics, 2021.

- ONVIF Standard Documentation. Network Interface Specifications, 2020.

- Dahua Technology. Multizone Security Systems Overview, 2022.

- Bosch Security Systems. Intelligent Video Analytics, 2023.

- Hanwha Techwin. Secure Video Transmission Guidelines, 2022.

- J. Williams. Underwater Video Engineering: Historical Development and Core Technologies. Marine Technology Journal, 2021.

- H. Fossati. Light Propagation and Color Degradation in Seawater. IEEE Oceanic Engineering Review, 2020.

- D. Cavalli. Pressure-Resistant Optical Systems for Deep-Sea Imaging. Optical Engineering, 2022.

- R. Meier. Modern LED Illumination Techniques in Subaquatic Vision Systems. Journal of Marine Robotics, 2023.

- J. Young. Underwater Optics and Imaging Challenges. Marine Technology Review, 2022.

- R. Paxton. LED Technologies in Deep-Sea Visual Systems. Journal of Ocean Engineering, 2023.

- M. Ortega. AI-Enhanced Submarine Visual Processing. IEEE Marine Systems Magazine, 2024.

- R. C. Gonzalez, High-Speed Image Acquisition Techniques, Journal of Imaging Science, Vol. 65, 2021.

- Eadweard Muybridge, The Horse in Motion, Stanford University Archives, 1887.

- Harold E. Edgerton, Electronic Flash, Strobe, and High-Speed Photography, MIT Press, 1987.

- J. R. Janesick, Scientific CMOS: Sensor Technology for Ultra-High Speed Imaging, SPIE Press, 2017.

- S. Fossum, CMOS Image Sensors: Electronic Camera-on-a-Chip, IEEE Transactions on Electron Devices, 1997.

- High-Speed Cameras and Imaging Systems, Photron Technical Report, 2022.

- P. Bonfigli, Applications of High-Speed Cameras in Engineering and Biology, Elsevier, 2019.

- Bashshur, R. L., et al. The Empirical Foundations of Telemedicine, Academic Press, 2021.

- Alenoghena, C. O., et al. Telemedicine: A Survey of Telecommunication Technologies and Architectures, MDPI Healthcare, 2023.

- Gherman, A., et al. Multidisciplinary Telemedicine in Healthcare During and After COVID-19, MDPI Life, 2025.

- Stoltzfus, M. The Role of Telemedicine in Healthcare: An Overview, Eur. J. Internal Medicine, 2023.

- “Medical Television: Historical Stage of Scientific and Technical Development of the Telecommunications in Medicine.” Eco-Vector Journal, 2022.

- WHO Report on Digital Health and Telemedicine, World Health Organization, 2024.

- R. Bishop. CCTV: Making It Work. Butterworth-Heinemann, 2020.

- Zheleznyak, V. Sistemy Televizionnogo Nablyudeniya. Moscow, 2019.

- IEC 62676. Video Surveillance Systems Standard, 2015–2022.

- R. Szeliski. Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer, 2022.

- Enabling Technologies for Smart Cities. Springer, 2023.

- NFPA 72. National Fire Alarm and Signaling Code, 2020.

- Biometric Systems and Technologies. Wiley, 2021.

- ISO/IEC 27001:2022. Information Security Management.

- Rados, R.M., “The evolution of the TIROS meteorological satellitee operational program”, Bulletin of the American Meteorological Society, 1967.

- Britannica. Direct broadcast satellitee television.

- ResearchGate. Research on the Development of Satellitee Television.

- W. F. Egan. Signals and Systems Analysis in Modern Television Technology. McGraw-Hill, 2019.

- ITU-R BT.709. Parameter values for the HDTV standards for production and international programme exchange. International Telecommunication Union, 2020.

- R. Brown, K. Hudson. Modern Measurement Systems and Instrumentation. Oxford Press, 2021.

- L. Peterson. Optical and Doppler-Based Motion Measurement Technologies. Springer, 2020.

- A. Kovalev. Sensors and Transducers in Industrial Automation. Elsevier, 2022.

- G. E. Smith, W. Boyle. CCD – The Basis of Modern Imaging. Bell Labs Journal, 2020.

- Y. LeCun, Y. Bengio, G. Hinton. Deep Learning in Computer Vision. Nature, 2015.

- B. K. Horn. Robot Vision. MIT Press, 2021.

- P. Corke. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB. Springer, 2023.

- G. Bradski, A. Kaehler. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library. O‘Reilly Media, 2024.

- D. Forsyth, J. Ponce. Computer Vision: A Modern Approach. Pearson, 2023.

- Redmon J., Farhadi A. YOLO: Real-Time Object Detection // CVPR, 2020.

- He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition (ResNet) // CVPR, 2016.

- Simonyan K., Zisserman A. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition (VGG) // arXiv, 2015.

## QISQARTMA SO‘ZLAR RO‘YXATI

ADC — Analog-to-Digital Converter (analog-raqamli o‘zgartirgich)

AI — Artificial Intelligence (sun’iy intellekt)

ATSC — Advanced Television Systems Committee

AV1 — AOMedia Video 1 (video siqish standarti)

AUV — Autonomous Underwater Vehicle (avtonom suv osti apparati)

BER — Bit Error Rate (bit xatoliklar ehtimoli)

BCH — Bose–Chaudhuri–Hocquenghem (xatoni tuzatish kodi)

BBC — British Broadcasting Corporation

CCD — Charge-Coupled Device (zaryad bog‘langan qurilma)

CMOS — Complementary Metal-Oxide-Semiconductor

CNN — Cable News Network

CCTV — Closed-Circuit Television (yopiq kuzatuv televideniyasi)

CRC — Cyclic Redundancy Check

CRT — Cathode Ray Tube (katod nurlanishli trubka)

DSP — Digital Signal Processor (raqamli signal protsessori)

DTMB — Digital Terrestrial Multimedia Broadcast

DTMB-A — Digital Terrestrial Multimedia Broadcast – Advanced

DTTB — Digital Terrestrial Television Broadcasting

DVB-T — Digital Video Broadcasting – Terrestrial

DVB-T2 — Digital Video Broadcasting – Terrestrial (2-avlod)

FEC — Forward Error Correction (oldindan xatoni tuzatish)

HDR — High Dynamic Range

HD — High Definition

HEVC — High Efficiency Video Coding (H.265)

HbbTV — Hybrid Broadcast Broadband TV

IoT — Internet of Things (buyumlar interneti)

IP — Internet Protocol

IPTV — Internet Protocol Television

IR — Infrared (infraqizil nurlanish)

ISDB-T — Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial

ITU — International Telecommunication Union

ITU-R — ITU Radiocommunication Sector

KZTT — Ko‘p zonali televideniya tizimlari

LAN — Local Area Network

LDPC — Low-Density Parity-Check (xatoni tuzatish kodi)

LMS — Learning Management System

MPEG — Moving Picture Experts Group

NIST — National Institute of Standards and Technology

NVR — Network Video Recorder

NTSC — National Television System Committee

OFDM — Orthogonal Frequency Division Multiplexing

PAL — Phase Alternating Line

QoS — Quality of Service

QAM — Quadrature Amplitude Modulation

RF — Radio Frequency

ROV — Remotely Operated Vehicle

RTSP — Real Time Streaming Protocol

RTP — Real-time Transport Protocol

SECAM — Séquentiel couleur à mémoire

SFN — Single Frequency Network

SNR — Signal-to-Noise Ratio

SOTT — Suv osti televizion tizimlari

TCP/IP — Transmission Control Protocol / Internet Protocol

UHD — Ultra High Definition

UPS — Uninterruptible Power Supply

UTP/STP — Unshielded/Shielded Twisted Pair

WWW — World Wide Web

ATAMALARNING IZOHLI LUG‘ATLARI

Televideniya — masofadan harakatlanuvchi tasvir va ovozni uzatish tizimi.
Телевидение — система передачи движущихся изображений и звука.
Television — a system for transmitting moving images and sound over a distance.

Amaliy televideniya — maxsus sohalarda qo‘llaniladigan televideniya tizimlari.
Прикладное телевидение — телевизионные системы специального назначения.
Applied television — television systems for industrial, security, and military use.

Telekamera — optik tasvirni elektr signaliga aylantiruvchi qurilma.
Телекамера — устройство преобразования изображения в электрический сигнал.
Television camera — a device converting optical images into electrical signals.

Fotoelektrik konverter — yorug‘likni elektr signaliga aylantiruvchi element.
Фотоэлектрический преобразователь — элемент преобразования света в электрический сигнал.
Photoelectric converter — a component converting light into an electrical signal.

CCD sensor — yuqori aniqlikdagi zaryad bog‘langan tasvir sensori.
CCD-сенсор — ПЗС-матрица.
CCD sensor — charge-coupled device image sensor.

CMOS sensor — kam quvvat sarfli zamonaviy tasvir sensori.
CMOS-сенсор — энергоэффективный датчик изображения.
CMOS sensor — a low-power image sensor technology.

Analog signal — uzluksiz o‘zgaruvchi signal.
Аналоговый сигнал — непрерывный сигнал.
Analog signal — a continuously varying signal.

Raqamli signal — diskret qiymatlar ketma-ketligi.
Цифровой сигнал — дискретный сигнал.
Digital signal — a signal represented by discrete values.

ADC — analog signalni raqamli signalga aylantiruvchi qurilma.
АЦП — аналогово-цифровой преобразователь.
ADC — analog-to-digital converter.

DSP — raqamli signallarni qayta ishlovchi protsessor.
DSP-процессор — процессор цифровой обработки сигналов.
DSP — digital signal processor.

Video siqish — video hajmini kamaytirish jarayoni.
Сжатие видео — уменьшение объёма видеоданных.
Video compression — reduction of video data size.

MPEG — video siqish standartlari guruhi.
MPEG — группа стандартов сжатия видео.
MPEG — video compression standards group.

IP-televideniya — video uzatishni IP tarmoqlar orqali amalga oshirish.
IP-телевидение — передача видео по IP-сетям.
IPTV — television over IP networks.

Ko‘p zonali televideniya — bir nechta hududni bir vaqtda kuzatish tizimi.
Многозонное телевидение — система наблюдения нескольких зон.
Multi-zone television — monitoring of multiple areas.

CCTV — yopiq konturli kuzatuv tizimi.
CCTV — система замкнутого телевидения.
CCTV — closed-circuit television.

Video analitika — video oqimlarni avtomatik tahlil qilish.
Видеоаналитика — автоматический анализ видео.
Video analytics — automated video analysis.

Real vaqt rejimi — minimal kechikish bilan ishlash.
Реальное время — обработка без задержек.
Real-time mode — processing with minimal delay.

Optik tolali aloqa — yorug‘lik orqali ma’lumot uzatish.
Волоконно-оптическая связь — передача данных светом.
Fiber-optic communication — data transmission via light.

RF signal — radioto‘lqin diapazonidagi signal.
РЧ-сигнал — радиочастотный сигнал.
RF signal — radio-frequency signal.

Modulyatsiya — signal parametrlarini o‘zgartirish jarayoni.
Модуляция — изменение параметров сигнала.
Modulation — variation of signal parameters.

Demodulyatsiya — modulyatsiyalangan signalni ajratish.
Демодуляция — восстановление исходного сигнала.
Demodulation — extraction of the original signal.

OFDM — ko‘p tashuvchili modulyatsiya usuli.
OFDM — ортогональное частотное мультиплексирование.
OFDM — orthogonal frequency division multiplexing.

QoS — xizmat sifati darajasi.
QoS — качество обслуживания.
QoS — quality of service.

NVR — tarmoq video yozuvchisi.
NVR — сетевой видеорегистратор.
NVR — network video recorder.

VMS — videoni boshqarish tizimi.
VMS — система управления видео.
VMS — video management system.

PoE — elektr va ma’lumotni bitta kabel orqali uzatish.
PoE — питание по Ethernet.
PoE — power over Ethernet.

LAN — mahalliy tarmoq.
LAN — локальная сеть.
LAN — local area network.

WAN — keng hududli tarmoq.
WAN — глобальная сеть.
WAN — wide area network.

SNR — signal-shovqin nisbati.
SNR — отношение сигнал/шум.
SNR — signal-to-noise ratio.

HDR — keng dinamik diapazonli tasvir.
HDR — расширенный динамический диапазон.
HDR — high dynamic range.

Piksel — tasvirning eng kichik elementi.
Пиксель — минимальный элемент изображения.
Pixel — the smallest image element.

Kadrlar tezligi — soniyadagi kadrlar soni.
Частота кадров — количество кадров в секунду.
Frame rate — frames per second.

Dinamik diapazon — eng yorug‘ va qorong‘i qismlar oralig‘i.
Динамический диапазон — диапазон яркости.
Dynamic range — range between darkest and brightest areas.

Oq balans — ranglarni tabiiy sozlash.
Баланс белого — коррекция цветовой температуры.
White balance — color temperature adjustment.

Filtrlash — shovqinni kamaytirish jarayoni.
Фильтрация — уменьшение шумов.
Filtering — noise reduction process.

IP protokol — paketli uzatish protokoli.
IP-протокол — протокол передачи пакетов.
IP protocol — packet-based communication protocol.

Bulut texnologiyasi — masofaviy saqlash va hisoblash.
Облачные технологии — удалённые вычисления.
Cloud computing — remote data storage and processing.

Kiberxavfsizlik — axborot tizimlarini himoyalash sohasi.
Кибербезопасность — защита информационных систем.
Cybersecurity — protection of information systems.

Autentifikatsiya — foydalanuvchini tasdiqlash jarayoni.
Аутентификация — подтверждение личности.
Authentication — identity verification.

Monitoring — uzluksiz kuzatish jarayoni.
Мониторинг — непрерывное наблюдение.
Monitoring — continuous observation.

ROV — masofadan boshqariladigan suv osti apparati.
ROV — дистанционно управляемый аппарат.
ROV — remotely operated vehicle.

AUV — avtonom suv osti apparati.
AUV — автономный подводный аппарат.
AUV — autonomous underwater vehicle.

Akustik aloqa — tovush orqali axborot uzatish.
Акустическая связь — передача звуком.
Acoustic communication — sound-based data transmission.

Sonar — tovush to‘lqinlari asosidagi aniqlash tizimi.
Сонар — система обнаружения звуком.
Sonar — sound navigation and ranging system.

Suv osti kamera — suv muhitida ishlovchi kamera.
Подводная камера — камера для подводной съёмки.
Underwater camera — a camera designed for underwater use.

LED yoritgich — energiya tejamkor yoritish manbai.
LED-осветитель — светодиодный источник света.
LED light — light-emitting diode illumination.

Stabilizatsiya — tasvir tebranishini kamaytirish.
Стабилизация — уменьшение вибраций.
Stabilization — reduction of image vibrations.

Video arxiv — saqlangan video ma’lumotlar majmuasi.
Видеоархив — хранилище видеоданных.
Video archive — stored video data collection.

AI — avtomatik tahlil va qaror qabul qilish texnologiyasi.
ИИ — искусственный интеллект.
Artificial intelligence — automated data analysis and decision making.

Integratsiyalashgan tizim — bir nechta texnologiyalar majmuasi.
Интегрированная система — объединённая система.
Integrated system — a combination of multiple technologies.

| MUNDARIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| MUQADDIMA …………………………………………………………………… |  | 3 |
| I BOB. AMALIY TELEVIDENIYA TIZIMLARINING UMUMIY ASOSLARI VA FOTOELEKTRIK KONVERTERLAR …………………… |  | 5 |
| 1.1.§. | Amaliy televideniya tizimlarining tasnifi va ularning asosiy xususiyatlari | 5 |
| 1.2.§. | Televizion fotoelektrik konverterlar ……………………………………. | 14 |
| 1.3.§. | Qattiq holat va bo‘g‘inli fotovoltaik konverterlar ……………………… | 30 |
| II BOB. MAXSUS MAQSADLI AMALIY TELEVIDENIYA TIZIMLARI ….. |  | 38 |
| 2.1.§. | Sanoat televizion tizimlari va qurilmalari ..……………………………… | 38 |
| 2.2.§. | Samolyot televizion tizimlari …………………………………………… | 47 |
| 2.3.§. | Kosmik televideniya tizimlari va kichik kvadratli televizor tizimlar …… | 56 |
| 2.4.§. | Ko‘p zonali televideniya tizimlari …………………………………….. | 66 |
| III BOB. MUHITGA MOSLASHTIRILGAN VA DINAMIK KUZATUV TELEVIDENIYA TIZIMLARI ……..…………………………………………. |  | 78 |
| 3.1.§. | Suv osti televizion tizimlari ……………………………………………. | 78 |
| 3.2.§. | Tez harakatlanuvchi obyektlar va yuqori tezlikdagi jarayonlarni kuzatish uchun televizion tizimlar ……..………………………………………… | 87 |
| 3.3.§. | Tibbiy televideniya tizimlari .……..…………………………………… | 96 |
| 3.4.§. | Video kuzatuv va avtomatik xavfsizlik tizimlari ………………………. | 103 |
| VI BOB. O‘LCHASH, TEXNIK KO‘RISH VA TASVIRNI QAYTA ISHLASH TIZIMLARI ……………………………………….………………….. |  | 114 |
| 4.1.§. | Amaliy televideniya tizimlarining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari……………………………………………………………….. | 114 |
| 4.2.§. | Obyektlarning tezligini o‘lchash va o‘lchash moslamalari…………….. | 124 |
| 4.3.§. | Texnik ko‘rish tizimlari………………………………………………… | 135 |
| 4.4.§. | Texnik ko‘rish tizimlarida obyektlarni aniqlash, tanlash va tanib olish uchun tasvirni qayta ishlash texnologiyalari …………………………… | 144 |
| BILIMLARNI SINASH UCHUN TESTLAR…………………………………… |  | 155 |
| QISQARTMA SO‘ZLAR RO‘YXATI ………………………………………… |  | 182 |
| ATAMALARNING IZOHLI LUG‘ATLARI…………………………………… |  | 184 |
| QAYDLAR UCHUN ……………………………………………………………… |  | 191 |

QAYDLAR UCHUN